公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20241112 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市江城区人民法院审判法庭新建项目2024年信息化配套项目：枪弹库建设项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市江城区人民法院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二四年十一月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（如有）（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	35

投标人须知前附表	35

Ａ  说  明	36

1 适用范围和资金来源	36

2 定义	36

3 合格的投标人	36

4 投标费用	36

Ｂ  招标文件说明	37

5 招标文件的构成	37

6 招标文件的澄清、修改	37

Ｃ  投标文件的编制	38

7 要求	38

8 投标语言及计量单位	38

9 投标文件的构成	38

10 投标文件格式	38

11 资格证明文件	38

12 货物和服务的证明文件	39

13 投标报价与投标货币	39

14 投标保证金	39

15 投标有效期	40

16 投标文件的签署及规定	40

Ｄ  投标文件的递交	41

17 投标文件的密封和标记	41

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	41

19 迟交的投标文件	41

20 投标文件的修改和撤回	41

Ｅ  开标和评标	42

21 开标	42

22 评标委员会	42

23 对投标文件的初审和响应性的确定	42

24 投标报价的审核	43

25 询标及投标文件的澄清	43

26 评标原则	43

27 评标标准和办法	44

28 评标注意事项	44

29 接受和拒绝投标的权利	44

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	44

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	44

Ｆ  授予合同	46

32 合同授予标准	46

33 签订合同	46

G、政府采购政策	47

H、评标细则	49

第四部分  采购项目合同（参考范本）	52

第五部分  投标文件格式	56

资格审查封面格式	56

第一章 自查表	58

资格性自查表	58

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	59

（二）无重大违法记录声明函	60

第二章 投标文件商务及技术部分	61

商务及技术封面格式	61

符合性自查表	63

评审项目投标资料表	64

（一）法定代表人（负责人）证明书	65

（二）法定代表人（负责人）授权书	66

附件一：投标函	67

附件二：开标一览表	68

附件三：投标分项报价表	69

附件四：商务条款偏离一览表	70

附件五：技术条款偏离一览表	71

附件六：同类业绩一览表	72

附件七：中小微企业声明函	73

附件八：残疾人福利性单位声明函	74

附件九：中标服务费承诺	75

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	76

其 他 格 式	78

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市江城区人民法院（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市江城区人民法院审判法庭新建项目2024年信息化配套项目：枪弹库建设项目进行公开招标 (项目编号: YXCG-20241112)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江市江城区人民法院审判法庭新建项目2024年信息化配套项目：枪弹库建设项目

- 项目编号：YXCG-20241112

- 投标报价上限：人民币477285.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：合同签订后，采购人通知进场施工之日起180个日历日完成安装调试。（超出该完工期作为无效投标处理）

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投

- 标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或2024年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加

- 该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政

- 府采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收

- 违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

- 5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购的项目。

- 6.本项目不接受联合体投标；

- 7.投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载： 2024年11月14日 至 2024年11月21日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间： 2024年11月14日 至2024年11月21日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2024年12月5日 9:00-9:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2024年12月5日 9:30 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江市江城区人民法院

地    址：阳江市市区创业路光阳街2号

联 系 人：李进强

联系电话：0662-3101981

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2024年11月14日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部分《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部分《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 1.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，投标人必须负责设备的安装调试和培训。智能枪弹柜可与“全国枪支管理信息系统3.0"和“广东省公安厅智慧新枪管系统”联网运行，并将指定信息上传“全国枪支管理信息系统3.0"和广东省公安厅智慧新枪管系统。(符合GA1051-2013标准中5.5.7.3) 2.中标人交货时要同时提供货物清单、使用说明等技术资料及货物清单的有关资料。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 投标总报价应包括各种人力成本、设备成本、资料费、服务费、税费及合同实施过程中的所有费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 1.采购人分3期支付本项目合同价款。 1）自合同签订之日起5个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的50%作为预付款； 2）项目主要设备到货进场后，经采购人及该项目监理清点确认后，5个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30%； 3）在项目竣工验收合格后，采购人根据第三方审核结算金额扣减第一期、第二期已经支付的款项，在审核报告出具之日起10个工作日内支付剩余款项； 2.每笔款项支付时，中标供应商应同时向采购人提供相应金额的正式发票。 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。具体以双方协商签订合同为准。 4.付款方式：银行转账。 |  |
| 8 | 验收要求 | 由采购单位组织，按广东省有关规定的规范要求进行验收。 |  |
| 9 | 质保期、售后及其他服务要求 | 1.投标人提供验收之日起一年免费软硬件服务。 2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。在保修期以外，更换配件仅收工本费。 3.对采购人的服务通知，中标人在接报后4小时内响应，6小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，质保期内中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 |  |
| 10 | 培训服务 | 1.项目提供正式运行前的系统操作培训服务以及后期法院人员系统操作培训，梳理整个送达流程，提供系统操作手册。 2.培训地点：采购人指定地点。 3.中标供应商应提供具体培训方案，培训费用由中标供应商承担。 4.系统建成后，提供完整详细的应用系统使用、维护等工作所需的资料，制定详细的用户方技术人员开发及维护培训计划，并根据用户的要求完成培训任务，并不再另行收取任何费用，在系统维护期内根据实际情况随时根据用户需要派高级工程师赴采购人所在区实地指导系统使用。培训人数及培训次数根据采购人意见进行调整。 5.培训对象： (1)培训的对象包括负责本项目建设、运行和维护的管理员培训和业务部门使用人员及各级领导的培训。 (2)使用人员培训包括：对各级管理员培训、工作人员应用培训；管理员培训需完成对相关人员在有关应用系统的运行、管理等方面进行专门的培训。 6.现场培训和系统培训 (1)在系统的安装调试、故障处理过程中，将现场对维护人员进行实际的操作和故障处理培训。根据项目进展情况，安排时间和地点对系统的使用人员进行整体系统技术培训。 (2)在系统建设完成后，将为系统使用人员提供本系统操作、维护及日常问题处理的详细培训，达到用户熟练应用的程度。 7.培训管理 (1)在培训实施过程中，将采用《培训情况调查问卷》形式实施培训效果调查，针对培训中出现的问题进行补充和改善，以保证培训效果。 |  |
| 11 | 投标保证金 | 不收取。 |  |
| 12 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。不足7000.00元按7000.00元收取。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、项目概况

1.1系统概述

据实际情况及实战需求，枪弹库包含枪弹库、值班室、领枪等待室3个功能区域。管理平台主要包含4个子系统：门禁控制子系统、视频监控子系统、入侵报警子系统、控制平台子系统。

1.2建设依据

1. 国家相关政策文件

- 1)《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

- 2)《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

- 3)《建筑设计防火规范》[GB 50016-2014（2018年版）]

- 4)《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）

- 5)《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 6)《建筑物电子信息系统防雷设计技术规范》（GB 50343-2012）

- 7)《公共建筑节能设计标准》（GB 50189－2015）

- 9)《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

- 10)《电子工程防静电设计规范》（GB 50611-2010）

- 11)《大楼通信综合布线系统》YD/T926.1-2023

- 12)《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 13)《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

- 14)《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

- 15)《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2019

- 16)《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 17)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》   GB/T28181-2022

- 18)《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 19)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 （GB 50198-2011）

- 20)《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

- 21)《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）)

- 22)《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）

- 23)《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GBT22239-2019

- 24)《枪支(弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》（GA1016-2012）

- 25)《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013)

- 26)《公安机关公务用枪管理使用法》

- 27)《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2022）

- 28)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

- 29)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 30)《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

- 31)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

- 32)《消防设施通用规范》GB55036-2022

2.采购人向中标人提交的有关资料及文件：阳江市江城区人民法院基建配套信息化立项方案（备案稿）、审判法庭新建项目平面布局图、施工图等必须的图纸及相关资料；

3.相关专业部门提供的工程设计资料；

4.各市政主管部门对初步设计的审批意见；

5.其他国家、地方以及相关行业现行的有关规范、规程及规定

- 1)《最高人民法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》法办〔2021)206号；

- 2)《人民法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)(2022年修订版)》法〔2022)136号

- 3)《广东法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》粤高法〔2021〕81号；

- 4)《中华人民共和国法院行业标准信息管理中心信息化建设要求》FYB_T_54005-2018；

- 5)《中华人民共和国法院行业标准审判业务综合楼信息化建设指南》FYB_T_54003-2017；

- 6)《智能庭审应用技术要求》FYB_T_52038-2020

- 7)《中华人民共和国法院行业智能庭审应用技术要求》FYB_T_52038-2020

- 8)《中华人民共和国法院行业安全隔离与信息交换平台建设要求》FYB/T 53001—2017

- 9)《中华人民共和国法院行业音视频联网接入技术要求》 FYB/T 52005—2017

- 10)《中华人民共和国法院行业音视频综合管理调度平台建设指南》FYB/T 52006—2017

- 11)《人民法院“六专四室”建设规范法》〔2020〕47号

1.3系统设计

系统架构包含内部专网、硬件设施、管理平台、智能部署云平台。系统总框图如下：

智能枪弹库主要功能：

智能枪弹管控系统将依托于法院内网建设，实现对法院系统公务用枪单位所辖范围内全部智枪弹柜的远程在线动态管理。系统将枪弹柜物理地址、使用人、枪弹柜状态、开启时间、关闭时间、使用时长等信息实时自动上传到管理终端和服务器。

远程管理计算机终端可通过内部网络经中心服务器后台管理模块远程实现枪弹柜状态监控、监管领导申请审批、日志查询、报警查询等管理功能，实时动态了解枪弹柜使用情况。

结合智能枪弹柜控制系统对枪弹柜进行统一管理，如：进行枪支业务操作，人员信息管理等。

（一）联网智能：

将部署智能枪弹一体柜，建立公务用枪智能管理平台，实现自下而上的用枪情况自动汇报，自上而下的实时管控，以及本级规范标准的管理；达到全务用枪网络化、实时化、精细化、智能化的垂直管控目标。

（二）功能齐全：

将审批授权、身份识别、门体解锁、枪（弹）存放、视频监控、防盗报警、枪支弹药状态查询、检查登记、统计备存等枪（弹）使用管理功能融为一体，实现铁甲防护、智能守护、管理科学、操作便捷的目标。

（三）流程规范：

规范枪（弹）领用、归还，枪支巡检保养，枪（弹）调拨、寄存；紧急用枪；审批登记等流程，确保达到公务用枪可管、可控、可追溯的目标。

（四）实战要求：

（1）设有紧急用枪、远程封柜、远程审批、远程报警、报警处置、实时对讲等实战化功能。

（2）安防设备管理

包括库房的安全防范管理及网络安全防范管理，具体需求如下：对视频监控、入侵检测、门禁系统设备运行状态显示及监控情况显示；对网络安全防范设备的运行状态及运行情况监控。

（3）枪弹柜设备管理

对枪支弹药实时状态显示；对枪弹柜设备运行状态信息显示：门开关状态，网络连接状态，异常报警等。

（4）枪弹业务管理

对枪支弹药的申领、审批、归还、保养等业务进行相关操作，需要做到事前监督、事中视频监督管理、事后历史记录追溯。结合指纹识别及人脸识别系统对业务过程进行安全防范验证。

（5）人防管理

枪管员、值班人员排班管理；值班人员交接班管理；在值人员信息显示。

（6）综合信息显示

综合显示：库房值班情况显示；入侵报警信息显示；监控图像信息显示；枪支领取、归还情况显示；设备运行状态显示以及异常状态报警显示。

（7）库房运维管理

对库房各类设备及系统定期检测、保养、保障维修管理。

（8）配套硬件平台建设

建设枪弹库库房管理系统硬件部署平台，包括：

数据及业务平台服务器，用于部署枪弹柜管理系统、枪弹库库房管理系统，确保系统可靠性。

要求配置客户端管理工作站等设备，满足枪管员领还枪系统管理需要。

★智能枪弹柜综合管理系统与广东省高级人民法院枪弹管理平台对接，数据信息能实时上传。报警系统应当与公安机关联网。（提供《承诺函》，格式自拟）

1.4项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪弹库建设项目 | 按照标准《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA 1016—2012》，法院的枪弹库定为三级风险，建设智能枪弹库管理系统。总面积（含墙体厚度）19.67㎡，包含领枪室（4.5㎡）、值班室（5.92㎡）、枪弹库室（7.9㎡）3个功能区域。具体内容如下： 1、装修部分：总面积（含墙体厚度）为19.67㎡，厚度240MM的墙体，枪弹库墙体及天花加3mm钢板，同时留通风口（通风口处打小孔通风），值班室窗口玻璃隔断，玻璃隔断采用防弹玻璃，预留20cm*20cm领枪口。 2、枪弹库系统设备：智能枪柜、智能弹柜、智能枪弹库门、智能枪弹柜综合管理系统、管理平台主机、数据库、终端主机、网络交换机、验枪桶、擦枪台、领枪台、智能一体机各1套。 3、枪弹库安防报警配套设备（二级库）：网络摄像机4个、网络交换机2台、硬盘录像机1台、监控硬盘2块（存储90天以上）、22U机柜1个、声光报警器1个、红外微波三鉴探测器2个、振动探测器4个、烟感探测器2个、紧急按钮2个、报警主机（联动公安）1个等安防报警设备，温湿度计1个、除湿器1台、空调（装修已含）等温湿度的控制管理设备，电源管理主机1台、电池16节、电池箱1个。 | 1项 |

1.5建设内容

1.5.1装修改造

据实际情况及实战需求，枪弹库包含机械库（枪库）、弹药库、值班室3个功能区域。

（1）根据枪弹库设计要求进行隔断分成三个房间：墙体的厚度240mm，隔断采用实体墙加玻璃隔断的形式，；值班室墙体上的窗口做玻璃隔断，玻璃隔断采用1.2m*1.2m防弹玻璃，预留20cm*20cm领枪口。

（2）在枪库和弹库内加装除湿器及1.5匹空调（原来装修配套），保持室内恒温恒湿。

（3）枪弹库室门均采用防爆不锈钢门，安装有10.1寸触摸屏，支持人脸、指纹开门，采用双门双锁形式。值班室及领枪等待室使用原来装修配套防爆门。

1.5.2安防设备

包括库房的安全防范管理及网络安全防范管理，具体需求如下：对视频监控、入侵检测、门禁系统设备运行状态显示及监控情况显示；对网络安全防范设备的运行状态及运行情况监控。

（1）根据相关规范及要求：在枪库和弹库及值班室设置监控系统、监控主机放置于值班室机柜中。监控摄像头采用400万像素的高清摄像机，存储90天以上。

（2）在枪库和弹库中安装烟感和红外三鉴探测器，报警信息会在一体机及库室门口屏幕上有相关记录。

（3）在枪库和弹库安装有线振动报警探测器，或者集成于多功能控制器中，对墙体异常振动进行报警。

（4）在枪库和弹库门口安装声光报警器、当发生各种报警信息时会发出声光报警。

1.5.3枪弹柜设备

根据枪弹分离原则，枪库放置长智能枪柜一台，弹药柜一台柜体采用人脸识别、指纹开门。支持一键开门。采用双人双锁模式。

1.5.4配套硬件平台建设及其他

建设枪弹库库房管理系统硬件部署平台，包括：数据及业务管理平台主机，用于部署枪弹柜管理系统、枪弹库库房管理系统。 机柜、综合布线等施工要求如下：

（1）网络机柜位于值班室内，机柜内放置交换机、电源管理主机、监控硬盘录像机等设备。

（2）根据枪弹库设计标准：库内管线须采用镀锌钢管。

（3）数据传输采用6类网线、在相应的位置设置信息点其中柜体信息点用来连接枪弹柜与系统交换机，交换机放置于值班室机柜中，智能枪弹库门也需要网络接入系统中。值班室机柜交换机须预留与外网的接口，保证系统可以接入上级机关网络系统中。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 配置和性能说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）枪弹库系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能枪柜 | 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≧6mm，柜门碳素钢材厚度≧8mm、内侧碳素钢门板厚度≧2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门≧5个门栓、共≧10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮； 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度； 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4.▲柜门承重：柜门开启至90°或45°，在柜门把手垂直于地面方向施加20kg重物，保持5min。试验后柜门垂直方向最大变形应不大于2mm。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 5．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 6. ▲隔板承重功能：隔板放置≧50kg的负载，保持≧5min，试验后隔板水平方向最大变形应小于2mm。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 7．柜体规格：≧1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）； 8．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理； 9．柜体容量：定制。 10．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 11．≧12寸工业触控屏、分辨率≧1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 12．触摸屏功能检验：触摸屏采用电容屏、支持多点触控。 13．节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗； 14．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 15. ▲温湿度模块产品符合国家：GB/T 14048.1-2023及GB/T 5169.21-2017标准。提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA标识）温湿度模块检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 16．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≧1920×1080； 17．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 18．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹抽屉等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 19．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 20．酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气 3 秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000 次。 21．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）0.0001%；拒真率（FRR）0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 22．枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 23．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 24．电子枪锁：配置电子感应枪位架及枪位锁，枪位自动感知枪支在位状态，提示正确的取还枪位置；正常情况枪支在位时，枪位锁锁定枪支，枪支不在位时，枪锁保持开启状态；枪位锁配备应急钥匙开启功能。 25．多个任务显示功能检验：通过平台以文字方式进行多个任务同时进行审批。 26．保养提醒设置检验：当智能柜中的枪支超过三个月无领用记录时，可通过平台软件向特定人员推送保养提醒信息。 27．枪弹领用功能检验：智能柜领用枪支时，用枪员只能申请自己权限的枪支，其他人员的枪支不能查看。 28．枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 29．紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁弹锁。 30．延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 31．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 32．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 33．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后。 34．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 35. 嵌入式采集EMU： ①采用ARM芯片+LINUX操作系统，接入能力：智能通讯口≧4个，模拟量/开关量输入≧4路，继电器输出≧4路；通讯接口：RS485； ②▲符合GB/T 5169.21-2017标准；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）嵌入式采集EMU检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 ③▲检验电压：1500v 50Hz；施压时间≧5s；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）嵌入式采集EMU检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 36.▲数据巡检功能：符合GB/T5169.11-2017；检验电压：1500v 50Hz；施压时间≧5s；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）数据巡检检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 37．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 38．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 39．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 40. ▲锁具防护要求：在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径≤100mm的范围内应安装防护钢板。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 41.▲锁栓防撞功能：当智能柜柜门开启且柜门锁栓均处于回落状态时，旋转柜门把手，所有锁栓不应推出，关闭柜门时锁栓与柜体不应发生碰撞。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 42．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 43．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 44．柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作≧8小时。 45．智能柜功效检验：待机≤10w（黑屏、非充电）；正常≤ 20w； 46．电源线应采用保护装置，柜体漏电自动断电。 47. ▲电源控制保护功能：符合国家GB/T14048.1-2023标准；①冲击耐电要求：1.2/50μs；②电气间隙：≧5mm；③爬电距离：≧5mm；④施压时间：≧50S；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）电源控制保护器检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 48. 外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。） | 1.00 | 台 |  |
| 2 | 智能弹柜 | 1．柜体要求：柜体采用低碳钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度≧6mm，柜门碳素钢材厚度≧8mm、内侧碳素钢门板厚度≧2mm；抗拉强度须大于345MPA；左右双开门、每门≧5个门栓、共≧10门栓、内门铰、镀铬圆形拉手、高强度钢轮； 2．柜体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度； 3．柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4. ▲柜门承重：柜门开启至90°或45°，在柜门把手垂直于地面方向施加20kg重物，保持5min。试验后柜门垂直方向最大变形应不大于2mm。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 5．柜门上显示屏与柜内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与柜体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全。 6. ▲隔板承重功能：隔板放置≧50kg的负载，保持≧5min，试验后隔板水平方向最大变形应小于2mm。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 7．柜体规格：≧1800mm×1000mm×500mm±5mm（包含轮脚）； 8．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理； 9．柜体容量：定制。 10．柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 11．≧12寸工业触控屏、分辨率≧1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 12．触摸屏功能检验：触摸屏采用电容屏、支持多点触控。 13．节能功能检验:控制终端可在长时间无操作情况下自动黑屏，并在点击触摸屏或检测到人员接近 时自动点亮触摸屏，以便节约能源消耗； 14．具备温度检测功能、湿度检测功能，并显示相关信息。 15. 温湿度模块产品符合国家：GB/T 14048.1-2023及GB/T 5169.21-2017标准。提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA标识）温湿度模块检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。 16．抓拍功能：领用枪支或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率（像素数）为≧1920×1080； 17．动态二维码：智能柜与服务器断开网络连接线后操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码失效。 18．故障诊断界面：智能柜设有故障诊断界面，可通过该界面对系统摄像头，指纹仪，枪锁，子弹抽屉等进行检验，具有权限的人员才能进入故障诊断界面。 19．柜体自带酒精探测模块，当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过20mg/100ml时，触摸式液晶显示屏上软件界面应由枪支领取界面自动返回至主界面。 20．酒精检测方式功能检验；采用吹气式方式，吹气要求持续吹气 3 秒以上；传感器类型电化学型传感器。使用次数不低于2000 次。 21．电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥500枚，认假率（FAR）0.0001%；拒真率（FRR）0.01%；通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、通讯波特率57600bps/115200bps；每人可保存≧10枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 22．枪弹领用时间设置检验：当通过平台软件进行枪支／弹药领用时，领用时间可选择默认时长，也可进行手动调整。 23．每人可保存多枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 24．智能计数子弹抽屉：可以适应枪支型号的需求，根据实际使用的子弹种类、数量、保存方式设置数量及功能，正常取、还弹药时指定子弹抽屉自动弹开；当取还指定子弹抽屉时，其他子弹抽屉应处于闭锁状态，违规操作将启动报警功能；紧急情况或特殊状态下，一键开启或可用钥匙机械开启子弹抽屉。 25．枪弹领用表单功能检验：可通过平台软件设置并导出枪弹领用表单，内容包括：领用人、审批人、领用任务、实际领取时间、枪支信息、子弹信息，以及领用人和枪管员的签字位置。 26．紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁弹锁。 27．延时还枪：通过平台软件还枪时可申请延时还枪，延时1次为24h，且需授权人员进行审批，同一还枪任务最多延时2次。 28．子弹过期提醒设置检验：可通过主控器触摸显示屏设置子弹到期时间，并可查看智能柜内存放子弹的到期时间。 29．须同时具备指纹识别、人脸识别、电子密码、机械等开启方式。 30．柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 31．语音播报：当管理员、枪管员或用枪员身份验证通过后。 32．脱机日志记录，保存不少于20000条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的FLASH存储器。 33. 嵌入式采集EMU： ①采用ARM芯片+LINUX操作系统，接入能力：智能通讯口≧4个，模拟量/开关量输入≧4路，继电器输出≧4路；通讯接口：RS485； ②符合GB/T 5169.21-2017标准；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）嵌入式采集EMU检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。 ③检验电压：1500v 50Hz；施压时间≧5s；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）嵌入式采集EMU检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。 34. 数据巡检功能：符合GB/T5169.11-2017；检验电压：1500v 50Hz；施压时间≧5s；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）数据巡检检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。 35．电机锁锁具须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控锁外壳温度应小于或等于65℃。 36．电机锁锁闭功能应在断电时应保持锁闭状态。 37．电机锁的主锁舌再承受大于5000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。 38. ▲锁具防护要求：在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径≤100mm的范围内应安装防护钢板。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 39.▲锁栓防撞功能：当智能柜柜门开启且柜门锁栓均处于回落状态时，旋转柜门把手，所有锁栓不应推出，关闭柜门时锁栓与柜体不应发生碰撞。（提供所投产品公安部相关检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图) 40．报警功能：采用声光报警器，非正常开启柜门报警、断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警；关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。 41．具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 42．柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 43．智能柜功效检验：待机≤10w（黑屏、非充电）；正常≤ 20w； 44．电源线应采用保护装置，柜体漏电自动断电。 45. 电源控制保护功能：符合国家GB/T14048.1-2023标准；①冲击耐电要求：1.2/50μs；②电气间隙：≧5mm；③爬电距离：≧5mm；④施压时间：≧50S；提供第三方国家认可检测机构出具的（报告封面须带有 CMA 标识）电源控制保护器检验报告参数佐证，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。 46. 外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），一路电源220V接口（三插口），一路485通讯控制接口。） | 1.00 | 台 |  |
| 3 | 智能枪弹库门 | 1.门框尺寸：按实际规格(订作尺寸) 2.材质：门主体采用≧5mm碳化钢板制作；门体内部焊接≧3mm厚高折弯成 型框体；门铰链采用钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活。 3.结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点。 4.库门框体部分采用≧5mm 碳化钢板；框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏 时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。 5.控制器触摸屏为≧10寸屏。 6.人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、 数据下载状态等。 7.备用电源支持正常工作≧8个小时 8.具有指纹识别生物特征识别技术，电控锁具有机械钥匙应急开门方式。 9.指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹柜门表面，联动控 制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。 10.控制器可直接联网，能够与控制器同步用户数据。 11.控制器可记录开门日志，本地能保存≧20000条，日志可同步到平台。 12.非法开门可报警，能够联动报警系统。 13.未关门、开门时间过长有告警提示。 14.可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，须两个人完成验证方可开启枪弹库。 15.报警信息及开门信息同时图像抓拍。 16.硬件保护功能：自动复位保护器； ①▲符合国家GB/T14048.5-2017标准；工作电压：≧AC220V；②过电压动作保护值≧AC270v；③欠压保护复位时间：≦60s；④工频耐压要求：主电路≧1890v；施压时间：≧60s。（提供第三方国家认可机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）自动复位保护器检验报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图） | 1.00 | 樘 | 安装于枪弹库室 |
| 4 | 智能枪弹柜综合管理系统 | 1.智能枪柜管理系统须具有完整的网络管理模式，实现与公安网、枪弹管理系统对接和集成。符合公安部《GA1051-2013》枪支弹药专用保险柜标准。 2.智能管理软件要包括三个方面的内容：一是Web应用服务层，二是前台监控中心，三是数据库服务。登录要求认证，数据传输要求加密。系统要建立在公安网的载体上，可分为前台管理系统、数据维护管理系统和监控后台管理系统、应用服务器、数据服务器。警员与枪弹资料管理，用户权限管理，枪械使用审批管理等智能化管理的二级管控平台.管理系统包括的基本功能模块有：警员基本信息管理、警员持枪管理、在线领枪申请、在线领枪审批、超时还枪信息管理、枪弹基本信息管理、枪弹使用信息查询、枪弹维护保养管理、枪弹库存信息统计、枪弹使用信息统计、枪弹维护保养统计、枪弹信息管理、系统日志管理、部门信息管理。 3.可以在柜子终端或者联网的电脑WEB申请、审批和查看。 4.人员权限可以自定义分配。上一级部门的管理员可以查看和修改下一级的部门，下一级部门的人员不可以逆向访问上一级。 5.具有枪柜异常声光电报警。报警可以分三级权限，按等级依次报警。报警需要有权限的人才能解除。 6.软件具有登录和拿枪、取枪时抓拍功能，抓拍的图像可以导出来查询。 7.人员的操作日记也可以导出来备份和查询。 8.保养提醒设置检验：当智能柜中的枪支超过三个月无领用记录时，可通过平台软件向特定人员推送保养提醒信息。 9.报警信息统计功能检验：可通过客服端软件对报警信息进行统计，并以柱状图、饼状图形式显示统计结果。 | 1.00 | 套 | 验收时，可与广东省高级人民法院枪弹管理平台对接，数据信息能实时上传。 |
| 5 | 管理平台主机 | 1.包含国产数据库软件 （1）支持混合负载应用场景，既支持事务处理，也支持分析处理。 （2）内置半结构化json、jsonb数据类型，支持半结构化数据类型xml，支持XPath访问XML数据，支领灵活的XML Schema的变更和校验，支持XQuery与SQL的混合查询，支持XML高效索引的创建与存取。 （3）具备对数据分区管理能力，支持对表进行范围分区、列表分区、哈希分区等分区机制。 （4）统计分析功能：支持常规的count、sum、avg、max、min 等以及个性化的统计分析函数，并支持聚合函数的并行查询，数据预排序等。 （5）具备全量、增量、差异、归档等备份/恢复功能；具备对库级、用户级、表级的备份/恢复功能；支持数据库、表及操作层面的数据恢复，可对单库、全库、表进行恢复；具备连续归档功能，支持恢复到某个时间点的操作；支持块修复功能；支持闪回功能；支持同城双活/异地容灾的解决方案。 （6）数据库存储模式支持：本地存储、共享存储、分布式存储。 （7）支持高可用模式的数据库集群，可在线管理集群节点（增删改）；支持应用程序的透明访问能力，在数据库节点发生故障时，可自动切换到其它节点。 （8）支持集群模式下分布式存储及多副本机制，在不中断业务的情况下，可实现集群存储的横向扩容、弹性伸缩、自动容错、无限扩展的能力。 （9） 支持集群模式下的读写分离、负载均衡、数据实时复制等功能；支持客户端应用程序直接调用JDBC Wrapper的功能，直接访问分布式数据的能力。 （10）支持对中文及多语种进行全文检索、支持全文索引的增量更新。支持数据行列混合存储及数据压缩功能。 （11）数据库可提供身份鉴别、自主访问控制、标记、强制访问控制、安全审计、用户数据完整性、用户数据保密性等安全功能。 （12）提供基于数据库、SCHEMA、数据和访问的多租户功能，保障数据访问和操作控制的安全性。 （13）支持行列级访问控制，根据用户权限来进行数据访问控制。 （14）提供数据迁移工具，支持以图形化和命令行方式，实现对数据库一键迁移工作，数据源涵盖国内外主流数据库及CSV、TXT、XLS等标准化数据文件。 （15）支持国产操作系统：统信UOS、麒麟系列等主流操作系统。 （16）支持MIPS系列（龙芯）、ARM系列(飞腾、鲲鹏)、Alpha系列（申威）、X86系列（兆芯、海光、Intel、AMD）等。 （17）支持Tomcat、Weblogic及信创平台认证的东方通、金蝶、中创……等中间件。 （18）支持Java、C/C++、.NET、Node.js、PHP、Python、Perl、Tcl、Go等程序开发语言或工具。 （19）支持JDBC、ODBC、Node.js、C API、OLEDB、OCI等多种开发接口。 （20）提供多种过程语言包括：PL/Perl、PL/Python、PL/Tcl、PL/JAVA等。 （21）兼容大部分Oracle、MySQL等常用语法。 2.处理器：支持单颗国产化高性能CPU，主频2.2GHz，64核64线程，集成32MB二级cache； 3.内存：配置≥8个内存插槽，配置32GB 内存，内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing功能；设备制造商具备内存加固技术，可增强服务器主板与内存的接触，防止内存松动和接触不良，提升产品稳定性； 4.硬盘：配置3*4000GB SATA 硬盘； 5.8个热插拔盘位：设备制造商具备服务器硬盘固定架技术，有效地固定硬盘，防止硬盘在运行时产生振动和碰撞等情况，从而提高硬盘的使用寿命。 6.网卡：板载4个千兆网卡 7.PCIE插槽：最大支持7个PCIE插槽，其中1个PCIe 3.0 x16、2个PCIe 3.0 x8(in x16)、4个PCIe 3.0 x8； 8.阵列卡：配置1GB高速缓存阵列卡，RAID 级别：0、1、5、6、10、50 和 60，可选数据保护 BBU或者超级电容； 9.操作系统：支持UOS、麒麟服务器操作系统 10.电源：配置800W交流100-240V电源，可选配1+1冗余电源 11.其他接口：1*串口、1*VGA接口、2*USB3.0（前置）、4*USB3.0（后置）、1*专用远程管理口、1*BMC RESET按键、1*UID 按键+定位灯。 12.产品保护性：设备制造商具备快速安装与拆卸的保护面罩技术，遮挡保护，可以一定程度上防止灰尘进入机箱，起到保护安全运行作用； 13.管理功能：配置管理网口/管理软件，支持IP KVM； 14.含国产化正版系统永久授权（普通版） | 1.00 | 台 |  |
| 6 | 网络交换机 | 1.提供≥16个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口 2.交换容量：≥32 Gbps 3.包转发率：≥23.81 Mpps 4.符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准 5.支持全线速无阻塞转发 6.可提供6 KV的端口防浪涌保护 7.支持–5 °C~50 °C宽温范围 | 1.00 | 个 |  |
| 7 | 验枪桶 | 1.验枪桶的作用：金融银行、从事武装押运、局反恐防暴等单位，其人员在领用、归还机械的过程中，为了安全起见，需要进行检验枪械中是否留有的操作。 2.验枪桶的使用：以塑料拉手打开验枪桶桶盖，可在桶内装上适量沙子等物。民警执勤结束后，可把配枪内上膛的子弹对着验枪桶进行退弹操作，点清子弹数量，保证机械安全。检验完成后，便可关上桶盖。 3.技术参数，总高：≧700 MM，材料：钢板，桶深：≧540MM ，壁厚：≧5MM，桶盖直径：≧500MM，总重：≧50KG，桶体直径：≧450MM | 1.00 | 个 |  |
| 8 | 擦枪台 | 1.不锈钢定制擦枪台 2.规格：1500*600*750mm（定制） | 1.00 | 张 |  |
| 9 | 领枪台 | 1.材质：E1级防火板桌面，环保，耐高温，耐腐蚀，耐划伤，韧性好，高强度冷轧钢桌体 2.台面厚度：>25mm，前鸭嘴设计，减少磕碰。桌面进行横梁加固，增加承重能力。 3. 桌体选用1-1.2mm厚高强度冷轧钢，经过酸洗，磷化，防腐，除锈化处理厚静电喷涂。 4.H750xL1200xD600mm 5.含椅子1把。 | 1.00 | 套 |  |
| 10 | 智能一体机 | 1.CPU 处理器：四核，频率不小于1.8GHz；内存 ≥1GB DDR4； 2.配置独立百兆千兆自适应网卡，适应不同网络环境，设置独立IP接口。 3.19寸高清电容屏，灵敏触控。 4.友好的人机操作界面，显示日期、时间、网络连接状态和数据下载状态，通过触摸屏实现操作。 5.高清红外夜视监控，配置高清微型红外夜视摄像头，摄像头分辨率大于等于200万像素。 6.分级权限管理功能，用户管理添加人员信息区分角色为用枪员、枪管、领导。 7.酒精检测功能，当检测模块检测到酒精浓度超过设定的阈值时，领用界面自动返回至主界面，无法完成取枪操作。 8.日志查看功能，远程平台查看领用归还、操作、报警日志功能。 9.远程联网功能，能将运行信息（操作信息和异常信息）和枪支/弹药使用状态信息上传到联网管理平台。 10.具备报警功能，超时未还、断网等报警。 11.校时功能，未联网运行的智能柜应具备手动校时功能；联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于20s。 12.自动休眠点亮功能，系统到设定时间息屏休眠能点亮。 13.专人专弹设置功能，用户管理可设置人员专属枪弹。 14.系统最大连接枪柜数目为64台。 15.离线人脸可配置功能，控制器支持离线人脸注册，人脸比对成功实现开柜开锁功能。 16.采用电容指纹仪，指纹识别错误率为0.001%，错误拒绝率为≦0.9%。 | 1.00 | 台 |  |
| （二）枪弹库安防报警配套设备（二级库） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1.400万定焦智能筒型网络摄像机 2.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 3.人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测10张 4.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 6.支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 7.支持萤石平台，海康互联接入 8.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 9.支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 10.智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达30 m，暖光最远可达20 m 11.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 12.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 13.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 14.最大图像尺寸：2560 × 1440 15.宽动态：数字宽动态 16.焦距&视场角：8 mm，水平视场角：43.4°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：50.4° 17.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 18.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 19.防补光过曝：支持 20.红外波长范围：850 nm 21.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 22.子码流：H.265/H.264/MJPEG 23.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 24.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 25.音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 26.1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡 27.1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 28.复位：支持 29.产品尺寸：171.7 × 83.7 × 80.7 mm 30.恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 31.包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 32.设备重量：450 g 33.带包装重量：600 g 34.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 35.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 36.电流及功耗：DC：12V, 0.71A, 最大功耗：8.5W； 37.POE：IEEE 802.3af class 3，最大功耗：10W 38.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 39.PoE：IEEE 802.3af，Class 3 40.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 41.防护：IP66 | 4.00 | 个 |  |
| 2 | 网络交换机 | 1.提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 2.交换容量：20 Gbps 3.包转发率：14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：110 W 7.支持PoE看门狗 8.支持6 KV防浪涌（PoE口） 9.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 10.支持管理平台管理 11.支持手机APP管理 12.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13.支持远程升级 14.支持PoE输出功率管理 15.支持VLAN 16.支持SNMPv1/v2c协议 17.支持DHCP Snooping 18.支持终端安全防护 19.坚固式高强度金属外壳 20.无风扇设计，高可靠性 21.安装方式：桌面式可壁挂 | 2.00 | 台 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出 6.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 7.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 8.输入带宽：320Mbps 9.输出带宽：160Mbps 10.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 11.解码能力：最大支持12×1080P 12.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 1.00 | 台 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 1.最大持续传输速率（写）：230MB/s±5% 2.7200rpm 3.运行功耗≤9.0W 4.闲置功耗≤5W 5.待机功耗≤0.4W 6.休眠功耗≤0.4W 7.正前方0.5m处，运行时最大声级≤34dBA 8.冲击加速度为686m/s²，脉冲持续时间为2ms，在X、Y、Z三轴向各试验三次，处于非工作状态，试验后能正常工作 9.频率范围5~500Hz：频率范围5~350Hz时，加速度4.9m/s²；频率范围350~500Hz时，加速度2.45m/s²。扫频速率0.5oct/min，轴向数目3，扫频周期的数目1，处于非工作状态，试验后能正常工作 10.8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口 | 2.00 | 块 |  |
| 5 | 22U机柜 | 1.22U，网孔门，落地 空机柜 2.承重：静态800KG 3.前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 4.门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 5.侧门材质：冷轧板 T=1.0 6.门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 7.左右支架：冷轧板 T=1.5 8.横梁：冷轧板 T=1.5 9.层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm 10.L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm 11.PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 12.滚轮：支持，4个 13.脚撑：支持，4个 14.风扇：不含 15.辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 16.净重：约62KG 17.尺寸（宽*深*高）：600*600*1200 mm | 1.00 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 1.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 2.报警音量: 105dB at 30cm 3.防护等级：IP54，室外防水 4.内置水平仪，便于辅助安装 5.工作湿度：10％～90％ 6.工作温度：-20℃～＋60℃ 7.功耗：静态功耗: 0.96W 8.报警功耗：2.7W 9.电源：DC 8~16V 0.22A Max 10.IP等级：IP54（可用于室外） 11.颜色：红白 12.外壳材质：PC+ABS 13.重量：130g 14.尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 1.00 | 个 |  |
| 7 | 红外微波三鉴探测器 | 【技术参数】 1.设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2.使用环境：室内 3.探测距离：12米 4.探测角度：90° 5.探测速度：0.2-3m/s 6.报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7.安装方式：壁挂安装 8.安装高度：1.8-2.4米 9.工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 10.工作温度：-10°C 至55°C 11.工作湿度：10%至90% 12.产品尺寸：65.7mm×103.8mm×45.5mm 【产品功能】 1.探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2.智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3.灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4.光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5.下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 6.防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） 7.板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 | 2.00 | 个 |  |
| 8 | 振动探测器 | 【技术参数】 1.设备类型：振动探测器 2.外壳材质：ABS防火材料 3.报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 4.探测距离：半径2-7m(视安装平面材质变化)，常规3m 5.使用环境：室内 6.安装方式：表面安装（螺丝固定或背胶安装） 7.工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16VDC） 8.工作温度：-10°C至55°C 9.工作湿度：10%至90% 10.产品尺寸：87mm*33mm*20mm 【产品功能】 1.探测技术：采用压电陶瓷感应技术 2.智能降噪：不受环境噪声变化影响（智能噪声适应） 3.振动探测：支持铁锤、凿子、冲击钻等破坏工具敲击或炸药爆炸引起的振动变化，产生报警输出 4.位移探测：支持防护设备整体搬走或防护墙体倒塌移动，产生报警输出 5.温升探测：支持气割、氧气喷枪、砂轮、激光等切割工具对防护设备进行破坏导致的快速温度变化，产生报警输出 6.灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 | 4.00 | 个 |  |
| 9 | 烟感探测器 | 【技术参数】 1.设备类型：烟感探测器 2.外壳材质：塑料 3.耐压耐流：耐压24VDC、耐流:3A 4.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选），支持防拆报警 5.使用环境：室内 6.安装方式：吸顶 7.工作电源：DC12V/10mA（宽压9-30V DC） 8.工作温度：-10°C至55°C 9.工作湿度：10%至90% 10.产品尺寸：φ102*43mm 【产品功能】 1.探测技术：采用光电感应原理，经过微处理器分析判断火灾产生时的烟雾，输出报警信息 2.消防认证：满足CCCF消防认证 3.声光报警：内置声光报警器，烟雾不散，声光不消 4.防虫防干扰：采用光学迷宫设计，防尘、防虫、抗光线干扰、避免误报 | 2.00 | 个 |  |
| 10 | 紧急按钮 | 【技术参数】 1.设备类型：紧急按钮（86盒） 2.外壳材质：防火ABS，环保 3.耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5.使用环境：室内 6.安装方式：86盒安装 7.工作电源：无需供电 8.工作温度：-10°C至55°C 9.工作湿度：10%至90% 10.产品尺寸：86mm*86mm*22mm 【产品功能】 1.报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2.自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 | 2.00 | 个 |  |
| 11 | 报警主机 | 【技术参数】 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统 2.防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3.继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4.日志容量：4万条 5.传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6.硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7.安装方式：壁挂安装 8.供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9.设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10.工作温度：–10℃～+55℃ 11.工作湿度：10％--90％ 12.使用环境：室内 13.产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3.外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4.报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8.子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 | 1.00 | 台 | 报警系统应当与公安机关联网。 |
| 12 | 温湿度计 | 【技术参数】 1.设备类型：温湿度探测器 2.外壳材质：塑料 3.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 4.探测面积：10-20㎡/只 5.使用环境：室内 6.安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶 7.工作电源：DC12V/2mA或Micro USB 5V/6mA 8.工作温度：-10°C至55°C 9.工作湿度：10%至90% 10.产品尺寸：120×115×32mm 【产品功能】 1.探测技术：采用二代传感器探头，经过微处理器分析判断，输出报警信息 2.温湿度检测：支持温湿度实时检测，支持设置高温报警、高湿报警、低温报警、低湿报警，温度检测范围-20至80℃，分辨率0.1℃，湿度检测范围0至100%，分辨率1%RH 3.屏幕显示：标配LCD显示屏，屏幕尺寸85*66.8*2mm 4.声光报警：支持声光报警输出，声压分贝≥75dB（正前方1米处） 5.超低功耗：平均功耗小于0.03W | 1.00 | 个 |  |
| 13 | 除湿器 | 1.湿度调节范围：10%~90% 2.除湿原理：压缩机式 3.控湿精度：±3% 4.除湿量：110L/天 5.排水方式：下排水 6.噪音：≤52dB 7.最大除湿量：150L/D（35°CRH90%） 8.适用面积:100-300㎡ 9.硬件保护：智慧用电安全监控器； ①模块支持手动或远程操作实现负载的通电与断电操作，须具合分指示装置。任何情况下，指示装置应与实际的触头状态一致。如触头熔焊或粘连，即使进行了断电操作，指示装置应指示在合闸通电状态，不能给出错误的分闸断电指示。 ②▲分别用手动或远程控制模块的合闸信号与分闸信号，指示装置显示应正确。提供第三方国家认可机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）智慧用电安全监控器检验报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 ③用外力固定载流件的动静触头（模拟触头熔焊粘连），给出分闸信号后，指示装置仍显示在合闸状态。 ④▲在分闸位置，载流部件动静触头的电气间隙应不小于5.5mm。提供第三方国家认可机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）智慧用电安全监控器检验报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图。 | 1.00 | 台 |  |
| 14 | 电源管理主机 | 1.产品容量:3KVA/2700W 2.电压范围:110-300VAC 3.输入功因:>0.99@100%负载 4.输出电压:220VAC土2% 5.输入频率:50士HZ 6.输出频率:50HZ+0.25 7.输出波形:纯正弦波 8.使用噪音:少于40DBA@1米 | 1.00 | 台 |  |
| 15 | 电池 | 12V/100AH | 16.00 | 节 |  |
| 16 | 电池箱 | 满足使用要求 | 1.00 | 个 |  |
| 17 | 辅材 | 套装内物料： 1.连接线缆： 规格:不低于ZR-BVR-6方 100米 2.绝缘帽： 数量：≥18 3.铜鼻子： 数量（套）：≥20 | 1.00 | 批 |  |
| 18 | 线材 | 六类非屏蔽双绞线 | 100.00 | 米 |  |
| 19 | 线材 | 信号线控制线AVVR，8X0.3mm² | 100.00 | 米 |  |
| 20 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆国标纯铜环保RVV3*2.5 | 100.00 | 米 |  |
| 21 | PVC管 | 白色线管A管DN25，3.8米/条 | 200.00 | 米 |  |
| （三）装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切墙及玻璃隔断 | 1.新增两幅隔墙厚度240mm的墙体，每面墙体长3.55m*高5m，总面积为8.52㎡； 2.值班室墙体上做玻璃隔断，玻璃隔断采用1.2m*1.2m防弹玻璃，面积为1.44㎡，预留20cm*20cm领枪口 3.详见设计图纸 | 1.00 | 项 | 门利用原来装修配套的防爆门 |
| 2 | 墙面加钢板 | 1.枪弹库内四面墙面加钢板，方通做架，总面积为62.8㎡。含材料及人工费用。 2.详见设计图纸 | 1.00 | 项 |  |
| 3 | 墙面钢板加铝塑 | 1.枪弹库内四面墙面钢板表面贴铝塑板，总面积为62.8㎡。含材料，人工费用。 2.详见设计图纸 | 1.00 | 项 |  |
| 4 | 防爆灯 | 1.产品名称:LED防爆灯 2.防爆标识:ExdemblC/T6.Gb 3.产品光源:LED3030光源 4.产品材质:压铸铝合金+钢化玻璃 5.电压电流:85-277V | 2.00 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 大功率电线、网线、消防线管、水晶头、电源插座等辅助材料 | 1.00 | 项 |  |
| 6 | 系统调试及安装 | 必须依照文件的要求和承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。在确保系统和器材正常运行时，要有专业人员对使用人员进行针对性的专业培训。 | 1.00 | 项 |  |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | - 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | - 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 中国政府采购网 |  | http://www.ccgp.gov.cn/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳江市江城区人民法院，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ  投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部分《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ  开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部分《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部分《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时提供《中小企业声明函》（如有）。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 53分 | 17分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应程度 | 32分 | 投标人必须满足本项目带“▲”的技术参数要求，完全满足的得32分，标注“▲”的技术参数每负偏离一项扣2分。 注：按文件要求提供证明材料，加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 主要产品性能 | 6分 | 1.主要产品制造商具有智能型弹药专用保险柜、智能型枪支专用保险柜产品防腐蚀认证证书，防腐蚀等级：户内 1 级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），符合国家：GB/T 10125-2021标准；得1分。 2.主要产品制造商具有智能型弹药专用保险柜、智能型枪支专用保险柜产品阻燃认证证书，阻燃等级：A（A1），符合国家：GB 8624-2012标准；得2分。 3.主要产品制造商具有智能型弹药专用保险柜、智能型枪支专用保险柜产品防霉认证证书，防霉等级：防霉0级，不生长，符合国家：GB/T 1741-2020标准；得2分。 4.主要产品制造商具有智能型弹药专用保险柜、智能型枪支专用保险柜产品抗菌认证证书，抗菌等级：1级，符合国家：QB/T 4371-2012标准；得1分。 注：提供相关证书复印件，并同时提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询结果截图加盖投标人单位公章，不提供不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 5分 | 1.实施方案内容框架完整，目标实现路径清晰，工作安排、工作内容科学合理、亮点多、针对性强，跟踪服务承诺细致、可操作性强，服务响应快捷，优于或满足采购需求，得5分； 2.总体服务实施方案内容框架较完整，有目标实现的方法，工作安排、工作内容基本合理、完善，跟踪服务承诺较合理，服务响应较及时，基本满足采购需求，得3分； 3.有总体服务实施方案但内容不够完整，工作安排、工作内容考虑欠缺，跟踪服务承诺不够合理，服务响应不够及时，部分满足采购需求，得1分； 不提供不得分。 |
| 4 | 供货期保证措施 | 5分 | 1.供货期保证措施详细、具体，具有可实施性，优于或满足采购需求，措施安排科学合理，得5分； 2.供货期保证措施较为详细、具体，有可实施性，基本满足采购需求，措施安排较为合理，得3分； 3.供货期保证措施不具体，部分满足采购需求，有进度安排，但内容一般，得1分； 不提供不得分。 |
| 5 | 质量保证方案 | 5分 | 根据投标人提供质量保证服务方案及承诺评审评分：质量保证服务方案内容、详细，承诺响应、措施的合理性、可行性、完整性等综合评价并酌情给分。 1.方案完整、科学，安排合理、措施得力，优于或满足采购需求，得5分 2.方案较完整、较科学，安排较合理、措施较得力，基本满足采购需求，得3分； 3.方案不完整、不科学、安排不合理、措施不得力，部分满足采购需求，得1分； 不提供不得分。 |
| 合计 |  | 53分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 3分 | - 1.投标人具有质量管理体系认证证书，得1分； - 2.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； - 3.投标人具有环境管理体系认证证书，得1分。 注：提供有效证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。如因投标人成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，可获得对应证书的分值，不提供不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 2分 | 投标人在2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类（指含有本次采购设备同类的设备）项目合同，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：提供合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 6分 | 对投标人提供的售后服务计划及故障响应方案进行综合评审： 1.方案计划完善详尽、科学可行，响应速度快，质量服务承诺可靠，优于或满足采购需求，得6分； 2.方案计划基本完整、可行性较好，响应速度较快，质量服务承诺比较可靠，基本满足采购需求，得3分； 3.方案计划不完整、可行性不行，响应速度慢，质量服务承诺一般部分满足采购需求，得1分； 不提供不得分。 |
| 4 | 培训方案 | 6分 | 对投标人提供的技术培训方案进行综合评审： 1.技术培训方案完善详尽，可行性高，优于或满足采购需求，得6分； 2.技术培训方案基本完整、可行性较好，基本满足采购需求，得3分； 3.技术培训方案不完整、可行性一般，部分满足采购需求，得1分； 不提供不得分。 |
| 合计 |  | 17分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 须满足带“★”号要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的投标邀请（项目编号:          ），我方正式响应投标并提交投标文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

附件

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负贵人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由投权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。