公开招标

招  标  文  件

（确定版）

| 项目编号 | : | YXCG-20251011 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地项目设备采购 |
| 采购人 | ： | 阳江市阳东区食品集团有限公司 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	11

第三部分 投标人须知	68

投标人须知前附表	68

Ａ说明	69

1 适用范围和资金来源	69

2 定义	69

3 合格的投标人	69

4 投标费用	69

Ｂ招标文件说明	70

5 招标文件的构成	70

6 招标文件的澄清、修改	70

Ｃ投标文件的编制	71

7 要求	71

8 投标语言及计量单位	71

9 投标文件的构成	71

10 投标文件格式	71

11 资格证明文件	71

12 货物和服务的证明文件	72

13 投标报价与投标货币	72

14 投标保证金	72

15 投标有效期	73

16 投标文件的签署及规定	73

Ｄ投标文件的递交	74

17 投标文件的密封和标记	74

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	74

19 迟交的投标文件	74

20 投标文件的修改和撤回	74

Ｅ开标和评标	75

21 开标	75

22 评标委员会	75

23 对投标文件的初审和响应性的确定	75

24 投标报价的审核	76

25 询标及投标文件的澄清	76

26 评标原则	76

27 评标标准和办法	77

28 评标注意事项	77

29 接受和拒绝投标的权利	77

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	77

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	77

Ｆ  授予合同	79

32 合同授予标准	79

33 签订合同	79

G、政府采购政策	80

H、评标细则	82

第四部分  采购项目合同（参考范本）	85

第五部分投标文件格式	89

资格审查封面格式	89

第一章 自查表	91

资格性自查表	91

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	92

（二）无重大违法记录声明函	93

第二章 投标文件商务及技术部分	94

商务及技术封面格式	94

符合性自查表	96

评审项目投标资料表	97

（一）法定代表人（负责人）证明书	98

（二）法定代表人（负责人）授权书	99

附件一：投标函	100

附件二：开标一览表	101

附件三：投标分项报价表	102

附件四：商务条款偏离一览表	103

附件五：技术条款偏离一览表	104

附件六：同类业绩一览表	105

附件七：中小企业声明函（货物）	106

附件八：残疾人福利性单位声明函	107

附件九：中标服务费承诺	108

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	109

其 他 格 式	113

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市阳东区食品集团有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地项目设备采购进行公开招标 (项目编号:YXCG-20251011)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地项目设备采购

- 项目编号: YXCG-20251011

- 投标报价上限：人民币61400000.00元。（超过该价格作无效投标处理）

- 完工期：自合同生效，中标供应商收到采购人书面通知发货之日起180个日历日内完成设备的供货、安装、调试及验收工作。（超出该完工期将作为无效投标处理）。

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或2025年任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目接受联合体投标；（联合体成员不得超3家，联合体投标时，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务）（提供联合体协议）

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

- 本项目非专门面向中小企业。（所属行业：工业）

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2025年10月14日至2025年10月21日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2025年10月14日至2025年10月21日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币500元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间： 2025年11月4日 14:30-15:00(北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间： 2025年11月4日 15:00(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江市阳东区食品集团有限公司

地    址：阳江市区甘泉路183号

联 系 人：钟志海

联系电话：0662-3212738

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.gdgpo.com.cn

广东业信采购招标有限公司

2025年10月14日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 设备要求 | 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物的价格及其配套货物成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、备品备件及专用工具、技术服务、培训、税费等所有费用。投标人应根据本项目的采购内容和工作量，结合单位自身情况报价。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由中标人凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》后10个工作日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 1.签订合同后，中标人根据采购人的付款资料要求提交之日起，7个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款； 2.设备按分批到场支付进度款，每批到场设备核对无误，中标人根据采购人的付款资料要求提交之日起，10个工作日内支付该批到场设备合同总价的50%； 3.设备安装调试完成并经采购人验收通过，中标人根据采购人的付款资料要求提交之日起，10个工作日内支付至合同总金额的85%； 4.经投资审核中心审定通过后，中标人根据采购人的付款资料要求提交之日起，10个工作日内支付至合同总金额的97%；剩余合同总金额的3%作为质保金。 5.质保期内，中标人按合同履约相关义务和职责；质保期满后且收到中标人质量保证金退领申请起15个工作日内，采购人应向中标人支付至合同价款总额的100%。 |  |
| 8 | 售后服务期内技术服务要求 | 1.质保期：自本项目验收完成之日起计算，中标人必须承诺对采购人所采购的硬件质保期1年，所有软件提供质保期3年，在质保期内产品的质量问题均由中标人负责免费提供三包（包修、包换、包退）服务，包括本项目所有软硬件设备、零配件免费更换和软件系统的升级。 不能维修的，整件免费更换相同型号或同档次或以上的设备。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。 2.上门维护：在质保期内必须向用户单位提供免费7*24小时技术支持服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，中标人可采取电话指导、远程维护、上门维护等多种方式，但必须保证在接到维护电话1小时内响应，并在48小时内恢复系统正常运行。对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应 ，24小时内到达现场，48小时内内恢复系统正常运行。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同等的设备予采购人临时使用。质保期满后，中标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按保修期内同样的要求进行维修处理。 3.质保期内由于中标人的货物质量原因或非不可抗力因素（人为除外）引起的原因，出现变形、掉漆、松动、发霉、爆裂等问题，均属中标人的保修范围，中标人需接到维修通知后 24 小时内到现场处理，负责免费维修或更换。 4.在质保期内，中标人应提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人负责。设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的安装费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责。 |  |
| 9 | 安装、调试及技术培训要求 | 1.包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.中标人负责货物的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。中标人负责卸货至采购人指定地点。 3.货物运输到采购人指定地点后，中标人负责上门免费安装，中标人工作人员在安装时必须安全操作。 4.注意人身安全，因工作人员操作不规范出现的安全责任事故全部由中标人承担。设备安装调试后，须提供设备培训，针对设备的工作原理、操作说明和维护事项，中标人应派技术人员对采购人单位技术人员进行培训并承担所有培训费用，使其熟练掌握所有设备、系统的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。投标人须在投标文件中提供具体的培训方案。 |  |
| 10 | 验收要求 | 1.货物安装调试完成后，正常运行后15个工作日内进行验收，中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员进行初验，并在采购人监查下现场进行测试和验收。 2.验收按国家相关质量标准或行业技术规范标准要求验收，符合招标文件和投标承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。要求是对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。验收时如发现所交付的货物有短装、 次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费 用由中标人承担。 3.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。 4.因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |  |
| 11 | 其他要求 | ★投标人须承诺中标后无偿提供不少于合同金额的5%款项助力有利项目运营、发展的公共设施建设（公共设施具体以采购人实际建设为准）。（提供《承诺函》，格式自拟） |  |
| 12 | 投标保证金 | 不收取。 |  |
| 13 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足7000元按7000元计算，按收费标准总费用95%计算）。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、采购项目概况

项目位于阳江市阳东区大沟镇徐赤村江台公路南侧，项目总占地面积31916.94平方米，总建筑面积34799.53平方米。建设内容包括肉食加工、冷藏、冷链配送基础设施及配套设施。年屠宰生猪100万头，冷链物流量300吨/天，污水处理能力1500吨/天，废气收集及处理能力：污水站约15000m³/h，待宰栏约30000m³/h，屠宰车间约50000m³/h，固废暂存间约1500m³/h。

二、采购项目清单

| 生产设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生猪屠宰设备及肉品深加工设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1、1#生产线部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 单通道赶猪道 | 连接待宰圈和挂猪系统的特殊结构通道，用于引导猪到达挂猪系统。 （1）采用转向切换装置，将双通道并为单通道，提高赶猪效率。 （2）通道设有防坐卧、防倒退装置，有效减少因挤踏造成猪体的损伤。 （3）通道设有紧急出口，便于将残猪从通道中拖出。 （4）框架采用60mm×60mm×3mm和50mm×50mm×3mm的热镀锌方管制作，压猪杆采用φ42mm×3mm镀锌管制作。 （5）与马鞍式生猪输送机之间配有连接过桥。 （6）双通道内宽：425mm×2；单通道内宽：425mm。 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 托胸刺血输送机 | （1）该机采用托胸式方式输送，用于人工刺杀，亦可用麻电器进行生猪电击晕。 （2）机架采用不锈钢矩形管和方管制作，管3mm,材质304。 （3）传动链节距100,托腹部分采用特殊的橡皮板制作。 （4）两侧的护板采用δ=3mm不锈钢板制作,材质304。 （5）功率：2.2 kw，动力采用浮动式减速机。 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 滚筒刺杀放血输送机 | 用于将刺杀的猪沥血与输送，确保猪不逃逸。 主要参数 (1)设备材料：输送滚筒采用输送滚筒采用厚度不低于3.0mm不锈钢圆管制作，输送滚筒安装侧板采用5.0mm不锈钢板打孔折弯制作。机架采用50*2.5mm不锈钢304管制作。 (2)输送机顶部有防逃逸封闭置6000，采用1.5mm不锈钢板制作。 (3)含不锈钢304血液收集池1.5mm (4)采用涡轮减速机和电动机，输送功率：2.2kw； | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 滚筒沥血吊挂输送机 | 用于接收刺杀后的猪体并将其输送通过上挂工位。 主要参数 （1）设备材料：输送滚筒采用输送滚筒采用厚度不低于3.0mm不锈钢圆管制作，输送滚筒安装侧板采用5.0mm不锈钢板打孔折弯制作。机架采用50*2.5mm不锈钢304管制作。 （2）含不锈钢304血液收集池1.5mm （3）采用涡轮减速机和电动机，输送功率：2.2kw； | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 卧杀栏 | （1）该机将活猪赶入后直接刺杀放血 （2）沥血盆不锈钢制作 （3）龙骨不锈钢方管制作 （4）沥血格网采用不锈钢圆管制作 （5）立柱采用不锈钢方钢 （6）四周封不锈钢面 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 毛猪提升机(管轨) | 用于将挂在放血吊链上的毛猪胴体从马鞍式生猪输送机提升至立式管轨放血输送机的缓冲轨道上。 （1）用于将挂在放血吊链上的毛猪从卧式放血输送机及活挂输送机处提升至放血/烫毛输送机的缓冲轨道上。 （2）说明： 1套驱动装置 1套张紧装置 机架材料采用8#,16#槽钢制作，整体热镀锌。 轨道采用φ60mm×4mm不锈钢无缝钢管。 行走轮轨道采用8#槽钢制作，热镀锌。 镀锌输送链条，配有拨板（每个挂猪处前后拨板，拨指间距400mm-600mm。防止管轨滑动放血吊链上下窜动）。 齿轮减速机采用电机功率2.2KW。 提升高度：根据工艺确定提升高度 提升角度：≥65° 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 放血/烫毛自动线 (可脱挂钩) | 主要用于屠体悬挂、洗猪、控血并输送到下道工序上。 （1）技术说明： 1）动力装置一套，减速机采用电机功率5.5kw。 2）气动涨紧装置，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 3）行走轮带有防脱挂钩 4）链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 5）链轮安装座板厚16mm 6）链轮轴直径75mm,带有加油孔。 7）输送链采用欧式模锻链条或万向铰链链条，节距100mm-150mm。 8）挂载间距900-1600mm，根据工艺定 9）轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 10）转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 11）电机减速机采用“摆线减速机” | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 驱动装置 |  | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 气动涨紧装置 |  | 1 | 套 |  |
| 1.10 | 导向装置 |  | 7 | 套 |  |
| 1.11 | 放血槽 | 用于毛猪吊挂区间沥尽余血，生产时封闭泄水口，清洗时封闭排血口。 包括： （1）槽长约10m，槽宽：1200mm，槽深：250/500mm （2）完全不锈钢制作，板厚2mm；具体尺寸由工艺图而定 | 2 | 个 |  |
| 1.12 | 欧式洗猪机 | 用于挂在放血吊链上的毛猪胴体清洗。用于浸烫或剥皮前对胴体进行快速清洗，可洗掉猪胴体上的污物，提高浸烫、打毛效率，减少对浸烫水的污染，排水经地面排放进下水道中。 技术说明： （1）三轴式。不锈钢转轴，转轴上装有特制的转动鞭条。 （2）厚度3mm不锈钢壳体，内外壁光滑，圆角设计。 （3）不锈钢方管支架. （4）不锈钢喷淋管 （5）各轴均采用独立的直联式动力装置 （6）并且轴下端轴承采用由下往上的安装方式,确保轴承有较高的防水性能. （7）减速器采用电机功率3kwX3。 | 1 | 台 |  |
| 1.13 | 管轨放血吊链 | （1）不锈钢套筒，配有不锈钢链条。 （2）放血吊链长度为：960mm。 | 80 | 根 |  |
| 1.14 | 宽体运河式烫毛隧道 | 该设备用于生猪的卧式悬挂烫毛。生猪在随烫毛输送机输送链进入烫毛隧道后，猪体完全浸没在隧道内的热水中，从而达到烫毛的效果。 技术说明： （1）采用自动运行卧式烫毛方式。 （2）隧道长度：根据工艺确定，隧道宽度:约1.5m。 （3）烫毛时间：时间1.5-2.5分钟时间可调。 （4）整体隧道采用双层不锈钢制作，中间为聚氨脂保温层。 （5）内胆采用2mm厚不锈钢板 （6）外层采用1.5mm厚不锈钢板， （7）聚氨脂保温整体发泡工艺。 （8）隧道上方采用可开式顶门，材质不锈钢。 （9）隧道内设有运行轨道、轨道支架、猪体定位装置等 （10）配有自动温控系统，可实现温度自动调节，显示池内实时温度。 （11）分段式均匀加热装置，烫池内设有不锈钢蒸汽加热管，防猪屠体漂浮装置。 （12）不锈钢污水排放阀，不锈钢高温蒸汽气动角座阀。 | 1 | 台 |  |
| 1.15 | 气动卸猪器 | 用于将猪胴体从喷淋烫毛输送机上自动卸下来。 包括： （1）配有气缸，气缸、电磁阀及空气过滤组合（二联件）。 （2）热镀锌结构 （3）光电感应自动控制系统。 （4）不含气泵。 | 1 | 套 |  |
| 1.16 | 水循环装置 | 用于打毛机内胴体喷淋用水的再循环，以减少用水量消耗及能量消耗。水流入循环水池中。循环水池采用不锈钢现场焊接，位于打毛机下方。水池中装有低噪音喷嘴，与温度控制阀配合使用，对喷淋水进行重新加热。 （1）蒸汽压力为5Bar。 （2）循环水泵将水从循环水池泵至打毛机。供货包括热镀锌钢连接管道。 （3）技术数据 1）循环能力：80 m³/hour 2）装机功率：4KW | 1 | 套 |  |
| 1.17 | 刨毛机进猪滑槽 | 用于将猪胴体经卸猪器脱钩后，使猪的尾部先进入打毛机。 （1）槽体采用厚3毫米不锈钢板制作。 （2）滑槽采用吊装形式。 | 1 | 套 |  |
| ▲1.18 | 双极螺旋脱毛机（拆装式） | 当胴体从喷淋烫毛隧道出来后，通过卸猪器自动脱钩后进入打毛机的输入滑槽，然后进入打毛机。打毛机内装有两个打毛轴，轴上安装有刮毛片，对胴体进行全方位的打毛。打 毛轴的旋转运动和螺旋U型棒结构确保胴体顺利通过打毛机。打毛机里设有喷水头，以提高打毛效果和冲洗已经脱落的残毛。喷淋水流入打毛机下部的储水罐（或池），在储水罐（或池）中经再加热后泵回打毛机循环使用。胴体出口处装有气动控制阀门，根据需要调整开启时间，以调整打毛的时间。 （1）框架： 采用钢质螺栓连接结构，以吸收由于机器运转所产生的振动，方便日后拆卸维修。所有机架部件在装配前经三层涂层处理。端板内壁为不锈钢材质。 （2）U型棒： 安装在星形轮之间的U型棒悬挂在主机架的上部，这样脱落的猪毛可以方便的落入下方的猪毛输送机，不会造成猪毛的堆积。U型棒经喷涂处理。 （3）打毛鼓： 打毛鼓是打毛机的心脏。两个打毛鼓上下设置，鼓上装有可拆卸星形轮，星形轮上装有钢制刮毛板。 下部打毛轴上布满星型轮，上部打毛轴的一半区域装有星型轮。上下两轴均装有密封的辊柱轴承。 两鼓由全封闭的滚柱轴承在框架外侧支撑。 （4）驱动 ： 每台打毛鼓由一台安装在机器外部的齿轮电机直接驱动。 （5）门： 门上做有绝缘，全部由不锈钢制造，具有隔热和防噪声的效果。打开门，可以很容易的对机器内部进行方便，快速的清洗。 （5）卫生： 由于顶部和四壁采用了平滑的表面设计，附以机器内部沿顶部和四壁设有喷淋系统，使机器内部在运行时始终保持清洁状态，避免了胴体间的交叉感染。 （6）技术数据 1）主驱动电机功率：11+3kW 2）压缩空气连接：G ¼ 英寸 3）压缩空气消耗：约16升/每头 4）供水： ø1英寸 5）耗水：约2.2立方米/小时 6）机器重量：约8000 kg 7）最大胴体载重：400 kg 8）U型棒：20MM | 2 | 台 |  |
| 1.19 | 喷淋水循环水池（用户自建） | 用户自建 | / | 套 |  |
| 1.20 | 喷淋水循环装置 | 用于打毛机内胴体喷淋用水的再循环，以减少用水量消耗及能量消耗。水流入循环水池中。循环水池采用不锈钢现场焊接，位于打毛机下方。水池中装有低噪音喷嘴，与温度控制阀配合使用，对喷淋水进行重新加热。 （1）蒸汽压力为5Bar。 （2）循环水泵将水从循环水池泵至打毛机。供货包括热镀锌钢连接管道。 （3）技术数据 1）循环能力：60 m³/hour 2）装机功率：3KW | 1 | 套 |  |
| 1.21 | 喷淋水温度控制系统 | 用于打毛机喷淋水的温度控制，向打毛机提供所需温度的热水。热水池中安装带有降噪音铜加热器的喷淋管。控制单元，带有传感器及温度控制器。 | 1 | 套 |  |
| 1.22 | 螺旋式猪毛输送机 | 安装在打毛机的下面，将猪毛输送至猪毛风送系统的收集罐内。 包括： （1）不锈钢猪毛沥水U型槽，长度根据打毛机的长度定制 （2）1台螺旋推进式猪毛输送机 （3）装机功率：2.2kw减速机 （4）配双极螺旋生猪刨毛机使用 | 1 | 台 |  |
| 1.23 | 猪毛风送系统（不含风送管道） | （1）利用压缩空气系统输送猪毛。 （2）不锈钢收集罐上装有不锈钢料斗，配有气动阀门和电器开关箱。收集罐安装在地坑内。 （3）技术数据： 1）收集罐上装有料斗，弯头及连接法兰。 2）不锈钢罐体 3）阀门：带有气缸 4）阀门直径：300 mm 5）电控柜：通过可调定时器进行手动和自动操作 6）气动连接：控制用气1/4英寸； 7）输送用气1英寸。气压：6-8巴 8）耗气量：根据产品和生产能力确定 9）电动和气动元件为标准件。 | 1 | 套 |  |
| 1.24 | 风送管道、弯头及支架 | 热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 1.25 | 刨毛机出猪滑槽 | 1）用于将脱毛后的猪胴体从打毛机滑入平板输送机。 （2）槽体采用厚3毫米不锈钢板制作 | 1 | 套 |  |
| 1.26 | 清水池（5.5米） | 用于刨毛后猪屠体的浸泡降温。 包括： （1）池体外框架采用□40x40x2不锈钢方管制作，池体采用3mm厚304不锈钢板制作。 （2）带排污阀，在进猪方向有防溅水皮帘部分，提升机挂猪处特制。 | 1 | 台 |  |
| 1.27 | 白条提升机（双轨） | 说明： 1）1套驱动装置 2）1套张紧装置 3）机架材料采用槽钢制作，整体热镀锌。 4）输送轨道采用40mmx40mmx4mm热镀锌或热渗锌方管，输送链条，配有拨板。 5）齿轮减速机电机功率2.2KW。 6）提升高度：根据工艺确定提升高度 | 1 | 台 |  |
| 1.28 | 气动喂入装置（管轨） | 用于将放血吊链喂入至放血自动线上,猪胴体按顺序行走。 包括： （1）光电感应 （2）自动控制 （3）压缩空气控制装置 （4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| 1.29 | 放血区缓冲轨道(管轨) | （1）轨道采用60mm×4mm不锈钢无缝管轨道。 （2）全部热镀锌结构。 （3）管轨吊架，热镀锌。 （4）手推轨道 | 1 | 套 |  |
| 1.30 | 缓冲护栏 | 用于缓冲轨道至自动喂入之间,防止猪体在此处相绞和晃动。 （1）为防止毛猪提升进入放血自动线过程中摇摆。 （2）采用不锈钢管制作 （3）护猪高度、夹紧度可调 | 1 | 套 |  |
| 1.31 | 气动脱钩装置 | （1）光电感应 （2）自动控制 （3）压缩空气控制装置 （4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| 1.32 | 放血吊链返回系统 | 用于放血吊链的储存、返回，包含放血吊链返回输送机、放血吊链下降机等， 放血吊链返回输送机、放血吊链下降机： （1）机架构件外表热镀锌，链条轨道采用超高分子量聚乙烯板制作。 （2）采用节距25.4mm链条,，装有拨板，拨板材料聚氨酯制作，拨板间距532mm。 （3）输送轨道采用φ60mm不锈钢管轨道。 （4）侧护轨采用热镀锌材料，下护轨采用不锈钢管。 （5）减速机采用电机功率1.5KW，防护等级IP55。 （6）根据工艺选配气动道岔（管轨） 用于改变管轨放血吊链行走路线， （a）气动元件、气缸行程100mm （b）热镀锌。 （c）轨道不锈钢材质 （d）根据工艺要求可选1LG、2LG、1RG、2RG。 | 1 | 套 |  |
| 1.33 | 缓冲手推轨道 | 缓冲手推轨道 用于缓冲暂存猪胴体 1）热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 1.34 | 气动喂入装置（双轨） | 用于将挂有胴体的滑轮钩喂入至胴体加工自动线上,猪胴体按顺序行走。 包括： 1）光电感应 2）自动控制 3）压缩空气控制装置 4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| 1.35 | 胴体加工自动线（双轨） | 主要用于屠体悬挂、洗猪、控血并输送到下道工序上。 （1）技术说明： 1）动力装置一套，减速机采用电机功率3kw。 2）气动涨紧装置，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 3）输输送轨道采用40mmx50mmx4mm热镀锌或热渗锌方管 4）链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 5）链轮安装座板厚16mm 6）链轮轴直径75mm,带有加油孔。 7）输送链采用欧式模锻链条，节距100mm。 8）挂载间距800-1200 mm，根据工艺定 9）轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 10）转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 11）电机减速机采用“摆线减速机” | 1 | 套 |  |
| 1.36 | 驱动装置 |  | 1 | 套 |  |
| 1.37 | 气动涨紧装置 |  | 1 | 套 |  |
| 1.38 | 导向装置 |  | 3 | 套 |  |
| 1.39 | 悬挂式同步检疫输送机 | 技术说明： （1）驱动装置1套，减速机采用变频调速，电机功率1.5kW；主框架热镀锌处理。 （2）气动张紧装置1套，气囊、电磁阀及气源处理二联件，主框架镀锌处理。 （3）转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 （4）输送链条上设双悬轮推车，推车由高分子耐磨双行走滚轮、推头及滑架组成；主体镀锌处理。 （5）行走滚轮封闭轨道采用双8#镀锌槽钢制作白内脏托盘采用不锈钢制作 （6）带自动翻盘装置 （7）取内脏工位段设有白脏盘防倾斜导杆 （8）白脏盘间距：1200mm （9）配有不锈钢红脏挂钩、自动脱钩装置。 （10）挂钩间距：1200mm。 （11）电机减速机采用“摆线减速机” （12）卫检装置的白脏盘运行到取白脏工作站台的位置自动向前位移，白脏盘朝向取白脏人员，减少取白脏人员将白内脏扔到白脏盘的劳动强度。 | 1 | 套 |  |
| 1.40 | 白内脏滑槽 | 全不锈钢板制作2mm。 | 1 | 套 |  |
| 1.41 | 红内脏滑槽 | 全不锈钢板制作2mm。 | 1 | 套 |  |
| 1.42 | 卫检线清洗消毒装置 | 用于对白脏盘的清洗消毒，热水冲洗一套自动喷水装置，无加压装置，不锈钢喷嘴，不锈钢板制作。自动翻盘、自动复位 | 1 | 台 |  |
| 1.43 | 定位翻盘装置 | 不锈钢制作 | 1 | 套 |  |
| 1.44 | 带式劈半锯 | JARVIS、FREUND、EFA、KENTMASTER | 2 | 台 |  |
| 1.45 | 劈半防溅屏 | 用于防止肉末及血水飞溅 （1）全不锈钢制作。 | 2 | 台 |  |
| 1.46 | 胴体冲淋清洗机 | 1）对称重后的胴体进行喷淋清洗。 （2）不锈钢壳体，内部设有喷淋管，装有喷头。 （3）通过限位开关控制，根据胴体进出情况自动开启喷淋。 （4）3mm不锈钢，有来猪自动喷水功能。 （5）节水环保，采用光电开关 （6）配电磁阀和气动角座阀 | 1 | 台 |  |
| 1.47 | 气动道岔（双轨） | 用于改变双轨线行走路线， （1）气动元件、气缸行程100mm （2）热镀锌。 （3）根据工艺要求可选1LG、2LG、1RG、2RG。 | 3 | 套 |  |
| 1.48 | 未脱钩紧急处理站台，1500×1000mm | （1）技术说明： 1）外形尺寸：按照图纸尺寸，高度符合使用要求。 2）台腿采用不锈钢圆管制作。 3）台面采用25mm厚的方空格塑料板制作。 4）台框采用不锈钢80mm×40mm×2mm和50mm×50mm×2mm的方管制作。 5）护栏高度0.5～1m，采用Φ32mm×1.5mm的不锈钢制作。 6）高度大于500mm设计不锈钢防滑台阶，台阶台面采用防滑板。 7）横担间距：300mm～500mm。 | 1 | 台 |  |
| 1.49 | 打毛机维护站台，3000×600mm |  | 4 | 台 |  |
| 1.50 | 剪头站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.51 | 摘尾开肛站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.52 | 头检站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.53 | 开胸站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.54 | 取白脏站台，3000×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.55 | 旋检取样站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.56 | 取红脏站台，2500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.57 | 割颈站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.58 | 劈半站台，2500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 1.59 | 胴检站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.60 | 修整站台，1500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 1.61 | 分级站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.62 | 盖章站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.63 | 复检站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.64 | 刺杀站台，1500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 1.65 | 内脏检疫站台 1500×800mm |  | 1 | 台 |  |
| 1.66 | 开肛器 | JARVIS、FREUND、EFA、KENTMASTER | 1 | 台 |  |
| 1.67 | 中央控制系统 | 包括: （1）主开关及主控制柜 （2）现场按钮盒 （3）PLC采用 （4）控制按钮 （5）同步控制系统 （6）传感器 （7）中继接线盒 （8）电气设备标准：公司提供的控制柜符合国家安全标准。设备接线符合国家标准和当地标准（电缆和桥架不包括在供货范围内）。 （9）配置: 1）电压3 x 380伏，交流，50赫兹，中点接地（TN－S系统）；± 5％ 2）提供的电压需符合此技术要求，可保证无故障运行。 3）主开关4极 4）控制电压220伏，50赫兹，5％。或24伏直流 5）材料：标准 6）线路从控制柜底端进入 7）相关区域最大空气湿度90％（温度20℃） 8）电线颜色符合标准 9）控制轨应安置于200毫米高的基础上。 10）控制柜周围不能安装高压设施或高挥发物质（如氨，弗里昂）。 11）控制柜：控制柜为喷涂的钢材制造。控制柜应安装在温度介于10℃－25℃之间的干燥房间内。保护等级为IP55或更高。 12）中央控制柜装有高度为100毫米的镀锌踢脚板。控制柜全部组装完毕，包括内部接线、端子板和组件编码。电线应从开关柜底端进入。 13）不包括:地线.- 各种孔的盖板.- 电源和气源. 电缆及桥架 | 1 | 套 |  |
| 1.68 | 电缆、桥架、穿线管（仅限本公司设备连接） | 国标电缆、镀锌桥架厚度不低于1.2mm,穿线管为不锈钢管 | 1 | 套 |  |
| 1.69 | 主辅钢梁及立柱、辅材（热浸锌后矫正处理） | 国标、表面热镀锌 | 83 | 吨 |  |
| 1.70 | 拆装式连接套件 | 热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 1.71 | 钢牛腿及预制件 | 国标Q235材质 | 1 | 套 |  |
| 1.72 | 安装辅材(氧气、乙炔、电焊、油漆和其他安装小件）和螺栓连接 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 2、2#生产线部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 双通道赶猪道（土建） | 连接待宰圈和挂猪系统的特殊结构通道，用于引导猪到达挂猪系统。 （1）采用转向切换装置，将双通道并为单通道，提高赶猪效率。 （2）通道设有防坐卧、防倒退装置，有效减少因挤踏造成猪体的损伤。 （3）通道设有紧急出口，便于将残猪从通道中拖出。 （4）框架采用60mm×60mm×3mm和50mm×50mm×3mm的热镀锌方管制作，压猪杆采用φ42mm×3mm镀锌管制作。 （5）与马鞍式生猪输送机之间配有连接过桥。 （6）双通道内宽：425mm×2；单通道内宽：425mm。 | 1 | 台 |  |
| ▲2.2 | 三点式麻电输送机 | 1）卧式全自动连续式电击晕机采用单轨带软托腹的输送系统，利用高频低压击晕电源对生猪进行电击晕。系统具有：对头部施加恒定的击晕电流；击晕电极准确定位；防止重复击晕；逃逸率≤ 1%；3个击晕电极；高频击晕电流；自动无猪检测； （2）工作条件: 1）击晕前猪得到充裕的休息时间（不低于2小时）； 2）猪进入击晕机时成单列； 3）击晕机建议安装在混凝土基础上。在击晕机的击晕区域内设有扫描装置，对猪头的位置进行扫描，以保证获得最佳的和稳定的击晕效果。三个击晕电极被定位在头部和心脏。作用于心脏的击晕电流使猪只放松，减少猪的抽动，以便于刺刀和吊挂。特殊设计的腹部输送机托住猪的腹部，使猪脚悬空，避免了对猪肉造成不必要的损坏。 （3）技术数据： 1）猪体约150kg. 2）装机功率：1.5kW, 380V, 50Hz, 3Ph 3）压缩空气用量：每头猪42 In 4）压缩空气连接：干燥空气体：½英寸；压力 6 巴（操作中） 5）击晕参数调整： 头部电流：可调 胸部电压：可调 击晕时间：可调 （4）材料： 1）机架材质：框架为100mm*100mm和100mm*50mm热镀锌矩形管制作，机头部分为不锈钢304制作，外壳不锈钢304制作 2）输送机链条：镀锌钢，带有张紧系统采用弹性聚氨酯软张紧机构 3）输送机驱动装置：采用斜齿轮型减速机，变频控制链速 4）控制系统：PLC 5）控制箱内的气控源件 6）气动控制箱内的控制阀 7）电机减速机采用：“斜齿轮减速机” 8）托胸块采用软托腹皮块（橡胶包塑工艺）减少猪的应激反映； 9）采用测量光幕扫描系统：测量光幕和主控制机内对测量光幕测量信息进行处理计算，从而及时的给出指令，指挥麻头气缸及电极、麻心气缸及电极、麻电电源准确按计算指令动作。测量光幕可检测并判定后一头猪的头部与前一头猪的臀部是否发生重叠，如果发生重叠时系统自动转到重叠处理程序，减少逃逸率的发生。 10）麻电电源采用调频低压电源 输入电压：单项220V±10% 50HZ±3HZ 输出电压：0～400V 频率输出：50～800HZ 输出波形：正弦波 电压、频率、麻电时间可调。 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 滑槽 | 1）连接在托胸三点式麻电机的前面，使猪能够适宜的滑落到卧式放血输送机的台面上： （2）采用厚度2毫米不锈钢板及自由滚筒制作而成。 | 1 | 个 |
| 2.4 | 卧式放血平板输送机（L=6m） | 1）用于接收击晕后的猪体，并将其输送通过刺刀工位，到达挂钩工位。 （2）包括： 1）输送板采用80mm×40mm不锈钢方管，长短相间 。 2）机架采用50mm×50mm不锈钢钢管制作。 3）不锈钢血液收集槽。 4）传动轴、链轮、采用碳钢制作 5）高强度链条，节距100mm 6）减速机采用电机功率2.2KW。 7）齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 毛猪提升机(管轨) | 用于将挂在放血吊链上的毛猪胴体从马鞍式生猪输送机提升至立式管轨放血输送机的缓冲轨道上。 （1）用于将挂在放血吊链上的毛猪从卧式放血输送机及活挂输送机处提升至放血/烫毛输送机的缓冲轨道上。 （2）说明： 1套驱动装置 1套张紧装置 机架材料采用8#,16#槽钢制作，整体热镀锌。 轨道采用φ60mm×4mm不锈钢无缝钢管。 行走轮轨道采用8#槽钢制作，热镀锌。 镀锌输送链条，配有拨板（每个挂猪处前后拨板，拨指间距400mm-600mm。防止管轨滑动放血吊链上下窜动）。 齿轮减速机采用电机功率2.2KW。 提升高度：根据工艺确定提升高度 提升角度：≥65° 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” | 1 | 台 |  |
| 2.6 | 单通道赶猪道 | 连接待宰圈和挂猪系统的特殊结构通道，用于引导猪到达挂猪系统。 （1）采用转向切换装置，将双通道并为单通道，提高赶猪效率。 （2）通道设有防坐卧、防倒退装置，有效减少因挤踏造成猪体的损伤。 （3）通道设有紧急出口，便于将残猪从通道中拖出。 （4）框架采用60mm×60mm×3mm和50mm×50mm×3mm的热镀锌方管制作，压猪杆采用φ42mm×3mm镀锌管制作。 （5）与马鞍式生猪输送机之间配有连接过桥。 （6）双通道内宽：425mm×2；单通道内宽：425mm。 | 1 | 套 |  |
| 2.7 | 托胸刺杀输送机 | （1）该机采用托胸式方式输送，用于人工刺杀，亦可用麻电器进行生猪电击晕。 （2）机架采用不锈钢矩形管和方管制作，管3mm,材质304。 （3）传动链节距100,托腹部分采用特殊的橡皮板制作。 （4）两侧的护板采用δ=3mm不锈钢板制作,材质304。 （5）功率：2.2 kw，动力采用浮动式减速机。 | 1 | 台 |  |
| 2.8 | 滚筒刺杀放血输送机 | 用于将刺杀的猪沥血与输送，确保猪不逃逸。 主要参数 （1）设备材料：输送滚筒采用输送滚筒采用厚度不低于3.0mm不锈钢圆管制作，输送滚筒安装侧板采用5.0mm不锈钢板打孔折弯制作。机架采用50*2.5mm不锈钢304管制作。 （2）输送机顶部有防逃逸封闭置6000，采用1.5mm不锈钢板制作。 （3）含不锈钢304血液收集池1.5mm （4）采用涡轮减速机和电动机，输送功率：2.2kw； | 1 | 台 |  |
| 2.9 | 滚筒沥血吊挂输送机 | 用于接收刺杀后的猪体并将其输送通过上挂工位。 主要参数 （1）设备材料：输送滚筒采用输送滚筒采用厚度不低于3.0mm不锈钢圆管制作，输送滚筒安装侧板采用5.0mm不锈钢板打孔折弯制作。机架采用50*2.5mm不锈钢304管制作。 （2）含不锈钢304血液收集池1.5mm （3）采用涡轮减速机和电动机，输送功率：2.2kw； | 1 | 台 |  |
| 2.10 | 气动喂入装置（管轨） | 用于将放血吊链喂入至放血自动线上,猪胴体按顺序行走。 包括： （1）光电感应 （2）自动控制 （3）压缩空气控制装置 （4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| 2.11 | 放血/烫毛自动线 (欧式挂钩) | 主要用于屠体悬挂、洗猪、控血并输送到下道工序上。 （1）技术说明： 1）动力装置一套，减速机采用电机功率5.5kw。 2）气动涨紧装置，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 3）行走轮带有防脱挂钩 4）链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 5）链轮安装座板厚16mm 6）链轮轴直径75mm,带有加油孔。 7）输送链采用欧式模锻链条或万向铰链链条，节距100mm-150mm。 8）挂载间距900-1600mm，根据工艺定 9）轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 10）转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 11）电机减速机采用“摆线减速机” | 1 | 套 |  |
| 2.12 | 驱动装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.13 | 气动涨紧装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.14 | 导向装置 |  | 7 | 套 |  |
| 2.15 | 欧式洗猪机 | 用于挂在放血吊链上的毛猪胴体清洗。用于浸烫或剥皮前对胴体进行快速清洗，可洗掉猪胴体上的污物，提高浸烫、打毛效率，减少对浸烫水的污染，排水经地面排放进下水道中。 技术说明： （1）三轴式。不锈钢转轴，转轴上装有特制的转动鞭条。 （2）厚度3mm不锈钢壳体，内外壁光滑，圆角设计。 （3）不锈钢方管支架. （4）不锈钢喷淋管 （5）各轴均采用独立的直联式动力装置 （6）并且轴下端轴承采用由下往上的安装方式,确保轴承有较高的防水性能. （7）减速器采用电机功率3kwX3。 （8）电机减速机采用“斜齿轮减速机 | 1 | 台 |  |
| 2.16 | 管轨放血吊链 | 管轨放血吊链 （1）不锈钢套筒，配有不锈钢链条。 （2）放血吊链长度为：960mm。 | 80 | 根 |  |
| 2.17 | 放血区缓冲轨道(管轨) | （1）轨道采用60mm×4mm不锈钢无缝管轨道。 （2）全部热镀锌结构。 （3）管轨吊架，热镀锌。 （4）手推轨道 | 1 | 套 |  |
| 2.18 | 放血吊链返回系统 | 用于放血吊链的储存、返回，包含放血吊链返回输送机、放血吊链下降机等， 放血吊链返回输送机、放血吊链下降机： （1）机架构件外表热镀锌，链条轨道采用超高分子量聚乙烯板制作。 （2）采用节距25.4mm链条，装有拨板，拨板材料聚氨酯制作，拨板间距532mm。 （3）输送轨道采用φ60mm不锈钢管轨道。 （4）侧护轨采用热镀锌材料，下护轨采用不锈钢管。 （5）减速机采用电机功率1.5KW，防护等级IP55。 （6）根据工艺选配气动道岔（管轨） 用于改变管轨放血吊链行走路线， （a）气动元件、气缸行程100mm （b）热镀锌。 （c）轨道不锈钢材质 （d）根据工艺要求可选1LG、2LG、1RG、2RG | 1 | 套 |  |
| 2.19 | 气动脱钩装置 | （1）光电感应 （2）自动控制 （3）压缩空气控制装置 （4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| ▲2.20 | 欧式喷淋烫毛隧道 | （1）主要性能： 该设备用于生猪的立式悬挂烫毛。生猪在随烫毛输送机输送链进入烫毛隧道后，猪体被隧道内两侧密集的喷头喷淋出的热水淋湿、加热，从而达到烫毛的效果。 采用自动运行吊挂式烫毛方式，有效减少了传统水烫产生的交叉污染。 自动运行的烫毛方式有效节省了人力，降低劳动强度，提高工作效率。 自动连续的烫毛方式，确保了猪屠体在此环节的有序性，为准确检疫和可追溯系统的建立提供了保证。 运用淋烫方式进行烫毛的猪屠体，表面毛孔得以充分扩展并有汗液产生，流出的汗液会将藏于毛孔的污垢带出，使脱毛后的猪屠体表面更加光鲜。 采用喷淋烫毛隧道烫毛，可使烫后的猪屠体直接进入脱毛工序，节省时间，提高脱毛效果。 采用PID自动温度控制系统，实现了喷淋水温控自动调节， 保证了喷淋水温度的稳定性。 （1）技术说明： 整体隧道由不锈钢内外板、聚胺脂保温板组合而成，外板板厚1mm、内板板厚0.8mm，聚氨酯保温层厚75mm。 1）隧道长度、隧道形状：根据屠宰工艺选定。 2）烫毛时间： 约3-5min。 3）整体隧道采用双层不锈钢制作，中间为聚氨脂保温层。 4）采用活动式保温进猪门及保温观察口。 5）设自动温控系统，可实现温度自动调节，显示现场实时温度。 6）采用热水喷淋方式对吊挂在烫毛输送机上的猪屠体在隧道箱内进行立式淋烫 7）隧道设有防堵塞易拆卸的喷头、热水喷淋系统及水加热循环系统。 8）设有PID高低温自动控制系统和报警装置，根据设定温度自动调整加热蒸汽阀门开度，并显示喷淋水工作温度。 9）设有猪屠体脱钩自动报警装置。 10）隧道设有检查门，门封胶条用耐热硅胶胶条密封。 11）带不锈钢大口径排污碟阀。 12）蒸汽消耗量 ：约1.5～2kg/头 13）水消耗量 ：约1～1.5kg/头 14）喷淋烫毛隧道单台循环水泵功率：5.5kW。增加一组喷淋装置（减少泡沫对头部和手部烫毛效果的影响） 不含隧道系统以外的供水和热交换装置。 | 1 | 台 |  |
| 2.21 | 喷淋烫毛密封罩 | 1）用于喷淋烫毛隧道出口爬升至卸猪段封闭保温 （2）采用双面不锈钢聚氨酯保温板制作 | 1 | 套 |  |
| 2.22 | 气动卸猪器 | 用于将猪胴体从喷淋烫毛输送机上自动卸下来。 包括： （1）配有气缸，气缸、电磁阀及空气过滤组合（二联件）。 （2）热镀锌结构 （3）光电感应自动控制系统。 （4）不含气泵。 | 1 | 台 |  |
| 2.23 | 刨毛机进猪滑槽 | 用于将猪胴体经卸猪器脱钩后，使猪的尾部先进入打毛机。 （1）槽体采用厚3毫米不锈钢板制作。 （2）滑槽采用吊装形式。 | 1 | 套 |  |
| 2.24 | 双极螺旋脱毛机（拆装式） | 当胴体从喷淋烫毛隧道出来后，通过卸猪器自动脱钩后进入打毛机的输入滑槽，然后进入打毛机。打毛机内装有两个打毛轴，轴上安装有刮毛片，对胴体进行全方位的打毛。打 毛轴的旋转运动和螺旋U型棒结构确保胴体顺利通过打毛机。打毛机里设有喷水头，以提高打毛效果和冲洗已经脱落的残毛。喷淋水流入打毛机下部的储水罐（或池），在储水罐（或池）中经再加热后泵回打毛机循环使用。胴体出口处装有气动控制阀门，根据需要调整开启时间，以调整打毛的时间。 （1）框架： 采用钢质螺栓连接结构，以吸收由于机器运转所产生的振动，方便日后拆卸维修。所有机架部件在装配前经三层涂层处理。端板内壁为不锈钢材质。 （2）U型棒： 安装在星形轮之间的U型棒悬挂在主机架的上部，这样脱落的猪毛可以方便的落入下方的猪毛输送机，不会造成猪毛的堆积。U型棒经喷涂处理。 （3）打毛鼓： 打毛鼓是打毛机的心脏。两个打毛鼓上下设置，鼓上装有可拆卸星形轮，星形轮上装有钢制刮毛板。 下部打毛轴上布满星型轮，上部打毛轴的一半区域装有星型轮。上下两轴均装有密封的辊柱轴承。 两鼓由全封闭的滚柱轴承在框架外侧支撑。 （4）驱动 ： 每台打毛鼓由一台安装在机器外部的齿轮电机直接驱动。 （5）门： 门上做有绝缘，全部由不锈钢制造，具有隔热和防噪声的效果。打开门，可以很容易的对机器内部进行方便，快速的清洗。 （5）卫生： 由于顶部和四壁采用了平滑的表面设计，附以机器内部沿顶部和四壁设有喷淋系统，使机器内部在运行时始终保持清洁状态，避免了胴体间的交叉感染。 （6）技术数据 1）主驱动电机功率：11+3kW 2）压缩空气连接：G ¼ 英寸 3）压缩空气消耗：约16升/每头 | 2 | 台 |  |
| 2.25 | 喷淋水循环水池（用户自建） | 用户自建 | 1 | 套 |  |
| 2.26 | 喷淋水循环装置 | 用于打毛机内胴体喷淋用水的再循环，以减少用水量消耗及能量消耗。水流入循环水池中。循环水池采用不锈钢现场焊接，位于打毛机下方。水池中装有低噪音喷嘴，与温度控制阀配合使用，对喷淋水进行重新加热。 （1）蒸汽压力为5Bar。 （2）循环水泵将水从循环水池泵至打毛机。供货包括热镀锌钢连接管道。 （3）技术数据 1）循环能力：60 m³/hour 2）装机功率：3KW | 1 | 套 |  |
| 2.27 | 喷淋水温度控制系统 | 用于打毛机喷淋水的温度控制，向打毛机提供所需温度的热水。热水池中安装带有降噪音铜加热器的喷淋管。控制单元，带有传感器及温度控制器。 | 1 | 套 |  |
| 2.28 | 螺旋式猪毛输送机 | 安装在打毛机的下面，将猪毛输送至猪毛风送系统的收集罐内。 包括： （1）不锈钢猪毛沥水U型槽，长度根据打毛机的长度定制 （2）1台螺旋推进式猪毛输送机 （3）装机功率：2.2kw减速机 （4）配双极螺旋生猪刨毛机使用 | 1 | 台 |  |
| 2.29 | 猪毛风送系统（不含风送管道） | （1）利用压缩空气系统输送猪毛。 （2）不锈钢收集罐上装有不锈钢料斗，配有气动阀门和电器开关箱。收集罐安装在地坑内。 （3）技术数据： 1）收集罐上装有料斗，弯头及连接法兰。 2）不锈钢罐体 3）阀门：带有气缸 4）阀门直径：300 mm 5）电控柜：通过可调定时器进行手动和自动操作 6）气动连接：控制用气1/4英寸； 7）输送用气1英寸。气压：6-8巴 8）耗气量：根据产品和生产能力确定 9）电动和气动元件为标准件。 | 1 | 套 |  |
| 2.30 | 风送管道、弯头及支架 | 国标、热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 2.31 | 刨毛机出猪滑槽 | 1）用于将脱毛后的猪胴体从打毛机滑入平板输送机。 （2）槽体采用厚3毫米不锈钢板制作 | 1 | 套 |  |
| 2.32 | 清水池（5米） | 用于刨毛后猪屠体的浸泡降温。 包括： 1、池体外框架采用□40x40x2不锈钢方管制作，池体采用3mm厚304不锈钢板制作。 2、带排污阀，在进猪方向有防溅水皮帘部分，提升机挂猪处特制。 | 1 | 台 |  |
| 2.33 | 白条提升机（双轨） | 说明： 1）1套驱动装置 2）1套张紧装置 3）机架材料采用槽钢制作，整体热镀锌。 4）输送轨道采用40mmx40mmx4mm热镀锌或热渗锌方管，输送链条，配有拨板。 5）齿轮减速机电机功率2.2KW。 6）提升高度：根据工艺确定提升高度 | 1 | 台 |  |
| 2.34 | 缓冲手推轨道 | 用于缓冲暂存猪胴体 1）热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 2.35 | 气动喂入装置（双轨） | 用于将挂有胴体的滑轮钩喂入至胴体加工自动线上,猪胴体按顺序行走。 包括： 1）光电感应 2）自动控制 3）压缩空气控制装置 4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| 2.36 | 抛光机 | 适用于挂在扁担上的胴体猪加工，对猪胴体进行喷淋、拍打、去除猪身上的毛、血等污物，同时使猪胴体等肌肉处于原始的放松状态、纹理和肉质得到理顺和改善，提高肉品质量和档次。同时使猪胴体表面干净鲜艳。排水经地面排放进入下水道中，喷淋由阀门自动控制，只有在有猪的时候开启，没有猪时自动停止，以节约用水。 （1）技术说明： 1）三轴式。不锈钢转轴，转轴上装有特制的转动鞭条。 2）厚度3mm不锈钢壳体，内外壁光滑，圆角设计。 3）不锈钢方管支架. 4）不锈钢喷淋管 5）各轴均采用独立的直联式动力装置 6）并且轴下端轴承采用由下往上的安装方式,确保轴承有较高的防水性能. 7）减速器采用电机功率3kwX3。 8）电机减速机采用“斜齿轮减速机” | 1 | 台 |  |
| 2.37 | 胴体加工自动线（双轨） | 主要用于屠体悬挂、洗猪、控血并输送到下道工序上。 （1）技术说明： 1）动力装置一套，减速机采用电机功率3kw。 2）气动涨紧装置，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 3）输输送轨道采用40mmx50mmx4mm热镀锌或热渗锌方管 4）链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 5）链轮安装座板厚16mm 6）链轮轴直径75mm,带有加油孔。 7）输送链采用欧式模锻链条，节距100mm。 8）挂载间距800-1200 mm，根据工艺定 9）轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 10）转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 11）电机减速机采用“摆线减速机” | 1 | 套 |  |
| 2.38 | 驱动装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.39 | 气动涨紧装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.40 | 导向装置 |  | 6 | 套 |  |
| 2.41 | 落地式白脏检疫线 | 1）技术说明： 1）机架为不锈钢、密封轨道、尼龙滚轮及导向轮、不锈钢盘，N=2.2KW，上下坡自动调节、自动翻盘装置。镀锌链条 2）减速机为斜齿轮减速机 3）张紧方式为气囊式自动张紧装置 4）机架采用不锈钢方管制作、不锈钢轨道焊接 5）白内脏托盘采用不锈钢制作，直径550mm 6）万向输送链条，配有尼龙导向轮 7）带自动翻盘装置 8）取内脏工位段设有白脏盘防倾斜导杆 9）白脏盘间距：1000mm 10）齿轮减速机采用“斜齿轮减速机 | 1 | 套 |  |
| 2.42 | 自动翻盘装置 | 不锈钢制作 | 1 | 套 |  |
| 2.43 | 白脏盘清洗消毒机 | 用于对白脏盘的清洗消毒，热水冲洗一套自动喷水装置，无加压装置，不锈钢喷嘴，不锈钢板制作。自动翻盘、自动复位 | 1 | 台 |  |
| 2.44 | 悬挂式红脏检疫线 | （1）驱动装置1套，减速机采用变频调速，电机功率1.5kW；主框架热镀锌处理。 （2）气动张紧装置1套，气囊、电磁阀及气源处理二联件，主框架镀锌处理。 （3）转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 （4）输送链条上设双悬轮推车，推车由高分子耐磨双行走滚轮、推头及滑架组成；主体镀锌处理。 （5）行走滚轮封闭轨道采用双8#镀锌槽钢制作。 （6）配有不锈钢红脏挂钩、自动脱钩装置。 （7）挂钩间距：1000mm。 （8）电机减速机采用“摆线减速机” | 1 | 套 |  |
| 2.45 | 自动脱钩装置 | 不锈钢制作 | 1 | 套 |  |
| 2.46 | 红脏钩清洗消毒机 | 用于对红脏钩的清洗消毒，热水冲洗一套自动喷水装置，无加压装置，不锈钢喷嘴，不锈钢板制作。 | 1 | 台 |  |
| 2.47 | 白内脏滑槽 | 全不锈钢板制作2mm。 | 1 | 套 |  |
| 2.48 | 红内脏滑槽 | 全不锈钢板制作2mm。 | 1 | 套 |  |
| 2.49 | 自动劈半机 | 技术要求： （1）每完成一次自动劈半循环程序对劈刀自动冲洗清洗消毒。 （2）劈半机头主要零部件采用铝合金、不锈钢及尼龙材料制作，符合食品卫生要求。 （3）配有控制柜,以及带液晶屏幕显示的示教器,示教器配备USB接口,支持示教程序的导入导出。 （4）含有升降系统、平移系统、前后系统、劈切系统及冲洗系统等。 （5）理算生产能力：≥400头/小时，根据生产线速度。 | 1 | 台 |  |
| 2.50 | 自动劈半机机架及箱体 | （1）用于固定自动劈半机机体。 （2）钢制结构 | 1 | 台 |  |
| 2.51 | 安全围栏 | 全不锈钢制作，起到自动劈半机运行过程时人员的防护。 | 1 | 套 |  |
| 2.52 | 带式劈半锯 | JARVIS、FREUND、EFA、KENTMASTER | 2 | 台 |  |
| 2.53 | 劈半防溅屏 | 用于防止肉末及血水飞溅 （1）全不锈钢制作。 | 2 | 套 |  |
| 2.54 | 胴体冲淋清洗机 | 1）对称重后的胴体进行喷淋清洗。 （2）不锈钢壳体，内部设有喷淋管，装有喷头。 （3）通过限位开关控制，根据胴体进出情况自动开启喷淋。 （4）3mm不锈钢，有来猪自动喷水功能。 （5）节水环保，采用光电开关 （6）配电磁阀和气动角座阀 | 1 | 台 |  |
| 2.55 | 气动道岔（双轨） | 用于改变双轨线行走路线， （1）气动元件、气缸行程100mm （2）热镀锌。 （3）根据工艺要求可选1LG、2LG、1RG、2RG。 | 2 | 套 |  |
| 2.58 | 未脱钩紧急处理站台，1500×1000mm | （1）技术说明： 1）外形尺寸：按照图纸尺寸，高度符合使用要求。 2）台腿采用不锈钢圆管制作。 3）台面采用25mm厚的方空格塑料板制作。 4）台框采用不锈钢80mm×40mm×2mm和50mm×50mm×2mm的方管制作。 5）护栏高度0.5～1m，采用Φ32mm×1.5mm的不锈钢制作。 6）高度大于500mm设计不锈钢防滑台阶，台阶台面采用防滑板。 7）横担间距：300mm～500mm。 | 1 | 台 |  |
| 2.59 | 打毛机维护站台，3000×600mm |  | 4 | 台 |  |
| 2.60 | 剪头站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.61 | 摘尾开肛站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.62 | 头检站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.63 | 开胸站台，1500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 2.64 | 取白脏站台，3000×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.65 | 旋检取样站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.66 | 取红脏站台，2500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
|  | 割颈站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.67 | 劈半站台，2500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 2.68 | 胴检站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
|  | 摘三腺站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.69 | 修整站台，1500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 2.70 | 称重站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.71 | 分级盖章站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.72 | 复检站台，1500×1000mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.73 | 内脏检验站台，2000×800mm |  | 1 | 台 |  |
| 2.74 | 刺杀站台，1500×1000mm |  | 2 | 台 |  |
| 2.75 | 动态轨道称重系统 | （1）电器控制箱（含变频器） （2）传动部件及称重部件 （3）顶部安装基座 （4）电机 （5）称重接线盒 （6）调节螺杆 （7）称重控制显示器 （8）技术参数 1）容量约：300kg 2）分度值：0.1kg、0.2kg 3）称重效率：600 头/小时 4）准确度：±2d 5）安全过载：150% F.S. 6）工作温度：–10℃～＋40℃ 7）相对湿度：10%～95% 8）防护等级：IP65 9）独创的4传感器称重机构，称重部分是该产品的核心部分，它是该设备最基本的需求，也是我们的客户和客户的客户最关心的部分，它的准确是直接体现客户的满意度。目前的4传感器结构可以克服原来2个传感器（包括设备上）很难平衡的特点，称重复位快，计量精准。 10）改进的上下秤过渡机构，最大限度的减少白条的上下秤抖动，给有效的称重提供帮助。 11）独特的电机双出轴机构，减少中间过渡环节，使左右传送机构完全同步，输送过程平稳可靠。 12）高速A/D和独创的称重滤波动态算法确保称重数据精准。 13）改进后的传送机构，可以更大范围的适应多种白条挂钩 14）配电脑及打印机 | 1 | 套 |  |
| 2.76 | 称重软件系统 | 具有自动录入，计算、报表统计等功能，部份功能可根据使用方的要求进行二次开发。 | 1 | 套 |  |
| 2.77 | 滑轮回空系统 | 用于双轨滑轮返回，包含滑轮返回输送机、滑轮下降机等， （1）机架构件外表热镀锌，链条轨道采用超高分子量聚乙烯板制作。 （2）采用节距25.4mm链条,，装有拨板，拨板材料聚氨酯制作，拨板间距532。 （3）输送轨道采用40mm*40mm*4mm角钢双轨道。 （4）侧护轨采用热镀锌材料，下护轨采用不锈钢管。 （5）减速机采用电机功率1.5KW，防护等级IP55。 （6）根据工艺需要配置气动道岔（双轨） 用于改变双轨线行走路线， （a）气动元件、气缸行程100mm （b）热镀锌。 （c）根据工艺要求可选1LG、2LG、1RG、2RG。 | 1 | 套 |  |
| 2.78 | 剪头钳 | JARVIS、FREUND、EFA、KENTMASTER | 1 | 台 |  |
| 2.79 | 开肛器 | JARVIS、FREUND、EFA、KENTMASTER | 1 | 台 |  |
| 2.80 | 中央控制系统 | 包括: （1）主开关及主控制柜 （2）现场按钮盒 （3）PLC采用 （4）控制按钮 （5）同步控制系统 （6）传感器 （7）中继接线盒 （8）电气设备标准：公司提供的控制柜符合国家安全标准。设备接线符合国家标准和当地标准（电缆和桥架不包括在供货范围内）。 （9）配置: 1）电压3 x 380伏，交流，50赫兹，中点接地（TN－S系统）；± 5％ 2）提供的电压需符合此技术要求，可保证无故障运行。 3）主开关4极 4）控制电压220伏，50赫兹，5％。或24伏直流 5）材料：标准 6）线路从控制柜底端进入 7）相关区域最大空气湿度90％（温度20℃） 8）电线颜色符合标准 9）控制轨应安置于200毫米高的基础上。 10）控制柜周围不能安装高压设施或高挥发物质（如氨，弗里昂）。 11）控制柜：控制柜为喷涂的钢材制造。控制柜应安装在温度介于10℃－25℃之间的干燥房间内。保护等级为IP55或更高。 12）中央控制柜装有高度为100毫米的镀锌踢脚板。控制柜全部组装完毕，包括内部接线、端子板和组件编码。电线应从开关柜底端进入。 13）不包括:地线.- 各种孔的盖板.- 电源和气源. 电缆及桥架 | 1 | 套 |  |
| 2.81 | 电缆、桥架、穿线管（仅限本公司设备连接） | 国标电缆、镀锌桥架厚度不低于1.2mm,穿线管为不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 2.82 | 主辅钢梁及立柱、辅材（热浸锌后矫正处理） | 国标、表面热镀锌 | 85 | 吨 |  |
| 2.83 | 拆装式连接套件 | 国标、表面热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 2.84 | 钢牛腿及预制件 | 国标Q235材质 | 1 | 套 |  |
| 2.85 | 安装辅材(氧气、乙炔、电焊、油漆和其他安装小件）和螺栓连接 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 3、预冷、排酸、鲜销部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 气动喂入装置（双轨） | 用于将挂有胴体的滑轮钩喂入至胴体加工自动线上,猪胴体按顺序行走。 包括： （1）光电感应 （2）自动控制 （3）压缩空气控制装置 （4）钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 胴体快速冷却自动线（双轨） | 技术说明： （1）动力装置一套，减速机采用电机功率5.5kw。 （2）气动涨紧装置，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 （3）输送轨道采用40mmx50mmx4mm热镀锌或热渗锌方管 （4）链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 （5）链轮安装座板厚16mm （6）输送链采用欧式模锻链条，节距100mm。 （7）挂载间距600-1200 mm，根据工艺定 （8）轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 （9）转向链轮采用高强度工程塑料或精钢切割，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 （10）电机减速机采用“摆线减速机 | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 驱动装置 |  | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 气动涨紧装置 |  | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 导向装置 |  | 14 | 套 |  |
| 3.6 | 双轨手推线轨道 | 1）含弯轨、道岔、吊架H170。轨道40*40*4mm （2）所需螺栓、螺帽等镀锌固定件组成。 （3）热镀锌 | 1700 | 米 |  |
| 3.7 | 双轨滑轮钩+叉档 | Dg65，镀锌，∮20mm 不锈钢圆钢制作而成 | 1000 | 套 |  |
| 3.8 | 静态轨道称 | （1）静态轨道称。称重范围：0－500公斤；称重精度：+/- 100克 （2）称重时间大约在3－5秒钟 （3）安全过载：150% F.S. （4）单批次过磅1-3头 （5）配电脑及打印机 | 5 | 台 |  |
| 3.9 | 断轨器 | 铸件、热镀锌 | 14 | 套 |  |
| 3.10 | 小刀手卸肉工作台 | 含下猪弯轨、接肉工作台、接肉滑槽、上车工作台，所有工作台全不锈钢制作 | 5 | 套 |  |
| 3.11 | 双轨手推线轨道(二层小刀手分割车间) | 1）含弯轨、道岔、吊架H170。轨道40*40*4mm （2）所需螺栓、螺帽等镀锌固定件组成。 （3）热镀锌 | 500 | 米 |  |
| 3.12 | 分拆工作台 | 不锈钢材质 | 40 | 张 |  |
| 3.13 | 主辅钢梁及立柱、辅材（热浸锌后矫正处理） | 国标、表面热镀锌 | 60 | 吨 |  |
| 3.14 | 拆装式连接套件 | 热镀锌 | 1 | 套 |  |
| 3.15 | 钢牛腿及预制件 | 国标Q235材质 | 1 | 套 |  |
| 3.16 | 安装辅材(氧气、乙炔、电焊、油漆和其他安装小件）和螺栓连接 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 4、分割部分 |  |  |  |  |  |
| 4.1预分割生产线区域 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 二分体下降提升机 | 用于将挂在轨道上的胴体卸落至接肉台，并将空滑轮钩提升至回空轨道上。 说明： （1）1套 驱动装置 （2）1套 张紧装置 （3）机架整体热镀锌。 （4）镀锌输送链条，配有拨板。 （5）减速机采用电机功率2.2KW。 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 白条和后腿输送机 | 技术说明： （1）机架采用不锈钢矩形管及方管制作。 （2）不锈钢关节调整脚。 （3）输送带采用白色履带。 （4）主架采用40mm*40mm*2mm不锈钢方管和80mm*40mm*2.5mm不锈钢方管制作，底脚带有高度调节装置，输送带为板状输送带，宽度约：1016mm和508mm，带有输送带侧边导向装置。 （5）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 前腿和中段输送机 | 技术说明： （1）机架采用不锈钢矩形管及方管制作。 （2）不锈钢关节调整脚。 （3）输送带采用白色履带。 （4）主架采用40mm*40mm*2mm不锈钢方管和80mm*40mm*2.5mm不锈钢方管制作，底脚带有高度调节装置，输送带为板状输送带，宽度约：508mm和508mm，带有输送带侧边导向装置。 （5）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 前腿输送机 | 技术说明： （1）机架采用不锈钢矩形管及方管制作。 （2）不锈钢关节调整脚。 （3）输送带采用白色履带。 （4）主架采用40mm*40mm*2mm不锈钢方管和80mm*40mm*2.5mm不锈钢方管制作，底脚带有高度调节装置，输送带为板状输送带，宽度：508mm，带有输送带侧边导向装置。 （5）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 悬臂式圆盘低速锯 | 技术说明：用于切断前、后腿 （1）低速，电机功率2.2kW。 （2）支撑柱采用热镀锌圆管制作 （3）底板采用热镀锌板制作 （4）支撑臂采用不锈钢圆管制作 （5）圆盘锯直径：Φ750mm（单边斜齿型锯片） （6）激光定位装置1套 | 2 | 台 |  |
| 4.2后腿剔骨/分割作业区域 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 中层剔骨分割输送机 | 技术说明： （1）机架采用不锈钢矩形管及方管制作。 （2）不锈钢关节调整脚。 （3）输送带采用白色履带。 （4）主架采用40mm*40mm*2mm不锈钢方管和80mm*40mm*2.5mm不锈钢方管制作，底脚带有高度调节装置，输送带为板状输送带，宽度：508mm，带有输送带侧边导向装置。 （5）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 下层重箱输送机 | （1）说明：主架采用3mm不锈钢板制作，输送带为板状输送带，宽度：338mm，带有输送带侧边导向装置。 （2）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 剔骨/分割台 | （1）防滑无毒；白色；材质：PE，支架不锈钢制作 | 24 | 个 |  |
| 2.4 | 箱架（一位） | 不锈钢制作 | 4 | 个 |  |
| 2.5 | 箱架（二位） | 不锈钢制作 | 22 | 个 |  |
| 4.3中段剔骨/分割作业区域 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 中层剔骨分割输送机 | 技术说明： （1）机架采用不锈钢矩形管及方管制作。 （2）不锈钢关节调整脚。 （3）输送带采用白色履带。 （4）主架采用40mm*40mm*2mm不锈钢方管和80mm*40mm*2.5mm不锈钢方管制作，底脚带有高度调节装置，输送带为板状输送带，宽度：508mm，带有输送带侧边导向装置。 （5）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 下层重箱输送机 | （1）说明：主架采用3mm不锈钢板制作，输送带为板状输送带，宽度：338mm，带有输送带侧边导向装置。 （2）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 剔骨/分割台 | （1）防滑无毒；白色；材质：PE，支架不锈钢制作 | 24 | 个 |  |
| 3.4 | 箱架（一位） | 不锈钢制作 | 4 | 个 |  |
| 3.5 | 箱架（二位） | 不锈钢制作 | 22 | 个 |  |
| 4.4前腿剔骨/分割作业区域 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 中层剔骨分割输送机 | 技术说明： （1）机架采用不锈钢矩形管及方管制作。 （2）不锈钢关节调整脚。 （3）输送带采用白色履带。 （4）主架采用40mm*40mm*2mm不锈钢方管和80mm*40mm*2.5mm不锈钢方管制作，底脚带有高度调节装置，输送带为板状输送带，宽度：508mm，带有输送带侧边导向装置。 （5）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 下层重箱输送机 | （1）说明：主架采用3mm不锈钢板制作，输送带为板状输送带，宽度：338mm，带有输送带侧边导向装置。 （2）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 剔骨/分割台 | （1）防滑无毒；白色；材质：PE，支架不锈钢制作 | 24 | 个 |  |
| 4.4 | 箱架（一位） | 不锈钢制作 | 4 | 个 |  |
| 4.5 | 箱架（二位） | 不锈钢制作 | 22 | 个 |  |
| 4.5分割线至称重，包装作业区域 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 重箱提升输送机 | 1）说明：主架采用3mm不锈钢板和40mm*40mm*2mm不锈钢方管制作，输送带为网状输送带，带有提升挡块，宽度：325mm，带有输送带侧边导向装置。 （2）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 3 | 台 |  |
| 5.2 | 包装链板输送机 | （1）说明：主架采用3mm不锈钢板和40mm*40mm*2mm不锈钢方管制作，输送带为网状输送带，宽度：325mm，带有输送带侧边导向装置。 （2）电机功率：0.75kw，速比i=50 | 3 | 台 |  |
| 5.3 | 称重包装工作台 | （1）不锈钢制作 | 18 | 个 |  |
| 5.4 | 电器安装材料（电线、电缆、线管、桥架等） | 国标电缆、镀锌桥架厚度不低于1.2mm,穿线管为不锈钢管 | 1 | 个 |  |
| 5.5 | 分割区控制系统 | 包括: （1）主开关及主控制柜 （2）现场按钮盒 （3）PLC采用 （4）控制按钮 （5）传感器 （6）中继接线盒 （6）电气设备标准：公司提供的控制柜符合国家安全标准。设备接线符合国家标准和当地标准（电缆和桥架不包括在供货范围内）。 （7）配置: 1）电压3 x 380伏，交流，50赫兹，中点接地（TN－S系统）；± 5％ 2）提供的电压需符合此技术要求，可保证无故障运行。 3）主开关4极 4）控制电压220伏，50赫兹，5％。或24伏直流 5）材料：标准 6）线路从控制柜底端进入 7）相关区域最大空气湿度90％（温度20℃） 8）电线颜色符合标准 9）控制轨应安置于200毫米高的基础上。 10）控制柜周围不能安装高压设施或高挥发物质（如氨，弗里昂）。 11）控制柜：控制柜为喷涂的钢材制造。控制柜应安装在温度介于10℃－25℃之间的干燥房间内。保护等级为IP55或更高。 12）中央控制柜装有高度为100毫米的镀锌踢脚板。控制柜全部组装完毕，包括内部接线、端子板和组件编码。电线应从开关柜底端进入。 13）不包括:地线.- 各种孔的盖板.- 电源和气源. 电缆及桥架 | 1 | 项 |  |
| 5、副产品加工处理及辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 围裙清洗机 | （1）全不锈钢制作， （2）脚踏式控制阀 | 4 | 套 |  |
| 5.2 | 组合式刀具消毒器 | （1）地面安装式不锈钢洗手盆，包括洗手盆、防浅板、喷头、支架； （2）脚踏式控制阀； （3）带刀具消毒装置，带自动温控装置。 （4）不锈钢板厚1.2mm； （5）不含出水管道、供水管道 | 40 | 套 |  |
| 5.3 | 胃容物风送系统（不含风送管道） | 利用压缩空气系统输送胃容物。不锈钢收集罐上装有不锈钢料斗，配有气动阀门和电器开关箱。收集罐安装在地坑内。 （1）技术数据： 1）收集罐上装有料斗，弯头及连接法兰。 2）阀门：带有气缸 3）阀门直径：200 mm 4）电控柜：通过可调定时器进行手动和自动操作 5）气动连接：控制用气1/4英寸； 6）输送用气1英寸。气压：6-8巴 7）耗气量：根据产品和生产能力确定 8）电动和气动元件为标准件。 | 1 | 套 |  |
| 5.4 | 旋风分离器 | 全不锈钢制作，用于气固分离 | 3 | 套 |  |
| 5.5 | 内脏接收滑槽 | 304不锈钢制作；δ=1.5mm不锈钢台面，50mm×2mm不锈钢方钢制作， 长度根据白脏处理间工艺定 | 2 | 套 |  |
| 5.6 | 内脏清洗工作台 | 304不锈钢制作；δ=1.5mm不锈钢台面，50mm×2mm不锈钢方钢制作，高约0.8米 | 8 | 张 |  |
| 5.7 | 风淋室 | 用于分割车间进入口，380V,不锈钢制作 | 1 | 套 |  |
| 5.8 | 内脏输送自动线 | 技术说明： （1）动力装置一套，减速机采用电机功率1.5kw。 （2）气动涨紧装置，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 （3）链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 （4）链轮安装座板厚16mm （5）输送链采用欧式模锻链条，节距100mm。 （6）挂载间距1200 mm，根据工艺定 （7）轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 （8）电机减速机采用“摆线减速机 | 1 | 套 |  |
| 5.9 | 驱动装置 |  | 1 | 套 |  |
| 5.10 | 气动涨紧装置 |  | 1 | 套 |  |
| 6、肉品加工及包装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 填装工作台 | 1、不锈钢制作,不锈钢板厚δ=1.5mm,支架 40*40*2.0mm不锈钢方管 2、下配可调底脚 | 8 | 张 |  |
| 2 | 不锈钢填装输送线 | 1、输送线结构与材料机身采用SUS304*2.5T 单面拉丝不锈钢板折弯制作。 2、整机SUS304不锈钢，防护等级IP65，可直接冲洗。 3、支腿框架采用SUS304材质，规格为L50mm ×W40mm × 2.0 T 单面拉丝方管焊接制作。 4、主从动轴心采用 SUS304 不锈钢材质。 5、轴承采用不锈钢 304 轴承配塑料轴承座。 6、过渡方式：不锈钢滚筒（根据线体宽度定制）。 7、输送线驱动精研减速电机驱动（可调速）。 8、电气控制系统，电控箱 SUS304 材质制作。 9、变频器变频调速。 10、线槽采用网格状不锈钢材质。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 全自动气调保鲜包装机 | 1、全封闭真空置换：通过高氧真空泵使真空室内构成高真空度再充入混合气体，整个过程在完全密封的环境下进行，可以确保气体置换率≥99-99.5%，气体置换率直接影响产品品质。 2、原装真空泵：质量稳定，故障率低，使用寿命长。 3、三元气体混配器：该混配器气体比例与精度不受气源压力变化。包装设备基于高置换率的基础上，使得气体比例更为精确，气体混配精度好于±1%。 4、气动元件：质量稳定，使用寿命长，可保障设备长期、连续无故障运行。 5、采用压力传感器技术实现真空压力在线监测。 6、推盒杆采用卡扣快速拆装机构（拆装时间2-3秒完成）。 7、收放膜机构具有防断膜装置。 8、故障实时提示功能。 9、封口烫板高分子涂层，烫板使用寿命更长。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 整列机构 | 不锈钢材质制作 | 1 | 套 |  |
| 5 | 金属检测机+剔除器 | 1、有效通过高度：产品高度小于90mm 2、有效通过宽度：小于250mm 3、输送带宽度：200mm 4、检测灵敏度 ：FE0.8,SUS1.5（空机数值） 5、操作屏显示：中文，按键式操作（非触摸屏） 6、运行方向：面对触摸屏，从右往左 7、皮带速度：最快70m/分 8、材质、表面处理：不锈钢304 抛光处理 | 1 | 台 |  |
| 6 | 称重打印贴标机 | 1、处理量：40件/分钟（根据产品重量，包装类型而定） 2、贴标方式：吹气式贴标（6bar） 3、包装尺寸：最小40mm（L）×40mm（W）＞1mm（H）最大400mm（L）×300mm（W）＞250mm（H） 4、标签尺寸：最小30mm（W）×30mm（H） 最大104mm（W）×104mm（H） 5、工作高度：700mm-860mm 6、定量包装和不定量包装的称重模式自由切换，可开启产品检重模式，确保产品重量合规。 7、具备实时称重计价贴标功能。 8、可视化标签编辑界面，可在线编辑标签，也可通过外部电脑编辑标签内容可实现文字、流水号、日期、一维码、二维码等，及不定量包装的实际重量数据交互控制系统。 9、CP/IP通讯接口，扩展接受生产订单数据，并可外发贴标数据，可匹配产品追溯功能（可选配） 10、工业级控制系统linux，专用工业版本，大尺寸彩色触摸屏，IP65及以上防护等级2GB存储空间，超过1000种产品数据保存（可选配） | 1 | 台 |  |
| 7 | 平面流水线贴标机 | 1、贴标精度 ±2mm 2、贴标速度 30-120件/分钟 3、最大标签尺寸 长度：6mm-250mm宽度：6mm-130mm 4、标签卷筒内径 76mm 5、标签最大外径 280mm 6、配套简单，可直接安装在流水线和包装机上，独立控制或联动控制，实现自动贴标，实现无人化贴标生产； 7、应用灵活，配置不同覆标机构，可实现在平面和不平整表面贴标； 8、调整方便，调整结构采用单杆结构，标头可x/y/z六个自由度灵活可调，灵活匹配不同流水线； 9、贴标精度高，标带绕行纠偏机构防止标签走偏，细分步进电机驱动出标，标签前后位置准确； 10、智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费； | 2 | 套 |  |
| 8 | 贴标过渡输送线 | 不锈钢制作，皮带式0.25KW | 1 | 套 |  |
| 9 | 圆盘整理平台 | 1、外形尺寸（mm） Φ1400 x 820 ± 50 2、变频器功率（kw） 0.4 3、变频器速比 1:100 4、电机功率（kw） 0.37 5、电源（V/Hz） 220/50 6、主体材料 SUS 304不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 10 | 控制系统 | 1、控制柜为喷涂的钢材制造。控制柜应安装在温度介于10℃－25℃之间的干燥房间内。保护等级为IP55或更高。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 气路管道 | 气路管道主管采用镀锌或不锈钢管道 | 1 | 套 |  |
| 12 | 落地式锯骨机 | 1、全身304不锈钢拉丝处理，24v绝缘安全开关。板材厚度4.5mm。 2、锯骨机轮是双边槽轮设计锯条运行更稳，减少锯条与轮子之间的摩擦延长锯条寿命，减少锯条与轮之间肉末防止锯条打滑使费料减少 。锯条速度最高26m/s动力足切割速度快。可以量身定做可移动滑板。 3、可切割宽度(mm) 330 4、可切割高度(mm) 370 5、锯刃速度最高(m/s) 26 | 1 | 台 |  |
| 13 | 落地式绞肉机 | 1、绞刀和孔板，大功率，齿轮传动，效率高，速度快，模块化设计更使设备紧凑维护方便，托盘等可以不用工具拆下，更方便清洁。 2、生产能力：500kg/h（实际产能根据孔板孔径及操作） 3、材质：全不锈钢 4、绞刀孔板：32号 5、孔板直径选配5mm，7mm规格 | 1 | 台 |  |
| 14 | 切丁机 | 1、切丁、切丝机结构紧凑，采用优化卫生设计 2、机壳，切割刀栅均采用不锈钢材料制成 3、切刀采用双刃切削，工作效率高 4、切割的肉丁规格最小3mm，最大30mm 5、调整厚度切割旋纽，为无级调速，以满足不同切割厚度的要求 6、采用了预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀 7、超大进料仓，设有入料产品锁紧装置 8、特殊的液压动力系统、切割更加强劲有力 9、特制格栅刀片、穿透性强，连续加工肉品无粘连 10、S 型斩刀切削锋利、截面光滑、外形漂亮 11、能将-3－4摄示度的冻肉一次性切成肉丁 12、本机可适应-5℃至常温肉料正常切割 | 1 | 台 |  |
| 15 | 砍排机 | 1、触摸屏操作，可以存储各种切割尺寸要求，操作简单实用 2、采用高效动态的进料系统， 节省进料时间 3、切割刀具直接与齿轮驱动连接，动力强大，切割稳定，厚薄均匀 4、全部带有感应开关按钮，安全可靠 5、刀片、控制器、PLC、电机、减速机，确保产品质量 6、采用回程限制，大大节省了时间 7、切割厚度 1-32mm | 1 | 台 |  |
| 16 | 去皮机 | 1、整机采用优质不锈钢材料制成，铅含量低，放肉板与肉接触，干净卫生，符合国家食品安全规范。厚度调节手柄，根据客户需求，调节去皮厚度。刀片锋刃耐磨 ，猪肉切离面纹理光滑，航空插头，防水等级高。安全开关，机器采用手动和脚踏双重开关，保障工作人员的操作安全。方向一致，滚轮的转动方向与操作人员的推肉方向一致（顺时针转动），符合人体工程学的制造原理。移动式设计 ，高强度移动脚轮，机器平稳运行，空间移动自由。 2、清理方便，机器自带梳理器手柄，清洁滚轴上的肉沫。 3、机器结构优化设计，运转顺畅，安静低噪音。 4、拆卸方便，易于清洗。 5、适用于去除猪肉的表皮、肉类的剥皮、皮肉分离等功效。 6、去皮能力：18m/min 切割尺寸：500（mm） | 3 | 台 |  |
| 17 | 鲜肉切丝切片机 | 1、采用优质不锈钢整体机身设计，强度高，无污染，符合食品安全生产规范 2、表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理。 3、双刀切削，上一套刀组，对肉类进行精密切片,保证食材薄厚均匀，品质如一。 4、安全开关，防水，可有效地保护使用者的安全。 5、刀片经特殊淬火加工而成，保证食物纤维组织，切面整齐新鲜薄厚均匀。 6、悬臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。 7、加大入料口，加长刀组，工作效率高，产量大。 8、速度快，效率高，食材直接成片。 9、1500W电机功率，易启动，扭矩大，切削轻快，更省电。 10、拆卸组装容易，易于清理。 11、适用于各无骨肉类及类似榨菜等富有弹性的食物，直接成片。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电缆、桥架、穿线管 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 19 | 器具消毒池 | 1、不锈钢制作,不锈钢板厚δ=2.0mm,支架 40*40*2.0mm不锈钢方管 2、带不锈钢DN50球阀 3、不小于1800X800X800（深400） | 1 | 个 |  |
| 20 | 器具清洗池 | 1、不锈钢制作,不锈钢板厚δ=2.0mm,支架 40*40*2.0mm不锈钢方管 2、带不锈钢DN50球阀 3、不小于1800X800X800（深400） | 1 | 个 |  |
| 21 | 磨刀机 | 1、功率：150W 2、含磨刀支架、砂轮 | 1 | 台 |  |
| 22 | 磨刀台 | 不锈钢制作,不锈钢板厚δ=2.0mm,支架 40*40*2.0mm不锈钢方管 | 1 | 个 |  |
| 23 | 清洗池 | 1、不锈钢制作,不锈钢板厚δ=2.0mm,支架 40*40*2.0mm不锈钢方管 2、带不锈钢DN50球阀 | 2 | 个 |  |
| 24 | 操作台 | 不锈钢制作,不锈钢板厚δ=.1.5mm,支架 40*40*2.0mm不锈钢方管 | 2 | 个 |  |
| 25 | 周转箱 | PP材质，不小于600X400X200mm | 200 | 只 |  |
| 26 | 变频式电控柜 | 变频式控制，外壳不锈钢 | 2 | 台 |  |
| 27 | 组合式电控柜 | 组合式，外壳不锈钢 | 3 | 台 |  |
| 28 | 打包机 | 功率：不小于0.25Kw打包速度≤3秒/次 | 2 | 台 |  |
| 29 | 冷库货架 | 外尺寸1200*1000*1600mm,堆高三层,每层载重1吨 | 850 | 张 |  |
| 30 | 不锈钢移动冻肉架 | 长1400*宽650mm,内层高200mm，共6层，38×38mm/38×25mm方管，不锈钢材质 | 35 | 个 |  |
| 31 | 不锈钢包装台 | 1100mm*710mm，不锈钢板，38×38mm/38×25mm | 4 | 张 |  |
| 32 | 工作站台 | 不锈钢材质，不小于1700*1600*1100 | 1 | 张 |  |
| 33 | 工作站台 | 不锈钢材质，不小于1200*1000*1100 | 2 | 张 |  |
| 34 | 叉车托盘 | 塑材，荷重不小于1吨 | 200 | 张 |  |
| 35 | 冻肉托盘 | 上口内尺寸600mm*400mm、深120mm，冷冻分割肉用，0.8mm厚镀锌板制作 | 750 | 个 |  |
| 二、动检科研综合室设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | （1）检测通量：48孔； （2）适用耗材：0.2ml透明无裙边48孔板、八联管、PCR单管等； （3）检测通道数：≥2； （4）适用荧光素：1）通道1：FAM、 SYBR Green I等； 2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE等； （5）反应体积：5-100μl； （6）变温速度：最大升温速率≥8℃/s，最大降温速率≥6.1℃/s； （7）热盖温控范围：40℃-110℃； （8）温度均匀性：≤±0.2℃； （9）温度精确度：≤0.1℃； （10）温控范围：0.0℃-100.0℃； （11）梯度范围：35℃-100℃； （12）梯度跨度：1℃-40℃； （13）荧光检测：2秒内完成48个孔位全部通道的荧光扫描； （14）检测范围：100-1010 copies/ml； （15）激发光源：高亮免维护LED； （16）温控技术：半导体制冷片加热制冷技术 （17）操作方式：7英寸全彩屏触摸显示屏，可单机运行；同时具备内置液晶触摸屏单机操作和外接电脑操作两种不同的方式； （18）软件功能：支持绝对定量、相对定量、等温扩增、熔解曲线、高分辨熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能； （19）断电保护：瞬时断电保护，仪器重启后继续运行未完成实验 （20）语言支持：支持中/英文双语切换； （21）远程控制：可实现一台主控计算机控制10台仪器； （22）单机分析：无需电脑，在仪器上即可完成数据分析，连接专用热敏打印机可直接输出样本扩增曲线以及CT值； 配置要求： （23）主机一台； （24）安装调试试剂一盒（≥20T） | 1 | 台 |  |
|  | 核酸提取仪 | 采用磁珠分离技术，选择相应的试剂盒就可以自动地从多样品种材料如血液，组织细胞中分离纯化高纯度的核酸结构设计精巧，紫外灭菌、加热功能齐全，大尺寸触摸屏操作简便。是临床分子检测和分子生物学实验室学科研究的得力帮手。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 离心机 | 保修一年，转速：不小于12000转/秒 | 2 | 台 |  |
| 3 | 离心机 | 保修一年，转速：可以在12000转/秒上下调节 | 2 | 台 |  |
| 4 | 涡旋振荡器 | (1)转速：200转/分钟～2800转/分钟。(2)具备可固定1.5/2ml 离心管4支或15ml以下1支混匀，无需手持， | 2 | 台 |  |
| 5 | 移液器 | 粗微调联动调节装置；可调范围：0.5-10μL | 1 | 把 |  |
|  |  | 粗微调联动调节装置；可调范围：2-20μL | 1 | 把 |  |
|  |  | 粗微调联动调节装置；可调范围：100-1000μL | 1 | 把 |  |
| 6 | PCR管 | 规格0.2ml | 4 | 包 |  |
| 7 | 吸嘴 | 带滤芯，规格：10μL | 4 | 包 |  |
|  |  | 带滤芯，规格：100μL | 4 | 包 |  |
|  |  | 带滤芯，规格：1000μL | 4 | 包 |  |
| 8 | 医疗冰柜 | 1）冷冻温度低于-20度；2）冷冻能力：大于6.5kg/12h；3、不小于90L | 2 | 台 |  |
| 9 | 组织破碎仪 | 1）直流电池供电：3.7v锂电池；空载转速：1800RP（大扭矩），适用于动物、植物等组织，充电电池使用时间：不高于10HR | 1 | 台 |  |
| 10 | 高压灭菌器 | 容积：30L；温度显示105-126度；最高工作压力0.165MPa | 1 | 台 |  |
| 11 | 生物超净工作台 | （1）不低于12mm实心理化板；（2）长度不小于170CM，宽度不小于75CM | 4 | 张 |  |
| 12 | 生物安全柜 | （1）长宽高不小于1800×800×2350； （2）台面厚度不小于：12mm实芯理化板； （3）柜体组合：采三段组合式柜本，上部柜体（柜），中间（操作台面），下部柜体（内含独立式储存柜及独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）； （4）外壳：采用优质冷轧钢板折弯成型，壁厚1.0mm，经酸洗、磷化后，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 （5）内衬板：采用耐酸碱专用compact板，厚度为6mm。 （6）导流板：其材质同内衬板，导流板安装位置与角度需排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均有效排放。 （7） 操作台面：采用实验室专用13mm实芯理化板，配挡水边。耐强酸、强碱、抗腐蚀。技术指标：弯曲强度（大于等于）259Mpa;拉伸强度（大于等于113Mpa;抗压强度（大于等于）152Mpa（纵向）及147Mpa（横向）;洛氏硬度（大于等于）69；吸水率（大于等于）0.71%；耐腐蚀性；24小时耐酸强碱；密度（大于等于）1.4g/cm3.； （8）底柜：采用优质冷轧钢板折弯成型，壁厚1.0mm,经酸洗、磷化后，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 （9）底柜门板：采用优质冷轧钢板折弯成型，内外双层构造、内填隔音材料；（10）辅助进气口：安装于柜前封板下方，用冷扎钢冲制而成。可用于窗口关闭时提供气源。 （11）控制系统：采用触摸式电子开关盒电子显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制。 （12）主电路系统：采用380V三相交流继电器，过流保护和空气自动开关。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 工作站 | 保修1年，安装仪器厂家授权正版数据处理软件。 | 1 | 台 |  |
| 14 | PCR检测试剂盒 | （1）主要成分：荧光PCR反应液、引物探针混合物、无菌无核酸酶水、阳性对照、阴性对照； （2）含量规格：10份/盒；20份/盒；50份/盒； （3）加样量：3μL； （4）反应体系：20μL； （5）荧光PCR反应条件：第一阶段：≤95℃ 20秒；第二阶段：≤95℃ 1秒、60℃ 20秒 ，共40个扩增循环； （6）荧光PCR反应时间 ＜60min； （7）采集通道：FAM； （8）敏感性：＞99.8%； （9）特异性：＞99.9%； （10）批内差：＜2%； （11）批间差：＜3%； （12）实验成立的条件：阳性对照值＜35并出现典型的扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线。 （13）结果判定：阳性：待检样品 Ct 值≤36 并出现典型的扩增曲线；阴性：待检样品无 Ct 值并且无特异性扩增曲线。疑似：36＜Ct 值≤40 并出现典型的扩增曲线。 （14）贮藏条件：-20℃以下保存。 （15）有效期：12个月 | 5 | 盒 |  |
| 1 | 金标读数仪 | 最低检出限均可达到国家标准的规定，满足检测要求。提供省级以上检测报告。自动判断阴、阳性，检测数据，实现定性快速，定量分析双结合，提高检测速度和操作快捷性。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 恩诺沙星 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 3 | 氯霉素 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 4 | 磺胺类 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 5 | 五氯酚酸钠 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 6 | 呋喃唑酮 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 7 | 四环素 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 8 | 喹诺酮 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 9 | 超净工作台 | 单人单面 | 4 | 套 |  |
| 10 | 离心机 | 4000转 | 4 | 台 |  |
| 11 | 移液器 5-50ul | F3 | 4 | 把 |  |
| 12 | 移液器 10-100ul | F3 | 4 | 把 |  |
| 13 | 1.5ml离心管 | 1000个/包 | 10 | 包 |  |
| 14 | 200ul吸嘴 | 96个/盒 | 10 | 盒 |  |
| 15 | 低温冰箱 | -20度低温 | 4 | 台 |  |
| 16 | 克伦+莱克+沙丁三联检测卡 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 17 | 显微镜 | 40X | 4 | 台 |  |
| 18 | 品质检测箱 | 多组分检测（配一份检测试剂卡） | 2 | 套 |  |
| 19 | 水分测定仪 | 便携式 | 2 | 台 |  |
| 20 | 布氏杆菌抗原检测卡 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 21 | 牛结核抗原检测卡 | 20T/盒 | 5 | 盒 |  |
| 三、车辆消毒及清洗系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 智能高压洗消站 | 机身纯 304 不锈钢材质，单阀体双盘管器可同时工作，压缩空气连接到智能高压洗消站柜体内进行工作。两个卷管器分别置于左右两侧功能柱上，其中一个出水点具有高压冲水、 泡沫清洗、喷雾消毒三大功能，另外一个出水点具有高压冲水功能。药剂置于智能高压洗消站 柜体内，药液自动配比，工作压力 30KG ，采用多级离心泵；配置手动卷管器（可选自动）， 配25m 长食品级高压软管，功率：380v/4kw，双流量 40升。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 车辆进场消毒系统 | （1）根据平时经过车辆情况选择合适的立柱数量以及立柱高度。前后立柱间距为4-5米，左右立柱间距为4米左右。地喷（减速带）安装在距离立柱1米左右。感应线圈安装在距立柱3-4 米处。、全自动化操作：地磁感应自动检测车辆，自动启动喷雾消毒，消毒结束后设备自动关闭；同时有手动控制和遥控器控制模式； （2）自动上水加药，自动比例加药器无需人工配药、缺水时自动关闭； （3）省时节能：单次消毒只需十几秒钟，节能省电，同时节省时间； （4）360°无死角消毒：立柱和地喷同时喷雾，辐射车身、车底消毒彻底； （5）主机、机箱是不绣钢外加喷塑； | 1 | 套 |  |
| 3 | 车辆洗消机 | 适用于畜牧养殖、肉类加工、工业清洗等。 配置： 采用自有水泵，具备自动关枪停机功能、延时停机功能、漏电、短路、缺相、过载 保护功能；不锈钢过滤器；德国技术多功能阀体，可直接实现高压冲水、泡沫喷洒、喷雾消毒三个功能一个手柄转换，自吸式加药，内部空腔回旋，清洗剂、水和空气在阀体内部混合达到最佳比例，比同类设备覆盖面积多 60%，精准比例塞控制，耐酸碱腐蚀，配比误差低，减少药剂浪费。功能转换档密封性能好不漏水。卷管器：配置手动/自动卷管器，开放式设计，便于清洁；搭配 25m 长食品级高压软管，耐高温 90℃，耐酸碱，低温不变硬，两端均配有不锈钢液压接头。喷枪阀门：采用 304 不锈钢材质，用于喷枪管制，保护架防止阀门落地损坏。配有 1 个扇形水喷嘴、1 个扇 形泡沫喷嘴，1 个消毒喷嘴和一个喷枪加长杆，喷枪加长杆采用手握隔热套，喷枪与高压胶管和喷嘴均以快 插连接，适用于不同环境的清使用。 水电采用快插形式，连接方便快捷,比传统方式节水 75%以上，可保证 1-5 个枪头同时工作在 28-150KG 压力。 采用感应自控模式，有人用水水泵启动，无人用水水泵停止，安全节能。配静音无油空压机，减少外接气源或者车间没有气源的麻烦。 | 1 | 套 |  |
|  | 人员喷淋消毒系统 | （1）外箱体：不锈钢板/钢板静电喷塑 （2）内箱体：不锈钢板/钢板静电唢塑 （3）门：不锈钢门 （4）喷嘴材料：不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 四、无害化处理设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 无害化废弃物处理机 | 单批处理时间（h）8-12小时，有效容积2.6m³可以处理最大单只重500（kg/只），物料最高温度100℃，运行温度120-160（℃）,运行压力（Mpa)常压,主设备尺寸（长×宽×高）约4340*1830*1820尺寸偏差±5%,内外壁采用耐磨不锈钢，主电机功率7.5kw，加热系统材质不锈钢，加热方式：电加热，PLC彩色触摸屏微电脑控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 除臭装置 | 冷凝循环系统+光催化除臭装置，要求不产生危废，排放标准达标，材质不锈钢。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 提升装置 | 采用液压式提升，液压泵功率1.5KW，提升最大负荷400kg,采用斗式提升。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 冷却水循环装置 | 冷却塔功率120w，水泵功率370w | 1 | 套 |  |
| 5 | 出料装置 | 输送带输送，一键启动，出料电机功率1.1kw | 1 | 套 |  |
| 6 | 废弃物暂存冷库 | 重量约2.5吨，尺寸约长4200mm× 宽2000mm× 高3000mm，库温： -18℃以下，容量约：25m³ | 1 | 套 |  |
| 五、冷库设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 排酸间101 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷冷凝一体活塞机组 | R507A制冷剂专用压缩机，在工况-8/35℃下，制冷量≥15.5kw，输入功率≤6.8kw，压缩机自带过温保护，压缩机数量≥1台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷风机 | 制冷量≥21.2KW，翅片片距6mm,水冲霜，采用不锈钢外壳冷风机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 干燥过滤器 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电磁阀 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 5 | 膨胀阀 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 6 | 截止阀 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 7 | 截止阀 | Ф22 | 1 | 套 |  |
| 8 | 截止阀 | DN25 | 1 | 套 |  |
| 9 | 无缝钢管 | 20# | 60 | Kg |  |
| 10 | 防腐处理 | 满足国标要求 | 60 | Kg |  |
| 11 | 铜管 | 满足国标要求 | 20 | Kg |  |
| 12 | 管路附件 | 支架、弯头、三通等 | 1 | 套 |  |
| 13 | 保温 | 橡塑B1级 | 1 | m3 |  |
| 14 | 保温附件 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 15 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板，满足国标要求 | 8 | ㎡ |  |
| 16 | 型材 | 满足国标要求 | 0.5 | 吨 |  |
| 17 | 制冷剂 | R507 | 2 | Kg |  |
| 18 | 冷冻油 | 压缩机专用 | 30 | L |  |
| 19 | 辅材 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 20 | 截止阀 | DN10 | 1 | 套 |  |
| 21 | 蝶阀 | DN40 | 3 | 套 |  |
| 22 | 电动阀 | DN40 | 1 | 套 |  |
| 23 | 过滤器 | DN40 | 1 | 套 |  |
| 24 | 水流指示器 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 25 | 水管(镀锌钢管) | 满足国标要求 | 0.5 | 吨 |  |
| 26 | 保温 | 橡塑B1级 | 1 | m3 |  |
| 27 | 保温外壳 | 0.5mm厚压花铝板 | 20 | ㎡ |  |
| 28 | 电伴热带 | 30w/m | 30 | 米 |  |
| 29 | 型材 |  | 0.4 | 吨 |  |
| 30 | 附件 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 31 | 电控柜 | 含机组电源及控制 | 1 | 套 |  |
| 32 | 主机用电缆 | ZR-YJV5*10 | 60 | 米 |  |
| 33 | 主机用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 60 | 米 |  |
| 34 | 冷风机电机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 60 | 米 |  |
| 35 | 电磁阀用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 60 | 米 |  |
| 36 | 电动阀用电缆 | ZR-YJV3*1.5 | 60 | 米 |  |
| 37 | 电伴热带用电缆 | ZR-YJV2*4 | 60 | 米 |  |
| 38 | 控制线用电缆 | KVV2*1.0 | 60 | 米 |  |
| 39 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 60 | 米 |  |
| 40 | 桥架 | 满足国标要求 | 60 | 米 |  |
| 41 | 桥架附件 | 钉、连接板、接地铜片、护罩等 | 1 | 套 |  |
| 42 | 穿线管 | 满足国标要求 | 5 | 米 |  |
| 43 | 电缆附件 | 铜接头、管卡子、蛇皮管、电布、胶等 | 1 | 套 |  |
| 排酸间102~5 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中温螺杆机组 | R507A制冷剂专用压缩机，在工况-8/35℃下，制冷量≥170.9kw，输入功率≤51.4kw，压缩机自带欠相、逆相及电机高温保护，压缩机数量≥2台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 排热量≥870kw；轴流风机数量≥1台，轴流风机总风量≥100000m³/h；循环水泵水量≥70m³/h； | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷风机 | 制冷量≥46.8KW，翅片片距6mm,水冲霜，采用不锈钢外壳冷风机 | 12 | 台 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 5 | 电磁阀 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 6 | 膨胀阀 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 7 | 截止阀 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 8 | 截止阀 | Ф28 | 12 | 套 |  |
| 9 | 截止阀 | DN32 | 12 | 套 |  |
| 10 | 截止阀 | DN65 | 2 | 套 |  |
| 11 | 压力表 | -0.1~2.5MPa | 1 | 套 |  |
| 12 | 截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 13 | 安全阀用截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 14 | 安全阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 15 | 放空阀 | AMG | 1 | 套 |  |
| 16 | 排气压力调节阀 | DN65 | 1 | 套 |  |
| 17 | 无缝钢管 | 20# | 2.6 | 吨 |  |
| 18 | 防腐处理 | 满足国标要求 | 2.6 | 吨 |  |
| 19 | 铜管 | 满足国标要求 | 60 | Kg |  |
| 20 | 管路附件 | 支架、弯头、三通等 | 1 | 套 |  |
| 21 | 保温 | 橡塑B1级 | 6.2 | m3 |  |
| 22 | 保温附件 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 23 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 150 | ㎡ |  |
| 24 | 型材 | 满足国标要求 | 3 | 吨 |  |
| 25 | 制冷剂 | R507 | 0.9 | 吨 |  |
| 26 | 冷冻油 | 压缩机专用 | 120 | L |  |
| 27 | 辅材 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 28 | 截止阀 | DN10 | 4 | 套 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN100 | 12 | 套 |  |
| 30 | 蝶阀 | DN40 | 12 | 套 |  |
| 31 | 电动阀 | DN100 | 4 | 套 |  |
| 32 | 过滤器 | DN100 | 4 | 套 |  |
| 33 | 水流指示器 | 满足国标要求 | 4 | 套 |  |
| 34 | 水管(镀锌钢管) | 满足国标要求 | 3.8 | 吨 |  |
| 35 | 保温 | 橡塑B1级 | 7.6 | m3 |  |
| 36 | 保温外壳 | 0.5mm厚压花铝板 | 194 | ㎡ |  |
| 37 | 电伴热带 | 30w/m | 316 | 米 |  |
| 38 | 型材 | 满足国标要求 | 1.4 | 吨 |  |
| 39 | 附件 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 40 | 电控柜 | 含机组电源及控制 | 1 | 台 |  |
| 41 | 主机用电缆 | ZR-YJV3*120+2*70 | 30 | 米 |  |
| 42 | 主机用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 43 | 蒸发冷风机用电缆 | ZR-YJV4*4 | 40 | 米 |  |
| 44 | 蒸发冷水泵用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 40 | 米 |  |
| 45 | 冷风机电机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 960 | 米 |  |
| 46 | 电磁阀用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 960 | 米 |  |
| 47 | 电动阀用电缆 | ZR-YJV3*1.5 | 300 | 米 |  |
| 48 | 电伴热带用电缆 | ZR-YJV2*4 | 300 | 米 |  |
| 49 | 控制线用电缆 | KVV2*1.0 | 300 | 米 |  |
| 50 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 300 | 米 |  |
| 51 | 桥架 | 满足国标要求 | 170 | 米 |  |
| 52 | 桥架附件 | 钉、连接板、接地铜片、护罩等 | 1 | 套 |  |
| 53 | 穿线管 | 满足国标要求 | 60 | 米 |  |
| 54 | 电缆附件 | 铜接头、管卡子、蛇皮管、电布、胶等 | 1 | 套 |  |
| 快冷间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 低温螺杆机组 | R507A制冷剂专用压缩机，在工况-30/35℃下，制冷量≥193.1kw，输入功率≤108.4kw，压缩机自带欠相、逆相及电机高温保护，压缩机数量≥2台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 排热量≥1575kw；轴流风机数量≥3台，轴流风机总风量≥195000m³/h；循环水泵水量≥150m³/h； | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷风机 | 制冷量≥60KW，轮流水冲霜，翅片片距12mm，快冷间要求10用2备（备用冷风机轮流化霜后进入工作） | 12 | 台 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 5 | 电磁阀 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 6 | 膨胀阀 | Ф22 | 24 | 套 |  |
| 7 | 截止阀 | Ф22 | 12 | 套 |  |
| 8 | 截止阀 | Ф28 | 24 | 套 |  |
| 9 | 截止阀 | DN50 | 12 | 套 |  |
| 10 | 截止阀 | DN65 | 2 | 套 |  |
| 11 | 压力表 | -0.1~2.5MPa | 1 | 套 |  |
| 12 | 截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 13 | 安全阀用截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 14 | 安全阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 15 | 放空阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 16 | 排气压力调节阀 | DN65 | 1 | 套 |  |
| 17 | 无缝钢管 | 20# | 2 | 吨 |  |
| 18 | 无缝钢管 | 16MnDG | 5 | 吨 |  |
| 19 | 防腐处理 | 满足国标要求 | 7 | 吨 |  |
| 20 | 铜管 | 满足国标要求 | 120 | Kg |  |
| 21 | 管路附件 | 支架、弯头、三通等 | 1 | 套 |  |
| 22 | 保温 | 橡塑B1级 | 30 | m3 |  |
| 23 | 保温附件 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 24 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 400 | ㎡ |  |
| 25 | 型材 | 满足国标要求 | 3 | 吨 |  |
| 26 | 制冷剂 | R507 | 3 | 吨 |  |
| 27 | 冷冻油 | 压缩机专用 | 200 | L |  |
| 28 | 辅材 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 29 | 截止阀 | DN10 | 6 | 套 |  |
| 30 | 蝶阀 | DN50 | 24 | 套 |  |
| 31 | 蝶阀 | DN80 | 36 | 套 |  |
| 32 | 电动阀 | DN80 | 12 | 套 |  |
| 33 | 过滤器 | DN80 | 12 | 套 |  |
| 34 | 水流指示器 | 满足国标要求 | 12 | 套 |  |
| 35 | 水管(镀锌钢管) | 满足国标要求 | 8 | 吨 |  |
| 36 | 保温 | 橡塑B1级 | 20 | m3 |  |
| 37 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 500 | ㎡ |  |
| 38 | 电伴热带 | 30w/m | 500 | 米 |  |
| 39 | 型材 | 满足国标要求 | 1 | 吨 |  |
| 40 | 附件 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 41 | 库门口电控柜 | 冷间开关控制 | 1 | 台 |  |
| 42 | 主机用电缆 | ZR-YJV3*120+2*70 | 60 | 米 |  |
| 43 | 主机用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 44 | 蒸发冷风机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 90 | 米 |  |
| 45 | 蒸发冷水泵用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 30 | 米 |  |
| 46 | 冷风机电机用电缆 | ZR-YJV4*4 | 1320 | 米 |  |
| 47 | 电磁阀用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 1320 | 米 |  |
| 48 | 电动阀用电缆 | ZR-YJV3*1.5 | 1320 | 米 |  |
| 49 | 电伴热带用电缆 | ZR-YJV2*4 | 220 | 米 |  |
| 50 | 控制线用电缆 | KVV2*1.0 | 1320 | 米 |  |
| 51 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 440 | 米 |  |
| 52 | 桥架 | 满足国标要求 | 150 | 米 |  |
| 53 | 桥架附件 | 钉、连接板、接地铜片、护罩等 | 1 | 套 |  |
| 54 | 穿线管 | 满足国标要求 | 60 | 米 |  |
| 55 | 电缆附件 | 铜接头、管卡子、蛇皮管、电布、胶等 | 1 | 套 |  |
| 低温冷藏101~6 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 半封机组 | R507A制冷剂专用压缩机，在工况-28/35℃下，制冷量≥29.5kw，输入功率≤16.2kw，压缩机自带过温保护，压缩机数量≥3台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 排热量≥290kw；轴流风机数量≥1台，轴流风机总风量≥40000m³/h；循环水泵水量≥28m³/h； | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷风机 | 制冷量≥15.7KW，水冲霜，翅片片距9mm，铜管铝翅片结构冷风机 | 8 | 台 |  |
| 4 | 冷风机 | 制冷量≥21.6KW，水冲霜，翅片片距9mm，铜管铝翅片结构冷风机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 干燥过滤器 | Ф12 | 8 | 套 |  |
| 6 | 干燥过滤器 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电磁阀 | Ф12 | 8 | 套 |  |
| 8 | 电磁阀 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 9 | 膨胀阀 | Ф12 | 8 | 套 |  |
| 10 | 膨胀阀 | Ф16 | 1 | 套 |  |
| 11 | 截止阀 | Ф12 | 8 | 套 |  |
| 12 | 截止阀 | Ф16 | 9 | 套 |  |
| 13 | 截止阀 | Ф22 | 1 | 套 |  |
| 14 | 截止阀 | DN25 | 8 | 套 |  |
| 15 | 截止阀 | DN32 | 3 | 套 |  |
| 16 | 压力表 | -0.1~2.5MPa | 1 | 套 |  |
| 17 | 截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 18 | 安全阀用截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 19 | 安全阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 20 | 放空阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 21 | 无缝钢管 | 20# | 0.5 | 吨 |  |
| 22 | 无缝钢管 | 16MnDG | 1 | 吨 |  |
| 23 | 防腐处理 | 满足国标要求 | 1.5 | 吨 |  |
| 24 | 铜管 | 满足国标要求 | 100 | Kg |  |
| 25 | 管路附件 | 支架、弯头、三通等 | 1 | 套 |  |
| 26 | 保温 | 橡塑B1级 | 8 | m3 |  |
| 27 | 保温附件 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 28 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 120 | ㎡ |  |
| 29 | 型材 | 满足国标要求 | 2 | 吨 |  |
| 30 | 制冷剂 | R507 | 0.3 | 吨 |  |
| 31 | 冷冻油 | 压缩机专用 | 80 | L |  |
| 32 | 辅材 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 33 | 截止阀 | DN10 | 4 | 套 |  |
| 34 | 蝶阀 | DN40 | 13 | 套 |  |
| 35 | 蝶阀 | DN50 | 9 | 套 |  |
| 36 | 蝶阀 | DN40 | 3 | 套 |  |
| 37 | 电动阀 | DN50 | 3 | 套 |  |
| 38 | 电动阀 | DN40 | 3 | 套 |  |
| 39 | 过滤器 | DN50 | 3 | 套 |  |
| 40 | 水流指示器 | 满足国标要求 | 6 | 套 |  |
| 41 | 水管(镀锌钢管) | 满足国标要求 | 2 | 吨 |  |
| 42 | 保温 | 橡塑B1级 | 5 | m3 |  |
| 43 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 100 | ㎡ |  |
| 44 | 电伴热带 | 30w/m | 300 | 米 |  |
| 45 | 型材 | 满足国标要求 | 2 | 吨 |  |
| 46 | 附件 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 47 | 库门口电控柜 | 低温冷藏库101~103冷间开关控制 | 1 | 台 |  |
| 48 | 库门口电控柜 | 低温冷藏库104~107冷间开关控制 | 1 | 台 |  |
| 49 | 主机用电缆 | ZR-YJV3*35+2*16 | 30 | 米 |  |
| 50 | 主机用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 51 | 蒸发冷风机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 30 | 米 |  |
| 52 | 蒸发冷水泵用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 30 | 米 |  |
| 53 | 冷风机电机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 305 | 米 |  |
| 54 | 电磁阀用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 305 | 米 |  |
| 55 | 电动阀用电缆 | ZR-YJV3*1.5 | 235 | 米 |  |
| 56 | 电伴热带用电缆 | ZR-YJV2*4 | 235 | 米 |  |
| 57 | 控制线用电缆 | KVV2*1.0 | 235 | 米 |  |
| 58 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 235 | 米 |  |
| 59 | 桥架 | 满足国标要求 | 100 | 米 |  |
| 60 | 桥架附件 | 钉、连接板、接地铜片、护罩等 | 1 | 套 |  |
| 61 | 穿线管 | 满足国标要求 | 45 | 米 |  |
| 62 | 电缆附件 | 铜接头、管卡子、蛇皮管、电布、胶等 | 1 | 套 |  |
| 低温冷藏107~112 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 半封机组 | R507A制冷剂专用压缩机，在工况-28/35℃下，制冷量≥27.2kw，输入功率≤14.9kw，压缩机自带过温保护，压缩机数量≥3台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 排热量≥290kw；轴流风机数量≥1台，轴流风机总风量≥40000m³/h；循环水泵水量≥28m³/h； | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷风机 | 制冷量≥21.6KW，水冲霜，翅片片距9mm，铜管铝翅片结构冷风机 | 6 | 台 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | Ф16 | 6 | 套 |  |
| 5 | 电磁阀 | Ф16 | 6 | 套 |  |
| 6 | 膨胀阀 | Ф16 | 6 | 套 |  |
| 7 | 截止阀 | Ф16 | 6 | 套 |  |
| 8 | 截止阀 | Ф22 | 6 | 套 |  |
| 9 | 截止阀 | DN32 | 8 | 套 |  |
| 10 | 压力表 | -0.1~2.5MPa | 1 | 套 |  |
| 11 | 截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 12 | 安全阀用截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 13 | 安全阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 14 | 放空阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 15 | 无缝钢管 | 20# | 0.6 | 吨 |  |
| 16 | 无缝钢管 | 16MnDG | 1 | 吨 |  |
| 17 | 防腐处理 | 满足国标要求 | 1.6 | 吨 |  |
| 18 | 铜管 | 满足国标要求 | 100 | Kg |  |
| 19 | 管路附件 | 支架、弯头、三通等 | 1 | 套 |  |
| 20 | 保温 | 橡塑B1级 | 8 | m3 |  |
| 21 | 保温附件 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 22 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 100 | ㎡ |  |
| 23 | 型材 | 满足国标要求 | 2 | 吨 |  |
| 24 | 制冷剂 | R507 | 0.5 | 吨 |  |
| 25 | 冷冻油 | 压缩机专用 | 60 | L |  |
| 26 | 辅材 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 27 | 截止阀 | DN10 | 6 | 套 |  |
| 28 | 蝶阀 | DN40 | 30 | 套 |  |
| 29 | 电动阀 | DN40 | 6 | 套 |  |
| 30 | 过滤器 | DN40 | 6 | 套 |  |
| 31 | 水流指示器 | 满足国标要求 | 6 | 套 |  |
| 32 | 水管(镀锌钢管) | 满足国标要求 | 3 | 吨 |  |
| 33 | 保温 | 橡塑B1级 | 10 | m3 |  |
| 34 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 220 | ㎡ |  |
| 35 | 电伴热带 | 30w/m | 500 | 米 |  |
| 36 | 型材 | 满足国标要求 | 2 | 吨 |  |
| 37 | 附件 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 38 | 库门口电控柜 | 低温冷藏库108~112冷间开关控制 | 1 | 台 |  |
| 39 | 主机用电缆 | ZR-YJV3*35+2*16 | 30 | 米 |  |
| 40 | 主机用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 41 | 蒸发冷风机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 30 | 米 |  |
| 42 | 蒸发冷水泵用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 30 | 米 |  |
| 43 | 冷风机电机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 360 | 米 |  |
| 44 | 电磁阀用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 360 | 米 |  |
| 45 | 电动阀用电缆 | ZR-YJV3*1.5 | 360 | 米 |  |
| 46 | 电伴热带用电缆 | ZR-YJV2*4 | 360 | 米 |  |
| 47 | 控制线用电缆 | KVV2*1.0 | 360 | 米 |  |
| 48 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 360 | 米 |  |
| 49 | 桥架 | 满足国标要求 | 70 | 米 |  |
| 50 | 桥架附件 | 钉、连接板、接地铜片、护罩等 | 1 | 套 |  |
| 51 | 穿线管 | 满足国标要求 | 30 | 米 |  |
| 52 | 电缆附件 | 铜接头、管卡子、蛇皮管、电布、胶等 | 1 | 套 |  |
| 热分割小刀手分割间.一层穿堂.月台1~5 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 高温螺杆机组 | R507A制冷剂专用压缩机，在工况0/35℃下，制冷量≥169.3kw，输入功率≤36.6kw，压缩机自带欠相、逆相及电机高温保护，压缩机数量≥4台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 排热量≥1690kw；轴流风机数量≥3台，轴流风机总风量≥237000m³/h；循环水泵水量≥150m³/h； | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷风机 | 制冷量≥33.6KW，翅片片距4.5mm,自然化霜，采用不锈钢外壳冷风机，低噪音风扇 | 8 | 台 |  |
| 4 | 冷风机 | 制冷量≥38.7KW，翅片片距4.5mm,自然化霜，采用不锈钢外壳冷风机，低噪音风扇 | 8 | 台 |  |
| 5 | 冷风机 | 制冷量≥25.8KW，翅片片距4.5mm,自然化霜，采用不锈钢外壳冷风机，低噪音风扇 | 4 | 台 |  |
| 6 | 冷风机 | 制冷量≥22KW，翅片片距4.5mm,自然化霜，采用不锈钢外壳冷风机，低噪音风扇 | 4 | 台 |  |
| 7 | 冷风机 | 制冷量≥44.0KW，翅片片距4.5mm,自然化霜，采用不锈钢外壳冷风机，低噪音风扇 | 2 | 台 |  |
| 8 | 干燥过滤器 | Ф16 | 8 | 套 |  |
| 9 | 干燥过滤器 | Ф22 | 18 | 套 |  |
| 10 | 电磁阀 | Ф16 | 8 | 套 |  |
| 11 | 电磁阀 | Ф22 | 18 | 套 |  |
| 12 | 膨胀阀 | Ф16 | 4 | 套 |  |
| 13 | 膨胀阀 | Ф16 | 4 | 套 |  |
| 14 | 膨胀阀 | Ф22 | 16 | 套 |  |
| 15 | 膨胀阀 | Ф22 | 2 | 套 |  |
| 16 | 截止阀 | Ф16 | 8 | 套 |  |
| 17 | 截止阀 | Ф22 | 26 | 套 |  |
| 18 | 截止阀 | Ф28 | 18 | 套 |  |
| 19 | 截止阀 | DN20 | 4 | 套 |  |
| 20 | 截止阀 | DN25 | 20 | 套 |  |
| 21 | 截止阀 | DN32 | 2 | 套 |  |
| 22 | 截止阀 | DN100 | 2 | 套 |  |
| 23 | 压力表 | -0.1~2.5MPa | 1 | 套 |  |
| 24 | 截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 25 | 安全阀用截止阀 | DN20 | 1 | 套 |  |
| 26 | 安全阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 27 | 放空阀 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 28 | 排气压力调节阀 | DN100 | 1 | 套 |  |
| 29 | 无缝钢管 | 20# | 5 | 吨 |  |
| 30 | 防腐处理 | 满足国标要求 | 5 | 吨 |  |
| 31 | 铜管 | 满足国标要求 | 200 | Kg |  |
| 32 | 管路附件 | 支架、弯头、三通等 | 1 | 套 |  |
| 33 | 保温 | 橡塑B1级 | 8 | m3 |  |
| 34 | 保温附件 | 满足国标要求 | 1 | 套 |  |
| 35 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 200 | ㎡ |  |
| 36 | 型材 | 满足国标要求 | 6 | 吨 |  |
| 37 | 融霜排水管 | 镀锌钢管 | 2 | 吨 |  |
| 38 | 融霜排水管保温 | 橡塑B1级 | 5 | m³ |  |
| 39 | 保温外壳 | 0.5mm厚铝板 | 180 | ㎡ |  |
| 40 | 制冷剂 | R507 | 2 | 吨 |  |
| 41 | 冷冻油 | 压缩机专用 | 200 | L |  |
| 42 | 辅材 | 连接件、漆、胶等 | 1 | 套 |  |
| 43 | 库门口电控柜 | 发货月台2、5冷间开关控制 | 1 | 台 |  |
| 44 | 库门口电控柜 | 热小刀手分割间开关控制 | 1 | 台 |  |
| 45 | 库门口电控柜 | 发货月台3、一层穿堂开关控制 | 1 | 台 |  |
| 46 | 主机用电缆 | ZR-YJV3*70+2*35 | 60 | 米 |  |
| 47 | 主机用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 48 | 蒸发冷风机用电缆 | ZR-YJV4*4 | 90 | 米 |  |
| 49 | 蒸发冷水泵用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 30 | 米 |  |
| 50 | 冷风机电机用电缆 | ZR-YJV4*2.5 | 1820 | 米 |  |
| 51 | 电磁阀用电缆 | ZR-YJV2*1.5 | 1820 | 米 |  |
| 52 | 控制线用电缆 | KVV2*1.0 | 910 | 米 |  |
| 53 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 910 | 米 |  |
| 54 | 桥架 | 满足国标要求 | 495 | 米 |  |
| 55 | 桥架附件 | 钉、连接板、接地铜片、护罩等 | 1 | 套 |  |
| 56 | 穿线管 | 满足国标要求 | 130 | 米 |  |
| 57 | 电缆附件 | 铜接头、管卡子、蛇皮管、电布、胶等 | 1 | 套 |  |
| 六、备用发电机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 柴油机 | 柴油机功率 880KW/968KW 汽缸数 6 缸径*行程（mm) 200*210 型式 直列、水冷、四冲程 、立式 进气方式 废气涡轮增压、水空中冷 燃烧方式 直喷燃烧室 活塞总排量（L) 39.584L 燃油消耗率（g/kw.h) ≤210g/kw.h 冷却方式 水冷 启动方式 电启动 润滑方式 压力与飞溅润滑 | 2 | 套 |  |
| 2 | 发电机 | 功率 ≥900KW 电流 ≥1620A 电压 ≥400/230V 频率 ≥50HZ 转速 ≥1500rpm 功率因数 0.8 相数 三相四线 防护等级 ≥IP22 | 2 | 套 |  |
| 3 | 散热器 | 符合相关标准，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 2 | 项 |  |
| 4 | 消音器 | 符合相关标准，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 2 | 项 |  |
| 5 | 空滤器 | 符合相关标准，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 2 | 项 |  |
| 6 | 蓄电池 | 符合相关标准，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 8 | 项 |  |
| 7 | 机油防冻液 | 符合相关标准，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 1 | 项 |  |
| 8 | 电瓶连接线 | 国标 | 4 | 项 |  |
| 9 | 进出油管 | 符合相关标准，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 4 | 项 |  |
| 10 | 控制器 | 根据设备定制，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 1 | 项 |  |
| 11 | 并机柜 | 根据设备定制，与厂家提供的柴油发电机组配套 | 1 | 项 |  |
| 七、其他生产配套设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 供蒸汽系统 | 配2组电加热蒸汽发生器，配有软水处理系统 | 1 | 项 |  |
| 2 | 空气压缩系统 | 空压系统（含以储气罐、干燥机、油水分离器）为用气设备提供气源，包含：螺杆空压机（排气压力1.0MPa）1m³储气罐（2只）油水分离及干燥装置 | 1 | 项 |  |
| 3 | 地磅 | 1、称重5吨 2、高精度A/D转换，可读性达1/30000； 3、调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差； 4、特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力； 5、零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置； 6、零数宇滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置； 7、可随机充电，具有欠压指示及保护装置； 8、随机配置6V/4AH免维护蓄电池； 9、可选配5 芯通讯接口； | 1 | 套 |  |
| 4 | 固定剪叉升降平台（2200mm*6000mm） | 1、台面外形尺寸≥2200x6000mm 2、伸展高度≥3800mm 3、装备载重≥ 500OKG 4、除液压泵外，整体采用镀锌材料 | 5 | 套 |  |
| 5 | 固定剪叉升降平台（3300mm*5325mm） | 1、台面外形尺寸：3300x5325mm 2、整机最大尺寸：3900×5400mm 3、台面最低高度：380mm 4、起开行程≥4800mm 5、装备载重≥ 500OKG 6、台面上铺花纹板，一方对向进出貨，两方护栏商度2米，两侧导轨采用14#工字期制作 7、提升链条：重型排徒 8、动力系统外置，液压站功率≥75KW 9、除液压泵外，整体采用镀锌材料 | 2 | 套 |  |
| 环保设备 |  |  |  |  |  |
| 八、污水处理设备(1500吨/天) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 粗格栅 | 栅宽：500mm，栅隙：3mm； 渠深：≥3.3m，落渣高度不小于0.7m； 材质：框架、齿耙全不锈钢S304； | 1 | 台 |  |
| 2 | 集水池提升泵 | 流量：100m3/h；扬程：15m；功率：7.5kw； 潜污泵，2用1备，含耦合装置 | 3 | 台 |  |
| 3 | 集水池泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）； | 3 | 套 |  |
| 4 | 细格栅 | 流量：≥110m3/h，栅隙：≤1mm； 材质：304不锈钢； 带自动冲洗装置，水压≥3bar。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 隔油池刮油刮泥机 | 隔油池宽度：4m； 材质：水下不锈钢S304，水上碳钢防腐。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 排油渣装置 | 含排沉渣泵2台，排油泵1台。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 调节池提升泵 | 流量：75m3/h,扬程：12m,功率：4kw; 潜污泵，1用1备，含耦合装置。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 调节池泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 调节池出水电磁流量计 | 电磁式，管径DN150，橡胶衬里，一体式。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 事故池提升泵 | 流量：40m3/h,扬程：10m,功率：2.2kw; 潜污泵，1用1备，含耦合装置。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 事故池泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 预处理搅拌系统 | 非标，预处理单元配套； 气搅负荷：≥0.025m3/m2·min。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 搅拌风机 | 风量：6.59m3/min，压力：7000mm；功率：15kw 形式：罗茨风机，变频运行； 1用1备。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 气浮设备 | 处理能力：≥62.5m3/h； 材质：主体采用碳钢防腐； 包括主机、溶气系统、刮渣收集、空压机、泵、阀门、仪表、电控、栏杆及支撑系统等全套设备。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 气浮加药系统 | 铁盐加药系统： 储罐容量：≥10m3，含加药泵及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、液位计）等； 储罐材质：PE加厚、加强； PAM加药系统：自动溶药系统，处理能力≥1500L/h，含加药泵、搅拌机及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器）等； 溶药箱材质：不锈钢S304； 桨叶、搅拌轴材质：不锈钢S304； PH加药系统： 储罐容量：≥10m3，含加药泵及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、液位计）等； 储罐材质：PE加厚、加强。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 污泥池2提升泵 | 流量：45m3/h,扬程：15m,功率：4.0kw; 潜污泵，1用1备，含耦合装置。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 污泥池2提升泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）。 | 2 | 套 |  |
| 18 | 污泥池2搅拌系统 | 非标，污泥池2配套； 气搅负荷：≥0.025m3/m2·min。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 水解池填料 | 组合填料，Ф150*80*4000。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 水解池填料支架 | 非标 | 1 | 套 |  |
| 21 | AP池潜水搅拌 | 功率≥1.5kw； 材质：主体及安装附件材质为不锈钢S304。 | 1 | 台 |  |
| 22 | AN池潜水搅拌 | 功率≥3kw； 材质：主体及安装附件材质为不锈钢S304。 | 2 | 台 |  |
| 23 | 曝气管 | 形式：管式曝气器 规格：Ф69*750mm 满足风量及好氧曝气池搅拌需求 | 1 | 套 |  |
| 24 | 混合液回流泵 | 流量：≥250m3/h； 主体及部分安装附件材质：不锈钢S304； 1用1备。 | 2 | 台 |  |
| 25 | 溶解氧测定仪 | 参数：测量范围是0～20 mg/L，精度±0.5%。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 曝气鼓风机 | 风量：37m3/min，压力：6000mm； 形式：空气悬浮风机； 1用1备。 | 2 | 台 |  |
| 27 | 二沉池刮吸泥机 | 非标，与矩形二沉池配套； 宽度：6m； 包括工作桥、刮臂、刮泥板组件、驱动机构、吸泥泵、系统控制柜、含液面浮渣收集装置、挡板、等全套； 材质：水下不锈钢S304水上碳钢防腐。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 二沉池出水堰板 | 堰板：三角形出水堰板，S304不锈钢材质，厚度≥2.7mm，调节范围不小于30mm，出水堰板和出水槽之间采用厚度不低于8mm厚的橡胶板密封；固定螺栓为S304材质。 挡渣板：宽度≥400mm，S304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 中间池提升泵 | 流量：75m3/h,扬程：12m,功率：4kw; 潜污泵，1用1备，含耦合装置 | 2 | 台 |  |
| 30 | 中间池提升泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）； | 2 | 套 |  |
| 31 | 深度处理系统 | 处理能力：62.5m3/h，含搅拌系统、中心传动刮泥机(直径5m,池深6m)、填料及支架、冲洗系统、出水堰板、污泥泵等装置。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 深度处理加药系统 | 混凝加药系统： 储罐容量：≥10m3，含加药泵及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、液位计）等； 储罐材质：PE加厚、加强； 助凝加药泵、搅拌机及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器）等； PH加药泵及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、液位计）等； 助凝剂溶药箱及PH加药储罐与气浮系统共用。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 清水池提升泵 | 流量：12.5m3/h,扬程：10m 潜污泵，1用1备，含耦合装置。 | 2 | 台 |  |
| 34 | 清水池提升泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）。 | 2 | 套 |  |
| 35 | 回用水处理系统 | 处理能力：12.5m3/h，含回用水生化风机、曝气器、MBR膜及支架、膜风机、产水泵、污泥泵、流量计、MBR运行及维护加药装置等。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 污泥池1提升泵 | 流量：23m3/h,扬程：14m,功率：2.2kw; 潜污泵，1用1备，含耦合装置。 | 2 | 台 |  |
| 37 | 污泥池1提升泵提升附件 | 非标，配套导轨、导链不锈钢S304； 配套龙门架、 手拉葫芦（手链S304）。 | 2 | 套 |  |
| 38 | 污泥池1搅拌系统 | 非标，污泥池1配套； 气搅负荷：≥0.025m3/m2·min。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 叠螺脱水机 | 包括控制柜、絮凝调制箱等； 绝干泥处理能力：200～340kg/h； 污泥脱水后含水率：≤87%； 材质：不锈钢S304。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 污泥调理剂 加药系统 | 自动溶药装置，处理能力≥1000L/h，含加药泵计量泵及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器）等； 溶药箱材质：不锈钢S304； 桨叶、搅拌轴材质：不锈钢S304。 | 1 | 套 |  |
| 41 | 污泥收集斗 | 非标，碳钢防腐 | 1 | 套 |  |
| 42 | 消毒加药系统 | 消毒加药系统： 储罐容量：≥5m3，含加药泵及配件（如Y型过滤器、安全阀、背压阀、液位计）等； 加药箱材质：PE加厚、加强。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 静压液位计 | 投入式液位计，量程0-7m； 电极≥316L； 根据现场情况配二次表，电压24VDC，输出4～20mA，防护等级IP65； 具有防堵功能的；池内设置高低液位报警。 | 9 | 台 |  |
| 44 | 除臭系统 | 除臭工艺：化学+离子； 含化学喷淋塔、循环水泵、加药系统、离子除臭设备、风机、烟囱、除臭罩、电缆桥架及电气控制系统，加药及除臭收集管路，配套的仪表及循环水、给排水管。 | 1 | 套 |  |
| 45 | 在线监测仪表 | 数量：COD、氨氮、总磷、总氮各1套； 通讯接口：具有RS-232或RS-485标准通讯接口；具有4～20mA标准工业模拟量输出； 具有常规、应急（连续）、质控、运维等运行模式； 采水功能：自带AC220V采水泵接口，直接驱动和控制采水泵工作，无需单独外接控制器； 配数采仪。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 电控柜及自控系统 | 结合现场设备调控需求非标定制；电源：三相四线制AC380V,±10%；室内电控柜/箱材质碳钢喷塑，室外电控箱/按钮箱材质不锈钢防雨，电缆下进下出；所有元器件、材料均应符合最新的中国国家标准。系统架构采用“现场层-控制层-监控层”的三层结构，控制模式有“就地手动”、“远程手动”、“远程自动”，CPU处理能力和I/O点数需预留20%以上。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 电缆/桥架/穿线管 | 所有材料应符合最新的中国国家标准 电缆选型符合污水厂安装规程规范，铜芯电缆；电缆桥架为钢制桥架，中间加隔板。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 管道、支架等安装材料 | 加药管材：PVC-U 、PPR 、PE、S304管道； 空气、污水、污泥管道：主要采用S304、碳钢、PE、PVC； 建筑物内工艺给排水管：材质：PPR/UPVC； 阀门、法兰：阀门材质根据工艺确定，和管道材质一致。 | 1 | 套 |  |
| 49 | 污泥菌种 | 满足工艺运行要求 | 1 | 套 |  |
| 九、废气收集处理设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 单位 | 数量 |  |
| 待宰栏除臭系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 碱洗喷淋塔 |  |  |  |  |
| 1.1 | 碱洗喷淋塔 | Q=30000m³/h， 本体：PP，内含两层喷淋；一层丝网除雾器；一层折流板除雾器 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 填料 | φ50鲍尔环，PP | 14.5 | m3 |  |
| 1.3 | 循环水箱 | V≥2.7m³，PP | 1 | 个 |  |
| 2 | 循环水泵 | Q=60m3/h；H=28m；N=7.5kW，过流不锈钢，1用1备 | 2 | 台 |  |
| 3 | 循环水及给排水管道和附件 | 配套规格，含管路中管配件等，UPVC | 1 | 套 |  |
| 4 | 液位计 | 0～1.5m | 1 | 台 |  |
| 5 | PH计 | 0～14 | 1 | 台 |  |
| 6 | 加药箱 | 1000L，PE，含搅拌器 | 1 | 个 |  |
| 7 | 加药泵 | 315L/h；N=0.25kW，泵头PVC | 1 | 台 |  |
| 8 | 加药系统管路 | 配套规格，含管路中管配件等，UPVC | 1 | 套 |  |
| 9 | 等离子设备 | Q=30000m³/h 主要材质：304 不锈钢；丝网过滤器； 功率：9.6kW | 1 | 套 |  |
| 10 | 风机 | Q=30000m3/h,P=3500Pa,N=55kW，玻璃钢离心风机带隔音罩 | 1 | 台 |  |
| 11 | 设备间连接管路及支架 | 含阀门、管路及附件等；玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 12 | 烟囱 | DN1000，H=15m，含井字架、检测平台及Z字梯、含烟囱帽 | 1 | 套 |  |
| 13 | 控制柜 | 供电电源：三相四线制AC380V,±10%；电控柜室外不锈钢防雨，电缆下进下出；所有元器件、材料均应符合最新的中国国家标准。风机采用变频控制，系统自带PLC、触摸屏控制系统，预留以太网接口，以便数据上传至污水站中控。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 电缆及桥架 | 所有材料应符合最新的中国国家标准 电缆选型符合污水厂安装规程规范，铜芯电缆；电缆桥架为钢制桥架，中间加隔板。 | 1 | 套 |  |
| 屠宰车间除臭系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 碱洗喷淋系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 碱洗喷淋塔 | Q=50000m³/h 本体：PP内含两层喷淋；一层丝网除雾器；一层折流板除雾器 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 填料 | φ50鲍尔环，PP | 30 | m3 |  |
| 1.3 | 循环水箱 | V≥2.7m³，PP | 1 | 个 |  |
| 2 | 循环水泵 | Q=100m3/h；H=26m；N=11kW，过流不锈钢，1用1备 | 2 | 台 |  |
| 3 | 循环水及给排水管道和附件 | 配套规格，含管路中管配件等，UPVC | 1 | 套 |  |
| 4 | 液位计 | 0～1.5m | 1 | 台 |  |
| 5 | PH计 | 0～14 | 1 | 台 |  |
| 6 | 加药箱 | 1000L，PE，含搅拌器 | 1 | 个 |  |
| 7 | 加药泵 | 315L/h；N=0.25kW，泵头PVC | 1 | 台 |  |
| 8 | 加药系统管路 | 配套规格，含管路中管配件等，UPVC | 1 | 套 |  |
| 9 | 等离子设备 | Q=50000m³/h 主要材质：304不锈钢，丝网过滤器； 功率：16kW | 1 | 套 |  |
| 10 | 风机 | Q=50000m³/h,P=3500Pa,N=75kW，玻璃钢离心风机带隔音罩 | 1 | 台 |  |
| 11 | 设备间连接管路及支架 | 含阀门、管路及附件等；玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 12 | 烟囱 | DN1200，H=15m，含井字架、检测平台及Z字梯、含烟囱帽 | 1 | 套 |  |
| 13 | 控制柜 | 供电电源：三相四线制AC380V,±10%；电控柜室外不锈钢防雨，电缆下进下出；所有元器件、材料均应符合最新的中国国家标准。风机采用变频控制，系统自带PLC、触摸屏控制系统，预留以太网接口，以便数据上传至污水站中控。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 电缆及桥架 | 所有材料应符合最新的中国国家标准 电缆选型符合污水厂安装规程规范，铜芯电缆；电缆桥架为钢制桥架，中间加隔板。 | 1 | 套 |  |
| 固废暂存间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格配置 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 碱洗喷淋塔 |  |  |  |  |
| 1.1 | 碱洗喷淋塔 | Q=1500m³/h 本体：PP；内含一体化水箱；一层喷淋；一层折流板除雾器 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 填料 | φ50鲍尔环，PP | 0.7 | m3 |  |
| 2 | 循环水泵 | Q=3m3/h；H=23m；N=0.37kW，"过流不锈钢1用1备" | 2 | 台 |  |
| 3 | 循环水及给排水管道和附件 | 配套规格，含管路中管配件等，UPVC | 1 | 套 |  |
| 4 | 液位计 | 0～1.5m | 1 | 台 |  |
| 5 | PH计 | 0～14 | 1 | 台 |  |
| 6 | 等离子设备 | Q=1500m³/h 主要材质：304不锈钢 ，丝网过滤器 功率：0.48kW | 1 | 套 |  |
| 7 | 风机 | Q=1500m3/h,P=1500Pa,N=2.2kW，玻璃钢离心风机带隔音罩 | 1 | 台 |  |
| 8 | 设备间连接管路及支架 | 含阀门、管路及附件等；玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 9 | 烟囱 | DN250，H=15m，含井字架、检测平台及Z字梯、含烟囱帽 | 1 | 套 |  |
| 10 | 控制柜 | 供电电源：三相四线制AC380V,±10%；电控柜室外不锈钢防雨，电缆下进下出；所有元器件、材料均应符合最新的中国国家标准。系统自带PLC、触摸屏控制系统，预留以太网接口，以便数据上传至污水站中控。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 电缆及桥架 | 所有材料应符合最新的中国国家标准 电缆选型符合污水厂安装规程规范，铜芯电缆；电缆桥架为钢制桥架，中间加隔板 | 1 | 套 |  |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 7名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | 1、资格审查文件。（内含 1 正 6 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 6 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 全国招标采购公共服务平台 |  | https://www.hnzbcgxxw.com/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ说明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳江市阳东区食品集团有限公司，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2  同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目交货期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备部份 | 设备技术响应情况 | 3分 | 根据投标设备的技术参数响应招标文件要求情况进行评分，带“▲”号的重要技术参数中每负偏离或不响应的一项扣1分。 注：如技术要求中有明确要求提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《技术条款偏离一览表》的响应情况为准，不提供不得分。 |
| 2 |  | 工艺方案设计 | 15分 | 根据投标人所提供的工艺方案设计进行综合评审： 1.提供工艺设计方案，及相关材料能够体现工艺的先进性、科学性容详细周全，有针对本项目的深化设计方案、实施细则，对项目总体理解全面到位，各部分工作内容的分析详细合理，重难点分析详细，应对措施合理，方案科学合理、完全符合项目需求，针对性强、可操作性强，优于或满足采购需求，得15分； 2.提供工艺设计方案，对项目总体理解有论述，论述完整，有重难点分析及简单的应对措施，方案符合项目釆购需求，具有可操作性的，基本满足采购需求，得10分； 3.提供工艺设计方案，对项目总体理解有论述但不足，有重难点分析及简单的应对措施但不足，方案符合项目釆购需求，具有可操作性的，部分满足采购需求，得6分； 4.提供工艺设计方案，作业内容包含招标文件规定的内容，但内容空泛，简单的，未能满足采购需求，得2分； 5.不提供不得分。 |
| 3 | 环保设备部份 | 工艺布置图 | 8分 | 根据投标人提供的项目工艺布置图进行评分： 1.提供工艺布置图，各建构筑物结构及形式、尺寸及标高均明确，工艺设备布置图完善、清晰、合理的，优于或满足采购需求，得8分； 2.提供工艺布置图，工艺设备及工艺安装基本满足采购需求，得5分； 3.提供工艺布置图，工艺设备及工艺安装部分满足采购需求，得3分； 4.提供工艺布置图，但存在不合理的，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供设计布置图不得分。 |
| 4 |  | 方案及工艺计算书 | 8分 | 根据投标人对项目提供的方案及工艺计算书进行综合评审： 1.提供方案及计算书，设计方案合理，各单体设计参数及计算过程详细合理，符合国家规范要求及项目特点及需求的，优于或满足采购需求，得8分； 2.提供方案及计算书，方案较不合理，或主要单体计算书及依据不清晰的，基本满足采购需求，得5分； 3.提供方案及计算书，方案存在不合理，或主要单体计算书及依据不明确的，部分满足采购需求，得3分； 4.只提供方案或计算书，存在不合理的，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供方案及工艺计算书不得分。 |
| 5 |  | 工艺调试及试运行 | 6分 | 根据投标人对项目提供的工艺调试及试运行进行综合评审： 1.调试步骤合理，污泥接种量合适，调节手段完善，药剂估算品类齐全，药剂量合理，运行费用计算详细，吨水运行费合理，优于或满足采购需求，得6分； 2.调试步骤较合理，污泥接种量较合适，调节手段较完善，基本满足采购需求，得4分； 3.调试步骤存在不合理，污泥接种量不够合适，调节手段不够完善，部分满足采购需求，得2分； 4.调试步骤不合理，污泥接种量不合适，调节手段不完善，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供不得分。 |
| 合计 |  |  | 40分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备部份 | 同类业绩 | 6分 | 投标人提供2021年1月1日至今同类（指与生猪屠宰生产线相关的同类）项目业绩的，每提供一份得3分，满分6分。 注：须提供合同复印件，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 |  | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人的售后服务方案进行评分： 1.提供售后服务承诺内容的具有科学完整性、可行性，有免费保修期限、现场服务、服务响应、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施，具有可操作性，针对性强，优于或满足采购需求，得8分； 2.提供售后服务方案较合理，具有可行性，有免费保修期限、现场服务、服务响应、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施，基本满足采购需求，得5分； 3.提供售后服务方案不够合理，具有一定的可行性，有免费保修期限、现场服务、服务响应、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施，但整体缺乏针对性的，部分满足采购需求，得3分； 4.提供的售后服务方案简单，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供不得分。 |
| 3 | 环保设备部份 | 同类业绩 | 8分 | 1.投标人提供2021年1月1日至今同类（指与生猪或家禽屠宰类污水处理相关的同类）项目业绩①：7000（含）吨/日及以上的，提供一份得2分，满分2分；②5000（含）～7000（不含）吨/日的，提供一份得1分，满分2分；③1500（含）～5000（不含）吨/日的，每提供一份得0.5分，满分1分；污水业绩满分5分。 2.投标人提供2021年1月1日至今同类（指与生产车间废气处理相关的同类）项目业绩，①：400000（含）m³/h及以上的，得1分，②：100000（含）～400000m³/h的（不含），得1分，③：30000（含）～100000（不含）m³/h的，得1分，生产车间除臭业绩满分3分。 注：须提供合同复印件，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 |  | 售后服务方案 | 8分 | 根据各投标人的售后服务方案进行评分： 1.对产品质量有完善的保障机制；培训计划条理清晰，内容分明，操作性强；能在方案中针对体现阶段性工作的重点和难点，维护保养安排合理，售后的便利性优，优于或满足采购需求，得8分； 2.对产品质量有保障机制；培训计划条理较清晰，内容较分明，操作性较强；维护保养安排较合理，售后便利性较好，基本满足用户需求，得5分； 3.对产品质量有一定的保障机制；培训计划条理不够清晰，内容不够分明，操作性一般；维护保养安排一般，售后便利性一般，部分满足用户需求，得3分； 4.对产品没有保障机制；培训计划条理模糊，内容不分明，操作性差；维护保养安排差，售后便利性差，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供不得分。 |
| 合计 |  |  | 30分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据 项目（采购编号：）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 本项目接受联合体投标 | 联合体成员不得超3家，联合体投标时，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务。（提供联合体协议） |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：）（项目编号：），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 须满足带“★”号要求 | ★投标人须承诺中标后无偿提供不少于合同金额的5%款项助力有利项目运营、发展的公共设施建设（公共设施具体以采购人实际建设为准）。（提供《承诺函》，格式自拟） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：）招标（项目编号：）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）的投标邀请（项目编号:），我方正式响应投标并提交投标文件  份正本和  份副本，电子文件  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年月 日

- 附件七：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的    （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：   ）招标（项目编号：  ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

附件1

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

附件2

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目          部分，（乙公司全称）负责本项目          部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额          %的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式    份，随投标文件装订    份，送采购人      份，联合体成员各一份；副本一式    份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：   （盖章）     ，乙公司全称：   （盖章）     ，……公司全称：   （盖章）     ，

年    月    日，    年    月    日，    年    月    日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。