市场询价采购

询  价  文  件

| 项目编号 | : | YX-20260522-02 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 阳西县实验小学IP数字广播系统设备采购项目 |
| 采购人 | ： | 阳西县实验小学 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

## 第一章 采购需求

A 商务要求

一、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格文件声明函》。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格文件声明函》。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格文件声明函》。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格文件声明函》。

2.本项目不接受联合体投标。

二、报价上限：人民币：196862.00元。

三、报价包括：报价包括运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装就位费、保险费、集成安装调试费和验收、培训以及维保等一切费用，采购人不再支付任何费用。

四、合同签订要求：采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起20个日历日内。

五、完工期：：合同签订生效后15个日历天内完成（包括项目安装、调试、试运行、验收合格并交付使用）。

六、完工地点：采购人指定地点。

七、付款方式：经成交供应商调试、试运行、培训及采购人验收合格后10个工作日内支付合同总额的 100%。

七、质量期：工程质量保修期为1年，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起；在工程保修期内，成交人应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、保修期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。

八、售后服务要求：自项目验收合格后开始计算，分别按以下执行，若国家/生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求，则应按国家/生产厂家的规定执行。本项目设备质保期一年。成交供应商须提供1年免费的 7×24小时热线电话技术或网上技术支持。质保期以成交供应商和采购人共同验收合格之日起算。项目售后服务有效期内服务免费，期间成交供应商应及时解决设备出现的所有软、 硬件故障，在接到采购人的维修通知后（含书面和口头通知），成交供应商须在1小时内响应，若需要上门维修，要求2小时内派专业维修技术人员到达采购人设备使用现场维修。

B技术要求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控设备 |  |  |  |  |  |
| 服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | 产品特点： 1.专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，有较高防磁.防尘.防冲击能力； 2.≥17.3英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3.内置大容量硬盘，具有抗震动.抗摔.读写速度快.功耗低等特点； 4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行； 5.安装广播系统服务器软件后，构成 IP 广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 7.≥1路RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 8.内置8路交换机功能 内置WIFI模块功能 暗藏式物理键盘、触摸板 6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口） 2个9针串口，1个VGA接口可外接显示设备； 9.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 10.标准配置：17.3英寸工业级加固触摸屏；主板：工业主板 ，支持24小时不间断运行；处理器：Intel I7 四核八线程；显卡：集成Intel® HD；内存：8G DDR4； 硬盘：256G SSD固态硬盘，mSATA接口，工业电源；扩展：1*miniPCIE,可选配WIFI/4G/蓝牙；串口：2*COM口；前面板接口：2*USB2.0，1*开关电源按键，1*360度系统音量调节编码器；后接口：4*USB,1*HDMI,1*VGA,1*千兆网口,1*COM,1*3.5mm LINE OUT,1*3.5mm MIC IN，1*地线接口（GND），1*220V电源输入接口； | 1 | 台 | 作为IP广播软件的载体，具有极高的稳定性、安全性、稳定的网络高速连接 |
| 2 | 服务器软件 | 产品用途： 1.系统数据交换、运行及功能控制综合管理平台； 2.标准TCP/IP网络协议，安装在系统服务器上，是整个广播系统的管理、控制中心； 产品特点： 1.一键安装：一键式安装，向导式配置，自动添加终端，减少安装和施工的复杂度； 2.软件模块化：包含有广播服务器软件、用户工作站软件、服务器备份软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件等软件； 3.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能，具有最高优先功能。 4.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，可以采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 5.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 6.分区广播：可以对任意单点、组群、分区或全区广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 7.自动播放：可设置个性化的节目任务，自动按照编排好的任务时间表播放。终端在播放开始前自动打开电源，播放结束后自动关闭。 8.远程讲话：无需到广播中心，通过分控电脑或分控话筒便可以实现广播的远程控制,远程对全区、分区、分组实时喊话。 9.实时采播：通过服务器内置声卡将网上电台、FM调谐器、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播到服务器，并可按指令同时转播到指定的广播终端。 10.定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 11.寻呼对讲：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间可以双向对讲。 12.实时录音：系统提供终端对讲录音功能，实时保存录音文件。 13.状态监控：系统可对所有终端运行状进行实时监控，具有离线、空闲、播放等状态显示功能； 14.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 15.广播监听：在广播管理中心或者分控平台，可以实时监听到所有的广播节目任务,也可对终端进行环境监听。 16.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点音源的智能切换。 17.无线远程控制：可通过远程无线遥控器广播节目或任务的播放，支持远程音量调节、播放、选曲功能。 18.电话接入控制：可以通过拨打电话来控制广播讲话，便于管理者随时发布紧急广播通知。 19.短信语音广播：可通过手机编辑短信息，系统自动将接收到的文字信息转换为语音进行广播。 20.系统服务：支持系统内广播终端的运行，支持广播终端参数配置，负责计划任务处理、支持终端管理和权限管理等功能。 21.节目个性化：不同终端所播出的不同节目内容不受限制，每个终端在同一时刻可播放个性化的内容。 22.支持文件播放：用户可播放预先录制好的MP3音频文件，也可支持文本文件播放。 23.支持高音质文件：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）； 24.呼叫转移：支持IP网络话筒呼叫转移功能。 25.管理节目资源：为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 26.WIFI点播：支持手机WIFI节目点播、查看状态，支持对任意终端实时讲话。 27.终端个性定义：自定义终端名称、不限量分组、不限量定时任务、不限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放。 28.离线播放：可编辑定时离线播放任务，广播终端定时自动离线播出。 29.加密狗管理：软件采用USB加密狗管理，防止外人随意使用； 30.无人值守：系统全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持上下线提醒。 31.系统自运行：服务器开机系统即可自动运行，系统具有免登陆、注销的自启动功能，定时任务等功能后台自动运行。 32.终端扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，系统支持300个终端接入，可扩展至1000个终端。 33.兼容多系统：支持Window2003、WinXP、windows server 2008、Win7等系统平台，内置多个系统服务。 34.网络兼容：系统支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 自主产权，国家版权局核准的《计算机软件著作权登记证书》； | 1 | 套 |  |
| 3 | IP软件加密狗 | 产品特点： 1.IP网络广播控制软件加密设备，软件使用加密管理，控制系统终端运行数量及使用期限，配套IP网络广播系统使用。 2.移动注册设备，插入加密狗后，不再需要序列号注册。解决了更换电脑后，需要重新注册软件的问题。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 分控软件 | 功能特点： 1.利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理及音频实时采播； 2.支持在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上运作； 3.提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能，权限由主服务器授权； 4.系统主服务器主要提供给系统管理员使用，同时也是语音课件资源库的存放点； 5.帐号密码登录，提高操作安全性； 6.节目定时播放，编制多套任务，将终端进行分组，实现分区广播； 7.终端运行状态查询，可对终端音量进行可调节； 8.实时采播，可播放本地音频文件或对外部音频设备进行音频采集； | 1 | 套 |  |
| 5 | 触摸屏式网络话筒 | - 采用桌面式话筒设计，铝合金氧化面板，全金属底壳； 2.采用7英寸真彩电容式触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 3.采用ARM Cortex-A7双核1.2GHz国产化MCU芯片； 4.采用Linux系统，具有良好的稳定性、安全性和可移植性； 5.支持通过浏览器登录话筒IP地址修改网络参数、音频参数、配置参数； 6.支持通过浏览器登录话筒地址更新话筒程序版本； 7.支持通过触摸呼叫广播；支持呼叫单个终端和多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 8.可设置话筒是否启用脱机模式，启用脱机模式下，可通过服务软件将终端信息和定时任务下载到本地，支持脱离服务器广播喊话、双向语音对讲、播放下载好的定时任务； 9.可选配通过红色紧急按钮一键对授权终端发起全区广播； 10.支持通过选择对讲终端快速发起语音双向对讲，内置3W喇叭，实现双向语音通话，支持自动接听和手动接听切换； 11.支持话筒同步服务软件终端及分区信息，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 12.支持用户权限配置，可让话筒只显示权限内的终端及分区； 13.支持4个可自定义名称广播快捷键，长按快捷键可以快速发起预设的广播任务； 14.支持操作话筒密码验证功能，可设置6位数锁屏密码； 15.支持广播提示音开启和关闭选择； 16.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭； 17.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 18.内置免提通话功能，支持自定义接听方式，支持耳麦； - 19.标配1个10/100M RJ45网络通信接口，支持局域网和互联网接入； 20.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器； 21.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口； 22.输入电源：DC12V/1.5A； 23.音频编码格式：WAV； 24.网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 25.尺寸（长*宽*高）：270*150*60mm（高度含脚垫），咪杆长度：310mm。 | 4 | 台 | 校长室、书记室、广播站，任何区域的整个区域进行指向、分区和广播宣传，广播喊话或者紧急广播，同时可以请求服务器上的音乐、U盘播放音乐 |
| 6 | 钟声提示主话筒 | 产品特点： 1.具有独特的前奏音提示功能及灯环指示，配套高保真线路.驻极体音头； 2.一键软开关，带红色显示光圈； 3.带话筒.钟声音量调节旋钮； 4.配套10米音频线 5.专为广播.会议.演讲.录音等场合使用设计制造，具有多功能.外观新颖.品质极高等特点 技术参数： 1.阻抗：200 2.灵敏度：-45dB 3.频率响应：40-16KHz 4.尺寸：420×190×130mm 5.重量：1.5Kg | 1 | 台 | 任何区域的整个区域进行指向、分区和广播宣传，广播喊话或者紧急广播 |
| 7 | 前置放大器 | 产品特点： 1.优质设计：采用高档铝质1U氧化黑色喷砂面板，外观精致、耐用且美观； 2.多功能控制：前面板配备USB MP3播放功能，支持模式切换、播放/暂停、上一曲和下一曲等操作； 3.≥13路输入，包括5路麦克风、3路线路、1路紧急输入、1路短路报警、1路HDMI、1路光纤、1路USB输入； 4.丰富的音频输出：提供4个RCA输出接口，可同时连接4台后级功放，支持多设备连接； 5.音量与音调灵活调节：每个输入通道的音量都可独立调节，具有高、低音独立调节； 6.多重电源支持：支持AC100~240V的宽电源输入，确保在全球范围内的兼容性； 7.麦克风特性：麦克风输入具备混响调节功能，并且MIC4和MIC5支持48V幻象电源，配有独立开关控制； 8.高品质音频性能：频率响应范围60Hz~15kHz，信噪比≥70 dB，非线性失真低于0.01%； 9.三级优先设定：紧急输入(EMC)拥有最高优先级，MIC1&ALARM短路输入次之，其他通道在优先通道输入时信号衰减至-60dB； 10.超低能耗：6W。 技术参数： 1.面板材质：1U氧化黑色喷砂面板 2.显示：5位LED电平动态指示 3.前面板功能：USB MP3播放，支持模式切换、播放/暂停、上一曲、下一曲 4.音频输入： 5路麦克风（MIC1~3为非平衡，MIC4和MIC5为平衡，提供48V幻象电源） 3路线路输入 (AUX1~3) 1路紧急输入 (EMC) 5.1路短路报警 6.音频输出：4个RCA输出，带总后级输出控制电位器，默认输出1V 7.音量与音调：独立通道音量调节，带高音和低音的独立控制 8.频率响应：60Hz~15kHz (±3dB) 9.非线性失真：THD≤0.01% at 1kHz 10.信号噪声比：≥70 dB 11.优先级设定：EMC>MIC1&ALARM>其他 12.电源：AC100~240V，50-60Hz 13.电源消耗：小于10W 14.尺寸：45mm (高) × 480mm (宽) × 200mm (深) 15.净重：2.2kg | 1 | 台 | 各种音源设备和广播服务器的连接设备，推送到任何区域进行播放 |
| 8 | IP有源监听音箱 | 产品特点: 1.木质外壳结构，采用5.25寸全频喇叭及独立3寸高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别； 7.采用2*20W功放芯片，声音清晰； 8.具备文本转语音广播功能； 9.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 10.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；手机WIFI点播.对讲，支持无线遥控器点播； 技术参数： 1.功率输出：2×20W 2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A 4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps 11.工作温度：-20℃～+85℃ 12.工作湿度：10%～90% 13.尺寸（L×W×H） 18.5×16.5×29CM 14.重量 2.3kg | 1 | 只 | 对所有终端监听播出的内容 |
| 10 | 真分集无线话筒 | 产品特点： 1.采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离。 2.大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例。 3.统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧。 4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到1000米的有效使用距离.无需安装任何放大器。 5.最多同时允许叠加2套系统同时使用。 发射器规格： 管身材质：全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理. 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 工作频段: 640-673MHZ 频率调整：红外调频/手动调节 射频功率：约40mW 拾音头：动圈式 使用电池：5号电池两只 接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 工作频段: 左边CHA: 640-648MHZ 右边CHB: 665-673MHZ 通道间隔: 250KHz 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整：电位器式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 电源供应：DC12~15V/1000mA | 1 | 套 |  |
| 11 | 电源时序器 | 产品特点 1.5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能。 3.配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 4.每台设备自带ID设置和检测，可远程集中控制，及实现云端数据管理。 5.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 6.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路16次循环定时开关。 7.具有欠压、超压检测及报警功能。 8.支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 9.1-7路带独立滤波器，可净化电源，抗干扰能力更强。 10.支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试，实现一键开关机及模式调用。 11.支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用。 12.带有外部IO触发，可对接中控设备实现的开机和关机。 13.具有10组模式参数保存和调用功能，每个模式都可以独立配置通道延时、通道循环开关定时的周期和时间参数。 14.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 15.支持电脑云端连接，可实现远程控制配置设备。 16.总功率40A大功率（额定8800W 峰值12000W/60秒），单路功率13A 2600W。 17.14路开关通道输出，每路延时0-999S开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关机。 18.满功率使用40A的三芯电源线，线径≥9平方，交流电AC100V-240V 50/60HZ。 19.支持中英文切换。 20.具有上电自启功能。 | 1 | 台 |  |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 教学楼设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 产品特点: 1.木质外壳结构，采用5.25寸全频喇叭及独立3寸高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别；7.采用2*20W功放芯片，声音清晰； 8.具备文本转语音广播功能； 9.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 10.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；手机WIFI点播.对讲，支持无线遥控器点播； 技术参数： 1.功率输出：2×20W 2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A 4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps 11.工作温度：-20℃～+85℃ 12.工作湿度：10%～90% 13.尺寸（L×W×H） 18.5×16.5×29CM 14.重量 2.3kg | 78 | 只 | 48间教室 |
| 教学楼走廊及外墙扩声 |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码器（机架式） | 1.IP机架式播放终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等 2.全数字化设计，高保真、语音传输指数高 3.高档铝合金面板，全金属化机箱设计 4.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 5.可脱离服务器接受紧急寻呼，音量自动调节到设定值 6.可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容 7.专业DSP音效处理芯片，支持10 段参量均衡音效处理，具有高保真CD音质 8.支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目 9.支持SIP标准通讯协议 10.支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议 11.支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 12.前面板设有工作状态、1个网络状态、1个电源状态及4个信号LED指示灯 13.后面外置1路音频输入，方便接入外部音源 14.后面外置2路音频输出，1路500mV输出，1路1.5V输出，更方便于接入功放 15.后面外置1路交流220V输出，提供电源至后级功放，起节能作用 16.后面外置2路短路输出，1路短路输入 17.网络 Rj45(10/100M) 18.电源输入 AC100-240V 50Hz/60Hz 19.AUX IN 300mv 20.AUX OUT1 500mv 21.AUX OUT2 1.5v 22.频率响应 20Hz~20KHz 23.工作环境温度-20℃ ~ +60℃ | 2 | 台 | 网络连接实现远距离音频传输，将数字信号转化为模拟信号 |
| 2 | 广播功放 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 广播功放 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 优质大型室外防水音柱 | 产品特点： 1.外壳.网.盖子采用铝合金材料，配套可调节角度的支架，安装方便； 防水扬声器，用在室内环境，也可以置放于户外； 3.适用于学校.机场车站.游泳池等公共场所； "1、功率:90W； 2、定压输入:70V-100V； 3、频响:140Hz-15KHz； 4、灵敏度:94±3 dB； 5、安装形式:壁挂式室外音柱； 6、装饰材料:铝合金/铝网； 7、喇叭尺寸:6""*3+大号角高音； | 5 | 只 |  |
| 5 | 优质全天候防水音柱 | 产品特点： 1.外壳.网.盖子采用铝合金材料，配套可调节角度的支架，安装方便； 2.2分频设计，防水扬声器，用在室内环境，也可以置放于户外； 3.适用于学校.机场车站.游泳池等公共场所； 技术参数： 1.额定功率：25W 2.最大功率：50W 3.输入电压：70/100V 4.频率响应：100-18000HZ 5.重量：3Kg 6.喇叭单元：4”*2 7.灵敏度：93dB 8.防护等级：IPx6防水 9.尺寸mm：长*宽*高（155*100*380mm） | 26 | 只 |  |
| 运动场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码器（机架式） | 1.IP机架式播放终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等 2.全数字化设计，高保真、语音传输指数高 3.高档铝合金面板，全金属化机箱设计 4.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 5.可脱离服务器接受紧急寻呼，音量自动调节到设定值 6.可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容 7.专业DSP音效处理芯片，支持10 段参量均衡音效处理，具有高保真CD音质 8.支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目 9.支持SIP标准通讯协议 10.支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议 11.支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 12.前面板设有工作状态、1个网络状态、1个电源状态及4个信号LED指示灯 13.后面外置1路音频输入，方便接入外部音源 14.后面外置2路音频输出，1路500mV输出，1路1.5V输出，更方便于接入功放 15.后面外置1路交流220V输出，提供电源至后级功放，起节能作用 16.后面外置2路短路输出，1路短路输入 17.网络 Rj45(10/100M) 18.电源输入 AC100-240V 50Hz/60Hz 19.AUX IN 300mv 20.AUX OUT1 500mv 21.AUX OUT2 1.5v 22.频率响应 20Hz~20KHz 23.工作环境温度-20℃ ~ +60℃ | 1 | 台 | 网络连接实现远距离音频传输，将数字信号转化为模拟信号 |
| 2 | 广播功放 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 优质大型室外防水音柱 | 产品特点： 1.外壳.网.盖子采用铝合金材料，配套可调节角度的支架，安装方便； 防水扬声器，用在室内环境，也可以置放于户外； 3.适用于学校.机场车站.游泳池等公共场所； "1、功率:90W； 2、定压输入:70V-100V； 3、频响:140Hz-15KHz； 4、灵敏度:94±3 dB； 5、安装形式:壁挂式室外音柱； 6、装饰材料:铝合金/铝网； 7、喇叭尺寸:6""*3+大号角高音； | 3 | 只 |  |
| 三、辅料辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 产品特点： 1）行业标准尺寸设计，通用性极高； 2）模块化设计，安装方便； 3）拆卸灵活，检修设备方便； 4）使用超厚的钢板制作，安全耐用。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 广播音箱线 | 产品参数： 产品名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 额定电压:300/500V 执行标准:GBT5023.3-2008 长 度:200M 使用温度：-15～70℃ RVVP2*2.0/1.5等 | 1 | 批 |  |
| 3 | 线材辅材 | 卡农公，卡农母，6.3连接线，莲花头、同轴线、音响支架等 | 1 | 批 |  |
| 4 | 网线及辅材 | 超五类8芯网线、屏蔽水晶头 | 1 | 批 |  |
| 5 | 交换器及光纤接收器 |  | 1 | 批 |  |
| 6 | 电源线及插头 | 产品参数： 产品名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 额定电压:300/500V 执行标准:GBT5023.3-2008 长 度:200M 使用温度：-15～70℃ | 1 | 批 |  |
| 7 | 线管及辅材 | 公称直径DN25、电工胶带、直通等 | 1 | 批 |  |
| 四、安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装 |  | 1 | 次 |  |

附件

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加( 项 目 名 称 )                          项 目 ( 项 目 编 号：           )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

第二章  报价文件格式

报价文件

项目名称：

报价供应商名称（公章）：

报价供应地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：

日期：

- （一） 报价函

广东业信招标有限公司：

依据贵方     （项目名称）               项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交报价文件 2 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起60天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

电话：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称（公章）：

日期：

- （二） 资格文件声明函

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加( 项 目 名 称 )                          项 目 ( 项 目 编 号：           )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

（三）报 价 表

报价一览表

| 项目名称 | 总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收和合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌及型 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | （大写）人民币 |  |  |  | （小写）￥ |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- （四）营业执照

- 附件：

（五）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （六）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）的报价活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

报价供应商名称：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

（七）其他资料

一、...

二、...

三、...

四、...

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：