公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20210916 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江职业技术学院附属实验学校小学多媒体教室升级改造建设项目 |
| 采购人 | ： | 阳江职业技术学院附属实验学校 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二一年九月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分 投标人须知	23

投标人须知前附表	23

Ａ  说  明	24

1 适用范围和资金来源	24

2 定义	24

3 合格的投标人	24

4 投标费用	24

Ｂ  招标文件说明	25

5 招标文件的构成	25

6 招标文件的澄清、修改	25

Ｃ  投标文件的编制	26

7 要求	26

8 投标语言及计量单位	26

9 投标文件的构成	26

10 投标文件格式	26

11 资格证明文件	26

12 货物和服务的证明文件	27

13 投标报价与投标货币	27

14 投标保证金	27

15 投标有效期	28

16 投标文件的签署及规定	28

Ｄ  投标文件的递交	29

17 投标文件的密封和标记	29

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	29

19 迟交的投标文件	29

20 投标文件的修改和撤回	29

Ｅ  开标和评标	30

21 开标	30

22 评标委员会	30

23 对投标文件的初审和响应性的确定	30

24 投标报价的审核	31

25 询标及投标文件的澄清	31

26 评标原则	31

27 评标标准和办法	32

28 评标注意事项	32

29 接受和拒绝投标的权利	32

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	32

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	32

Ｆ  授予合同	34

32 合同授予标准	34

33 签订合同	34

G、政府采购政策	35

H、评标细则	37

第四部分  采购项目合同（参考范本）	39

第五部分  投标文件格式	43

资格审查封面格式	43

第一章 自查表	45

资格性自查表	45

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	46

（二）无重大违法记录声明函	47

第二章 投标文件商务及技术部分	48

商务及技术封面格式	48

符合性自查表	50

评审项目投标资料表	51

（一）法定代表人（负责人）证明书	52

（二）法定代表人（负责人）授权书	53

附件一：投标函	54

附件二：开标一览表	55

附件三：投标分项报价表	56

附件四：商务条款偏离一览表	57

附件五：技术条款偏离一览表	58

附件六：同类业绩一览表	59

附件七：中小微企业声明函	60

附件八：残疾人福利性单位声明函	61

附件九：中标服务费承诺	62

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	63

其 他 格 式	64

投标保证金退付书	65

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江职业技术学院附属实验学校（以下简称“采购人”）的委托，就阳江职业技术学院附属实验学校小学多媒体教室升级改造建设项目进行公开招标 (项目编号: YXCG-20210916)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江职业技术学院附属实验学校小学多媒体教室升级改造建设项目

- 项目编号: YXCG-20210916

- 投标报价上限：人民币560315.54元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：合同签订后15日内完工（包括项目安装、调试、试运行等，超出该完工期将作为无效投标处理）

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标函》承诺）

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2021年9月24日 至 2021年9月30日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2021年9月24日 至 2021年9月30日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区康泰路60号四楼405室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2021年10月19日 14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间： 2021年10月19日 15:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江职业技术学院附属实验学校

联 系 人：余木有

联系电话：0662-3329613

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区康泰路60号四楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2021年9月24日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 投标人必须提供具有合法来源的原厂全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，供应商必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费和验收等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 验收合格后一个月内一次性付清货款。 |  |
| 8 | 售后服务要求 | 1. 投标人须按照厂家保修条款提供维护服务。保修期以投标人和采购人共同检验合格之日起算。投标人必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到用户的维修通知后（含书面和口头通知），投标人须在30分钟内响应，若需上门维修，要求1小时内派工程师或技术人员到达用户现场，若故障在4小时内无法解决，并影响用户业务系统正常工作的，投标人须在接到用户的维修通知后（含书面通知或口头通知）4小时内提供故障设备的备用设备给用户使用，直到故障排除为止； 2. 在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）； 3. 在质量保证期外发生的质量问题，由中标供应商负责解决，采购人应支付相应的费用。中标供应商需负责及时提供零配件； 4. 在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，供应商须无条件给予退换； 5. 中标供应商对所提供设备提供维修服务，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。 |  |
| 9 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币陆仟元整（￥6000.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 9550880202409700149 |
|  |  | 开户银行 | 广发银行阳江江城支行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 10 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

| 一、拼接屏建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | LCD拼接屏46寸 | 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1； 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 尺寸：1022.2 (W) × 576.8 (H) × 66.7 (D) mm 液晶显示单元，采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝仅仅为3.5mm。超高亮度，500cd/m²，直下式LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收DVI、VGA、HDMI 等各种信号。支持多种控制方式 功能特性 • 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。 • 物理分辨率高达1920 × 1080。 • 超薄窄边设计。 • 极高的显示分辨率，画面细腻，色彩丰富。 • 高清晰度、高亮度、高色域。 • 视角可达178°，趋近于水平。 • 显示面积大、体积小、重量轻。 • 运行稳定，可7 × 24小时持续工作。 • 模块化、一体化、壁装等多种安装方式供用户选择。 • 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 • 实时监控设备温度,过温自保护,防止面板灼烧。 | 台 | 15 |
| 2 | LCD屏支架-46寸 | 前维护支架 仅壁挂专用；下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 颜色：黑色 弧度：0° LOGO：无 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 | 个 | 15 |
| 3 | 4口HDMI输入板 | HDMI输入板，4个HDMI接口 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×720@50Hz， 1280×720@60Hz，1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz，1600×1200@60Hz， 1920×1080@50Hz， 1920×1080@60Hz， 1920×1200@60Hz | 张 | 1 |
| 4 | 4路HDMI输出板 | HDMI输出板，4路输出，4K@30Hz ,1920*1200 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz, 1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 张 | 4 |
| 5 | 集中式拼接控制器 | 1. 投标产品支持BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入，输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输，传输距离可达500m。 2. ▲投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告并加盖厂商公章 3. ▲投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 4. 投标产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。 5. 投标产品支持同轴高清传输功能，可通过500m同轴电缆接入云台并调用前端菜单。 6. 投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。 7. ▲投标产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告并加盖厂商公章 8. 投标产品可支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机等移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。 9. 输入分辨率最大可支持3840X2160、4088X4088且可向下兼容，输出支持1920X1200且可向下兼容。 10. ▲投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告并加盖厂商公章 11. ▲投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告并加盖厂商公章 12. ▲投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告并加盖厂商公章 13. 投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms 14. 投标产品信号源切换时无黑场现象， 15. 投标产品支持两台设备的HDBaseT信号输入接口和HDBaseT信号输出接口用100m六类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面， 16. 投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏， 17. 投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制。 18. 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 19. 可将电视墙场景一键等比例显示在其他电视墙上。提供封面具有CNAS盖章的公安部出具的检测报告。 20. 可通过客户端远程操作接入样机的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能 21. 投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 线缆 | 15米HDMI线缆 | 条 | 19 |
| 7 | 单红色LED屏 | 显示面积：5168mm*304mm 室内点阵φ3.75， 单元板尺寸：304mm*152mm*23.5mm, 最佳视距：5m-30m, 输入电压：4.8-5.5V, 最大电流：3.33A, 使用寿命7.5~10万小时。 红色LED波长：630-635mm(波段误差正负2.5n), LED亮度：20-30mcd, 水平可视角度:大于120度， 垂直可视角度：大于120度， 亮度：大于350CD/平方， 像素点距：4.75mm, 像素密度：44320Dots/平方， | 平方 | 2.6 |
| 8 | 钛合金不锈钢包边 | 定制 | 米 | 15 |
| 9 | 服务器机柜 | 37U | 个 | 1 |
| 10 | 安装服务 | 配套 | 项 | 1 |
| 11 | 管理软件 | 配套软件客户端是一款与嵌入式网络监控设备配套使用的应用软件。它可与DVR、NVR、IPC、IPD、DVS、网络存储设备、报警设备、门禁设备、可视对讲设备等配套使用，提供网络服务（预览、回放、云台等操作），提供灵活、多样的部署方案，满足中、小型项目中各种不同环境的需求。可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安防项目。 | 套 | 1 |
| 二、常态录播建设（三机位） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能学生4K半球 | 1. ▲为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 2. 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 3. 支持设置误报等级、起立识别等级、站立时长等级（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 4. 可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s 5. ▲学生起立检测准确率≥99%（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 6. 支持学生人数统计 7. 支持两眼瞳距19像素点以上的人脸与人脸库中的人脸进行比对；支持实时显示比对结果；支持人脸比对联动方式设置；支持按时间段查询人脸比对结果（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 8. 支持检出、跟踪、抓拍两眼瞳距19像素点以上的人脸，支持设置最佳人脸抓拍 9. 支持抓拍不同表情（如喜、怒）的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、 戴普通眼镜、戴黑色墨镜、戴彩色墨镜、戴 帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧身 90 度、 半边脸等特征的人脸 10. 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 11. 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 12. 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 13. 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 14. 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 15. 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 16. 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像 17. 具有防红外过曝设置选项，当样品开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率 18. 支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率均可达1080p 19.800万1/1.8” CMOSAI半球型网络摄像机支持输出学生全景画面和学生特写画面，其中学生全景画面最大支持3840*2160@30fps输出，学生特写画面支持1920*1080@30fps输出无需配置任何规则区域，开机即可实现学生起立检测并切换学生特写画面支持抬头率检测支持侧装条件下学生起立检测最低照度:彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR镜头:（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：112.3°~41.2°三轴调节:P:0-355°, Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355°视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸:3840 x 2160存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUTMIC：支持1个内置MIC（可关闭）通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA)视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)Reset按键:支持（内置）工作温度和湿度:-30℃～60℃（湿度：0-95%）电源供应:DC：12V±20%；AC24V：24V±20%；PoE：802.3at, class 4电源接口类型:两线式电源接口红外波长:850nm 红外距离:10-30米功耗:DC12V：12V，1.2A，Max：13.5W;AC24V：24V，0.6A, Max：13.5W;POE：(802.3at,42.5-57V)，0.3-0.4A，CLASS 4 MAX：13.5W尺寸(mm):Φ140.5 × 122.6mm重量:900g | 台 | 2 |
| 2 | 智能教师4K半球 | 1. ▲为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 2. 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 3. 可输出教师特写画面（第三码流）、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 4. 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面 5. ▲支持两眼瞳距19像素点以上的人脸与人脸库中的人脸进行比对；支持实时显示比对结果；支持人脸比对联动方式设置；支持按时间段查询人脸比对结果（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 6. 支持检出、跟踪、抓拍两眼瞳距19像素点以上的人脸，支持设置最佳人脸抓拍 7. ▲支持抓拍不同表情（如喜、怒）的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、 戴普通眼镜、戴黑色墨镜、戴彩色墨镜、戴 帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧身 90 度、 半边脸等特征的人脸（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 8. 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 9. 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 10. 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 11. 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 12. 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 13. 支持将视频图像保存至 PC、SD 卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 14. 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像 15. 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边 16. 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 17. 支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式 18. 教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动 19. 在教师行为检测中，为减少误检测，可设置非人目标过滤的尺寸和灵敏度 20.800万1/1.8” CMOSAI半球型网络摄像机支持输出教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面，其中教师全景画面最大支持3840*2160@30fps输出，教师特写及板书特写画面支持1920*1080@30fps输出支持实时跟踪和动态跟踪两种教师特写跟踪模式，其中实时跟踪模式可准确定位教师位置，实时跟踪拍摄，跟踪过程平滑流畅；动态跟踪模式采用教师站定时切特写，走动时切全景的方式，画面切换过程不晃眼支持前置人脸抓拍和比对，实现教师考勤支持玩手机、巡视等教师行为检测专业录播图像效果最低照度:彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR镜头:（8-32mm）@F1.6，水平视场角：39°~15.6°三轴调节:P:0-355°, Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355°视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸:3840 x 2160存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUTMIC：支持1个内置MIC（可关闭）通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA)视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)Reset按键:支持（内置）工作温度和湿度:-30℃～60℃（湿度：0-95%）电源供应:DC：12V±20%；AC24V：24V±20%；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:两线式电源接口红外波长:850nm红外距离:10-30米功耗:DC12V：12V，1.2A，Max：13.5W;AC24V：24V，0.6A, Max：13.5W;POE：(802.3at,42.5-57V)，0.3-0.4A，CLASS 4 MAX：13.5W尺寸(mm):Φ140.5 × 122.6mm重量:900g | 台 | 1 |
| 3 | 配套壁挂支架 | 颜色 铂金灰 材质 全金属 重量 511 g 尺寸 202.01 mm × 120 mm | 个 | 3 |
| 4 | 常态互动吊麦 | 宽频段强式传声器设计，可自动防止故障，音质佳、可靠性强。支持DC11～49V电容传声器幻相电源，可直接使用48V/24V/12V和其他各种演播室电源。 室内可提供从100Hz到18kHz的平滑频率响应和极其清晰的音质。输出具有100的平衡设计。 外涂黑色磁漆，具有无光晕的专业色彩。 | 台 | 4 |
| 5 | 幻相电源 | 支持DC11～49V电容传声器幻相电源，可直接使用48V/24V/12V和其他各种演播室电源。 | 个 | 2 |
| 6 | 录播平板 | 录播智能控制平板/10.1寸触控液晶屏/1024*600显示分辨率/1路HDMI视频输出/1路DVI视频输出/1路3.5mm音频输入/1路3.5mm音频输出/1个RJ45/2个USB/DC12V或POE供电/支持录播控制/支持教室多媒体设备控制 | 台 | 1 |
| 7 | 智能录播主机 | 1. 设备须采用专业一体化嵌入式设计， Linux系统 2. 设备大小须≤1U 3. 需有≥2个SATA接口，每个接口支持≥4TB硬盘，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态 4. ▲设备须前置液晶面板，方便教师或管理人员查看主机IP地址及存储使用情况（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 5. 支持接入的网络摄像机编码格式为H.264或H.265 6. 视频输入接口： BNC≥4、HDMI≥1、VGA≥1；视频输出接口：HDMI≥2、VGA≥2；以太网接口≥2； USB3.0接口≥2 7. 设备须支持POE供电，录播主机与前端相机通过一根线材连接，即可实现相机供电、相机控制、视频传输 8. 设备须支持≥4路poe接口，供电功率基于标准协议与前端相机自适应，单路供电输出功率最大可达到35W 9. 为简化后续的维护，高清录播一体机应具有故障报警功能 10. ▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，高清录播一体机应能在规定的时间内自动恢复其正常工作并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5min（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 11. 设备需支持对重要的数据进行备份 12. 输出信号格式需支持：1920*1080/60Hz；1280*1024/60Hz；1280*720/60Hz；1024*768/60Hz 13. 视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号失步时间≤1s 14. ▲支持RTMP、RTSP直播功能（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 15. ▲支持最大8路自动混音功能（提供公安部检测报告并加盖厂商公章） 16. 采用高品质AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，实现环境声音的真实还原 17. 支持VGA和HDMI输出，输出显示内容可配置，并且两个输出都可直接通过鼠标控制，输出分辨率须≥1920×1080 18. 支持客户端或平台软件进行手动导播、实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护 19. 所有视频画面支持高清、标清两种码流实时预览 20. 支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等 21. 支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器 22. 支持自动发布，设备可以从设定的时间开始，将指定通道的课件发布到指定的FTP服务器 23. 支持片头片尾添加功能 24. 录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式，其中资源模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面三种组合方式可选 25. 支持≥13种视频特效功能 26. 支持背景图片叠加功能 27. 设备支持导播功能，具有自动、手动两种导播模式，可设置导播策略（是否学生全景过渡、是否师生双画面等），支持课件检测 28.支持接入4路poe摄像机支持供电、视频传输、云台控制 29.支持多种录播模式包括电影模式、画中画模式和多画面模式 30.支持自动导播 实现教师画面、学生画面和 HDMI/VGA 多媒体信号自动切换录制满足常态化教学要求 31.采用高品质 AAC 音频编码技术采样率达 48KHz内部混音合成实现环境声音的真实还原。 32、支持高清网络视频、 HDMI/VGA 高清多媒体信号接入实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集 33、所有通道最高支持 1080p 高清实时编码,支持三码流同步编码可独立设置不同的分辨率、帧率和码率满足不同网络环境的远程访问需求 34、支持按关键字（包括课程名称、授课教师、课程内容简介等）搜索、 点播、 下载课件提高检索效率 35、支持发布课件至 FTP 服务器 满足课件便捷管理需求 36、支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能实现远程一站式配置、管理与维护 37、支持 RTMP 流媒体,支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能 38、硬件接口：支持4路BNC视频输入接口，1路VGA视频输入接口，1路HDMI视频输入接口；1路VGA视频输出接口，1路HDMI视频输出接口，1路HDMI环通输出（HDMI LOOP）输出接口，1路VGA环通（VGA LOOP）输出接口；8路音频输入接口，4路音频输出接口；4个PoE接口，2个RJ45接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，1个RS485接口，DC12V电源输出接口；支持2路报警输入，1路报警输出。 | 台 | 1 |
| 8 | 数据监控级硬盘 | 专供盘 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 个 | 1 |
| 9 | 线缆、辅件、分屏器、HDMI线 | 辅件 | 批 | 1 |
| 10 | 安装服务 | 定制 | 项 | 1 |
| 11 | 服务器机柜 | 42U | 个 | 1 |
| 12 | 50寸高清电视 | 含吊装支架，作为副屏显示用 | 台 | 2 |
| 13 | 一体机电脑 | 业主自购，作为课件播放 | 台 | 1 |
| 三、会议扩声系统建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主扩声音箱 | 单元组成：低音：10寸低音单元铝盆架170磁； 单元组成：高音：1.5寸34芯高音单元150磁； 频率响应(-1dB)：60Hz-18KHz； 频率响应(-3dB)：50Hz-20KHz； 覆盖角度(-6dB)：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：250W(额定)/500W(峰值)； ▲所投音箱设备可靠性检测合格，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章； 提供IS09001、 IS014001、 ISO45001复印件并加盖生产厂家公章；（证书认证范围必须包含会议音响系统、无纸化会议系统、公共广播系统、录播系统、大屏拼接显示系统、分布式中控系统、2K/4K无缝矩阵系统、KVM分布式坐席协作系统、4K分布式管理平台、智能灯光控制系统、家庭影院系统的销售及服务等字样）提供证书复印件，并加盖生产厂商公章，拒绝认证范围不包含相关产品的公司参与投标，证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询，提供虚假证书直接按无效投标处理； | 只 | 2 |
| 2 | 辅助音箱 | 箱体安装幅射面与地面成60度角设计，使声音能更均匀的幅射到听音区，安装简单方便； 采用二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度注重人声还原度； 单元组成：低音：8英寸低音； 单元组成：高音：3英寸高音； 频率响应(-3dB)：50Hz-18KHz； 频率响应(-10dB)：55Hz-17.5KHz； 覆盖角度：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：160W(额定)/240W(峰值)； | 只 | 4 |
| 3 | 主扩声功放 | 产品是由高效率的开关电源和高效率的D类功放组成，采用供电电压范围宽（AC90V-264V）的节能型专业功放。 交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源，功放面板后面有散热一体，且减噪降压装置。（提供减噪降压一体装置实物图且提供面板实物图体现功放性能） 输出功率@立体声8Ω（1KHz，THD<1%时）：2×400W 输出功率@立体声4Ω（1KHz，THD<1%时）：2×720W 输出功率@桥接8Ω（1KHz，THD<1%时）：1200W 频率响应：20Hz-20KHz（±1dB） 总谐波失真：＜0.1% 转换速率：28V/us 阻尼系数：＞240（1KHZ，8ohm） 信噪比：113dB 输入灵敏度：35dB 电源电压：AC90V-264V（50HZ-60HZ） 后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章； ▲投标时提供以下权威机构检测证明复印件并加盖生产厂商公章：变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度>0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求。 ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“功放模块控制软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询； 所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“音频保障系统软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询； | 台 | 1 |
| 4 | 辅助功放 | 产品是由高效率的开关电源和高效率的D类功放组成，采用供电电压范围宽（AC90V-264V）的节能型专业功放。 交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源，功放面板后面有散热一体，且减噪降压装置。（提供减噪降压一体装置实物图且提供面板实物图体现功放性能） 输出功率@立体声8Ω（1KHz，THD<1%时）：2×300W 输出功率@立体声4Ω（1KHz，THD<1%时）：2×500W 输出功率@桥接8Ω（1KHz，THD<1%时）：920W 频率响应：20Hz-20KHz（±1dB） 总谐波失真：＜0.1% 转换速率：28V/us 阻尼系数：＞240（1KHZ，8ohm） 信噪比：113dB 输入灵敏度：35dB 电源电压：AC90V-264V（50HZ-60HZ） 后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 | 台 | 2 |
| 5 | 调音台 | 各通道具独立的48V幻象电源按钮，具高通滤波器按钮LOW CUT； 每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮； 每通道具有编组1、2独立音量旋钮和控制开关； 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关； 调音台带有9段均衡器可以统一调节高中低频，设有独立的按钮控制开关； 独立的12V/0.5A DJ灯插孔（LAMP），可接入带BNC母头的照明灯； 调音台内置的USB声卡，可通过USB线连接电脑播放音乐，降低外界干扰； 10路麦克风输入，2组立体声输入； 2路主输出，2路编组输出，1路监听输出； ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“调音台音效处理软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询； ▲所投调音台具有具声反馈探测系统，实时显示引起啸叫的临界频率。内置9段均衡器和16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，具有MP3播放器、录音器，兼容多音频格式，支持SD卡、USB播放及录音；要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章； | 台 | 1 |
| 6 | U段无线话筒 （双手持） | 红外线对频，CPU控制，PLL锁相环技术，杂讯自动检测； 每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作； 清晰的AF及RF讯号LCD液晶指示，可选择显示通道或显示频率； 优越的选择性，多频道同时使用，不互相干扰； 内置升压稳压电路，不用担心电压下降而影响使用； 设有回输啸叫压低减弱功能，能有效减小回输啸叫； 具有真正平衡输出，可以使用超长距离的连接线，而不会产生干扰； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 特设手持麦克风开关杂讯冲击波消除电路； 内置专业降噪压缩-扩展电路，噪音大大减少，动态范围加大； 音频输出 OUTPUT：200Ω，0～±300mV； 频率响应 45Hz～18KHz； 灵敏度 -45 DB； 拾音距离 30～50cm； 频率范围 UHF600～890MHz； ▲要求所投设备（功放、音响、电源时序器、麦克风）的厂家具“绿色环保节能产品”证书，证书内容必须包含招标产品，提供证书复印件，并加盖生产企业公章，证书编号网上/二维码可查询，拒绝认证范围不包含相关产品或不具有研发、生产能力的产品或公司参与投标； | 套 | 1 |
| 7 | 四路U段无线会议桌面话筒 | ▲采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，同时内置LCD屏，可显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号；（CNAS检验报告上能体现此具体功能参数） 四通道接收信号，每通道有100个信道； 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台叠机使用（即20台接收机和80个发射器）； 内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 接收机配备4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 使用距离： 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米； 不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 话筒具备高清LCD屏显示工作信道、工作频点、当前电量状态，一目了然； 话筒具超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 振荡方式： 锁相环频率合成； 频率范围：UHF 500MHz-900MHz； 频率稳定性：±0.001%； 调制方式：FM； 信噪比：>60dB； | 台 | 1 |
| 8 | 反馈抑制器 | 每通道有12段反馈自动搜索频率； 手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率，Q值； ▲单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理；（CNAS检验报告上能体现具体功能参数） 开启电源软启动，无冲击声，带噪声门功能； 输入通道及插座：XLR，TRS 输出通道及插座：XLR，TRS 输入范围：≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz -1dB 信噪比：>100dB 失真度：0.0065%，0dB 1KHz 滤波器：12个固定及动态啸叫点 转换器：24比特，64/128倍超取样 显示屏：2×16 字符背光显示 频率分辨率：0.5Hz 啸叫寻找时间：0.1-0.5S 处理器：32bitDSP处理器 ▲所投数字反馈抑制器设备采用高性能24-bit A/D和D/A转换，高解析度；24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围；单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理。要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章； | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭； 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“电源时序器电子密码软件”、“电源时序控制器软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询； ▲电源时序器要求提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章；并提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心官网查询截图； | 只 | 2 |
| 11 | 音箱壁装支架 |  | 米 | 2 |
| 12 | 音箱吊装支架 |  | 条 | 4 |
| 13 | 音箱线 |  | 卷 | 200 |
| 14 | 音频线 |  | 条 | 4 |
| 15 | 音频线 |  | 条 | 10 |
| 16 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 四、多媒体教室装修改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 内 容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合 杂项 | 拆除旧铝天花 | 平方 | 153 |
| 2 |  | 拆除旧背景墙 | 平方 | 25 |
| 3 |  | 拆旧地面瓷砖 | 平方 | 96 |
| 4 |  | 旧墙面腻子铲除 | 平方 | 96 |
| 5 |  | 拆低座位台阶及垃圾清理费 | 立方 | 70 |
| 6 |  | 拆\装会议桌椅 | 套 | 140 |
| 7 |  | 拆旧防盗网 | 平方 | 60 |
| 8 |  | 背墙形象宣传(高清喷画+钛金边框) | 平方 | 9.6 |
| 9 |  | 不锈钢防盗网(304不锈钢0.8mm) | 平方 | 60 |
| 10 | 水电改造 | 电路改造(含配电箱及漏电开关) | 平方 | 152 |
| 11 |  | 二三插座(暗装插座) | 个 | 40 |
| 12 |  | 照明开关(暗装四开单控开关面板) | 个 | 20 |
| 13 |  | 天花筒灯(LED筒灯) | 个 | 24 |
| 14 |  | 天花平板灯(600mm*600mm天花平板灯) | 个 | 24 |
| 15 |  | 排气扇(天花式排气扇) | 个 | 10 |
| 16 |  | 导轨灯座 | 米 | 8 |
| 17 |  | 帕灯 | 个 | 8 |
| 18 |  | 软膜照明灯箱(400*80cm*2个) | 平方 | 6.4 |
| 19 |  | 灯光控制台(8路) | 套 | 1 |
| 20 | 天花、墙体、地面 | 铝扣天花(600mm*600mm铝扣天花板0.8mm) | 平方 | 96 |
| 21 |  | 石膏板平面天花(舞台前半部分) | 平方 | 56 |
| 22 |  | 天花、墙体腻子＋油漆(腻子三遍油漆二轮) | 平方 | 150 |
| 23 |  | 控制室隔墙(龙骨隔音棉石膏板隔墙) | 平方 | 11 |
| 24 |  | 控制室隐形门(0.8m*2隐形门) | 套 | 1 |
| 25 |  | 控制室观察窗口(1*0.5m玻璃窗) | 扇 | 1 |
| 26 |  | 背景墙围边收口(生态板围边) | 米 | 16 |
| 27 |  | 舞台舞台背景装饰板(生态板+9厘木板+龙骨) | 平方 | 35 |
| 28 |  | 贴瓷片（高平窗底）(30cm*60cm瓷砖+水泥砂浆) | 平方 | 56 |
| 29 |  | 舞台周边地脚线(10cm钛金地脚线) | 米 | 27 |
| 30 |  | 地面铺设(80cm*80cm瓷砖+水泥砂浆) | 平方 | 151 |
| 31 | 电器 设备 | 3匹吸顶空调(业主自购) | 台 | 3 |
| 32 | 家具 | 高密度遮阴窗帘简约现代挂勾加工（1：2） | 平方 | 151 |
| 33 |  | 窗帘罗马杆(加厚铝合金) | 米 | 30 |
| 34 |  | 舞台背景拉幕含导轨(红绸绒面揭幕布（1:2.5）) | 平方 | 45 |
| 35 |  | 可移动主席台桌椅(四席位) | 套 | 1 |
| 36 |  | 控制室操作台桌椅 | 套 | 1 |
| 37 |  | 主席台背景文化点缀 | 项 | 1 |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | - 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | - 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳江职业技术学院附属实验学校，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ  投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ  开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的质量及技术性能 | 40分 | 技术参数中带“▲”参数为重要技术参数，不响应或负偏离的每项扣3分，其他技术参数，每有一项不满足的扣1分，本项分值扣完为止，本项满分40分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 10分 | 对比各投标人针对本项目实施方案及保证措施方案进行评分： 优：针对项目的实施方案计划详细、保证措施合理且切实可行，得10分； 良：针对项目的实施方案计划较详细、保证措施较合理且切实可行，得5分； 一般：针对项目的实施方案计划一般、保证措施一般，得2分； 不提供不得分。 |
| 3 | 所投货物配置、选型的合理性、成熟可靠性 | 5分 | 根据各投标人所投货物配置、选型的合理性、成熟可靠性进行评分： 优：所投货物配置、选型合理性高、性能稳定性高、可靠性强的得5分； 中：所投货物配置、选型较合理、具有一定的稳定性、可靠性的得3分； 差：所投货物配置、选型不合理、性能稳定性差、可靠性差的得1分； 无提供不得分。 |
| 合计 |  | 55分 |  |

商务评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 3分 | 投标人提供2018年至今同类业绩，提供一份得1分，最多得3分。 注：须同时提供合同关键页及验收报告加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 售后服务 | 2分 | 根据各合格投标人所承诺的售后服务方案是否完善、组织是否合理，质保期外的零部件及维修成本的优惠政策，对提供的方案综合分析比较打分。 优：售后服务方案完善、合理为优得2分； 良：售后服务方案较完善为良得1分； 一般：售后服务方案一般得0.5分； 不提供不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 10分 | 为保证产品质量及先进性，投标人或投标人所投主要产品厂商应具有较强的企业实力，具备完善的管理体系，以下管理体系认证，全部通过具备得10分，每一项不满足扣2分，扣完为止。 1、质量管理体系认证 2、环境管理体系认证 3、信息技术服务管理体系认证 4、知识产权管理体系认证 5、测量管理体系认证 |
| 合计 |  | 15分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格 性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的投标邀请（项目编号:          ），我方正式响应投标并提交投标文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

以        形式提交的投标保证金，金额为大写人民币                 （￥         ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权不予退还我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

- 投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金凭证复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本退付书须放入唱标信封内，勿装订在投标文件内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。