阳江市江城区教育局高清音视频解码器采购清单参数

| 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9路高清音视频解码器 | 1. 应支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名。 2. 应支持H.264视频编码，支持 G.711 和 AAC 音频编码，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装，应兼容符合 2007 规范规定的MPEG4 视频编码格式（ Advanced Simple Profile 不带 B 帧，不带 GMC）。 3. 应支持大屏拼接功能，支持对电视墙的增加、删除，最多支持9个显示屏拼接。 4. 应支持1080P/720P/XGA/UXGA/SXGA电视墙分辨率显示，单屏支持1/4/9/16分屏输出。 5. 应具有2个10/100/1000M自适应网口、9路DVI-I视频输出接口、9路音频输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1对LINE IN/OUT接口、4路报警输入/输出接口、2个USB3.0接口、1个WIFI口。 6. 应支持12路1200W、12路4K、48路1080P、108路720P及以下分辨率实时解码。 7. 应支持H.264、H.265、MPEG4编码格式视频解码上墙，PS、TS封装格式解码上墙，G.711、AAC音频格式解码。 8. 应支持TCP、UDP解码上墙，GB/T 28181、ONVIF协议传输视频解码上墙，1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF解码上墙。 9. 应支持报警联动视频切换对应视频通道。 10. 应支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动播放进度条跳转、快放、慢放操作。 11. 应支持轮切上墙功能，按照预案进行轮切上墙，支持独立轮巡和组合轮巡、定时间点轮巡和定时长轮巡。 12. 设备应支持新建窗口、缩放，支持窗口自动对齐。支持开窗、漫游、画中画、大屏拼接。 13. 应支持独立运行模式、巡查管理平台运行模式。以公安部检测报告为准。 14. 应支持修改通道分辨率及分屏数，支持解码、拼接功能。 15. 应支持使用web在线升级系统，支持设备配置文件导入导出功能，支持使用web远程重启设备，支持设备配置恢复出厂设置功能，支持日志导出功能。 16. 应支持查看设备的运行状态，CPU使用率、温度等信息。支持系统启动异常及运行异常时自动重启。 17. 应支持将多网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输。 18. 应支持TCP/IP协议；SIP、RTP、RTCP等网络协议。 | 台 | 1 |