- 附件：阳江市江城区初中毕业生升学体育考试实心球项目测试仪器采购项目需求书

- 一、报价上限：￥72300.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 二、完工期：合同签订生效后7个日历日内完成（包括项目安装、调试、试运行，超出该完工期作为无效投标处理）。

- 三、货物要求：投标人必须提供代表品牌厂商原装符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物；中标方必须免费负责设备的安装调试并提供设备使用说明书、软件等相关资料，必须提供设备的供货配置清单；中标方必须免费负责设备使用的培训，人数不限。

- 四、款方式：签订合同后7日内进行产品验收，验收合格后90日内支付全部款项。

- 五、售后服务：

- 1.产品质量保证期必须满足调试合格日起保修3年。

- 2.在质量保证期内设备发生的质量问题，由中标供应商负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）

- 3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标供应商负责解决，采购人支付相应的费用。

- 4.考试期间保障设备正常使用，保证考试顺利进行，配合领导小组处理意外情况和突发事件。

- 六、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实心球测试仪（双起掷杆） | 一、产品功能：1、自动测量人体投掷实心球距离，通过无线闭环系统实时上传测试数据。 二、操作系统： 1、可内置多个测试项目实现一机多用，无须安装程序可自主更换测试项目。多种调节模式设置主机亮度、待机和自动关机时间。 2、主机采用自主研发的嵌入式专用智能操作系统（非安卓、APP等第三方安装系统），配置不大于8寸的触控彩色液晶屏，配置电容式触摸按键，支持手套和硬物触摸操作。按键面板不开孔设计，在室外测试时具有防雨水渗透功能。 三、显示功能： 1、显示屏采用彩色触控液晶显示器，开机可以展示外设与主机连接状态，未连接时有明显的提示标示，同时有外设实时电量的显示。 2、具有多级的亮度调节，0-120分钟内屏幕保护时间设定和自动关机的设置。 四、语音功能： 1、多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、结果播报、总测试、时间及最后10秒的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。 2、主机具备全程语音播报功能：同步播报数字语音、播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。 五、功能指标： 1、主机宫格式设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。 2、主机与外设内置环保可充电锂电池保证主机提供12小时以上的持续电能，低电量时可用外设移动电源充电测试。 3、主机内置大容量存储芯片，确保数据安全，可存储不少于60000条数据。主机内置测试数据查询界面，方便用户随测查。测试数据的保存须同时保存测试者信息、测试成绩、测试时间等原始信息，以便于数据的复核，保证测试的公平公正。 4、主机内置智能自检报警系统，可快速搜检主机与外设的电量、硬件、通信、等工作状态是否正常，避免在测试过程中出现在零数据成绩，主机能够实时监测每一个外设的电量和无线联接状况，电量不足和无线断网报警提醒。 5、具有操作权限功能，根据权限进行密码设置与修改，确保数据保密性和安全性。 6、主机支持学生个人信息的导入和导出，支持U盘操作，测试成绩自动生成Excel表格。 7、通过键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息或者刷IC卡模式测试，可拓展选择配置内置式身份证识别器及扫描枪和人脸识别输入测试者信息。 8、主机采用外置式天线设计，双信道通讯等无线通讯技术，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。 9、主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩，保证所有考点考试数据（或成绩）实时上传到阳江市及江城区教育局中考管理系统。 11、具有被动接受同步开考、同步考试结束关机等管理功能。 六、外设功能： 1、采用红外线非接触式传感器测试原理，落地测量区采用红外线测量技术，无需人工测量。 2、可自定义设置起投距离，能记录3次测试成绩且自动选取最好成绩显示记录。 3、外设采用优质铝合金安装工艺，可折叠放置（可选择每节折叠不大于1.2米，至少五节以上）外设配置大容量的锂电池，保证测试过程中连续工作20小时以上。 4、 配备2对起掷杆，考生可自由选择起投区；起投区具有踩线、跨线犯规提示设计等防作弊功能。 5、可扩展LED屏显示测试者信息及成绩。 6、该测试仪为核心产品。 七、技术参数： 量程：0-50m；分度值：0.01 m，误差：±0.01 m。 | 1 |
| 2 | 扫码枪 | 1、与各项目测试仪的主机（12把）和采集终端（2把）配套使用； 2、通过扫描准考证上的条形码快速读取、录入、定位考生信息。 | 1 |
| 3 | 扩音器 | 1、与各项目测试仪的主机（各1套）配套使用； 2、起到扩大、提高音量的作用，包括操作语音提示及基本信息和成绩播报等内容。 | 1 |
| 4 | 小LED成绩同步显示屏 | 1、与实心球测试仪测试仪的主机通过无线连接配套使用； 2、无线同步显示考生的信息与成绩。 3、采用移动电源供电，配置移动便携式支架。 | 1 |
| 5 | 无线同步监控系统 | - 1、具备4寸及以上显示器，可实时拍摄、回放考试现场录像视频； - 2、支持考试现场监控视频实时或集中上传至上级主管部门（阳江市教育局）的考试管理系统中。接受考生成绩复议时，支持通过扫描准考证或读取身份证后直接调取考生的考试成绩及现场视频。 3、支持以各考生的准考证号或学号来保存考试视频，在系统中输入相应编号即可查看该编号考生的考试视频； 4、分别保存的考试视频应包含考试现场视频及考生信息、考试项目、考场名称和视频录像时间等水印信息； 5、视频录像的分辨率应大于或等于1920X1080像素； 6、无线同步拍摄设备自带移动电源，无需连接网线及市电，灵活布局且有效避免拉线造成的潜在安全隐患； 7、拍摄设备自带超广角功能，可通过时中考管理系统远程查看学生的测试视频。 8、可实时查询所有录像视频，通过与主机联机同步录像，也可以单独使用，手动录像与拍照存档。 | 1 |