阳江市江城第十小学小礼堂设备购置项目

需

求

书

阳江市江城第十小学

一、货物要求

1、投标人必须按货物清单提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物，配件及资料齐全。

2、投标人提供的设备（货物），其设计制造试验应符合国家和地方行业标准。

3、投标人在外包装上标识物料名称、数量等，包装物应适应车辆装卸、运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤、丢失等由成交供应商负责。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与合同清单相符合。

4、投标人须按采购人的使用要求安装指定的所有配件，并确保都能正常使用。

二、投标报价要求：项目预算人民币：146600.00元。报价包括：设备费，运至合同指定地点的搬运费、运输费、卸装费、安装调试费、验收培训费、税金等一切费用。采购人不再支付任何费用。

三、完工期：合同签订生效后，25个日历天内（包括项目供货、运输、安装、调试等，超出该完工期作为无效投标处理）。

四、完工地点：阳江市江城第十小学。

五、付款方式：签定合同后，安装调试完成并验收合格，支付成交价100%款项。

六、售后服务

1、本项目保修期为壹年，在保修期内如出现产品及制作安装等质量问题，由投标人向采购人提供免费维修和更换服务。

2、所供设备实行三包政策，保修期内，接到保障电话通知后，应在48小时内上门服务和修复。

3、保修期满后，投标人将继续进行质量跟踪年检，发现情况及时与采购方联系，并妥善解决。

七、完工期保证：工程进度保障，成交供应商合同签订后25个日历天内完成，以保证教学正常使用，在正常的情况下，由于成交供应商的原因不能按时完工，工期每超期一天扣款总价的千分之五。

八、阳江市江城第十小学小礼堂设备购置项目内容、数量、材料说明：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、数字音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 1. 频率响应：50HZ-20kHZ±3dB， 2. 灵敏度：98dB， 3. 最大声压级：123dB（持续）129dB（峰值） 4. 额定功率：450 W / 8欧， 5. 单元组成：1x15英寸低音单元+1x1.4英寸高音压缩驱动单元，进口单元。 6. 覆盖角：60°， 7. 箱体材料：芬兰桦木， 8. 箱体尺寸:430 x 712 x 384 mm 9. 重量：30KG | 只 | 2 |
| 2 | 辅助扬声器 | 1. 频率响应：70HZ-20kHZ±3dB， 2. 灵敏度：93dB， 3. 最大声压级：114dB（持续）120dB（峰值） 4. 额定功率：150 W / 8欧， 5. 单元组成：1x8英寸低音单元+1x1英寸高音压缩驱动单元，进口单元。 6. 覆盖角：80°(水平）50°（垂直）， 7. 箱体材料：芬兰桦木， 8. 箱体尺寸:270 x 400 x 270 mm. 9. 重量：11KG | 只 | 2 |
| 3 | 二通道功放 | 功率放大器类型 立体声模式4Ω-8Ω 负载阻抗 并接单声模式 4Ω-8Ω桥接单声模式 8Ω-16Ω 额定功率:8Ω/600W×2; 4Ω/1080W×2 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 互调失真 <0.35% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口:3脚XLR/6.35mm插座 输出接口:防碰触接线柱，NL4型/speak ON接头×2 净重 18.3kg 机身尺寸 483×418×101mm | 台 | 1 |
| 4 | 模拟功放 | 1. 功率放大器类型：CLASS-D 2. 保护功能：短路保护，直流保护，过热保护，过载保护和压限 3. 额定功率：：8Ω/260W×2; 4Ω/450W×2 4. 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 5. 互调失真 <0.35% 6. 频率响应：20Hz~20kHz(±0.5dB) 7. 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 8. 信噪比>102dB(A) 9. 输入阻抗＞20kΩ 10. 输入接口：3脚XLR/6.35mm插座 11. 输出接口：防碰触接线柱，NL4型/speak ON接头×2 12. 净重 14kg 13. 机身尺寸 483×418×101mm | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1. 8路MIC/LINE输入, 8路平衡输出 2. 每个输入可调灵敏度(0dB~48dB)，独立的48V幻象电源控制 3. 每个输入带独立的信号发生器(正弦波、粉红噪声、白噪声) 4. 输入信号处理包括: 自动混音、5段均衡、分频、扩展器、压缩器、电平、自动反馈抑制、噪声门、闪避器、增益、相位、自动增益控制。 5. 输出信号处理包括: 矩阵、增益、相位、分频、8段均衡器、PEAK压限器、延时器(2S，step:21us) 、RMS电平 6. 8路GPIO输入, 8路GPIO输出, 可编程配置 7. 采样率: 48 kHz，双DSP多核处理, 高性能AD/DA, 最高40bit数据处理精度。 8. 具备RS485/RS232接口: 支持摄像跟踪功能, 中控控制功能 9. 支持网口联机控制软件， 10. 支持网口中控功能。 11. 本机可存储30个用户程序，支持断电实时保存，支持PC保存，支持程序导入导出。 12. 支持不同权限用户管理。 | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1. 56bit四核DSP芯片及高性能AD/DA芯片，48kHz采样率。 2. 双通道输出输出处理，每个通道配备12个陷波器，自动捕捉啸叫信号，智能处理，能有效抑制啸叫。 3. 反馈抑制灵敏度3级可调，静态/动态陷波器数量可自由分配，适应不同的环境需求。 4. 高精度噪声门功能，阀值、算法启动时间和释放时间可调。 5. 输出带压限器功能，限制最大输出电平，有效保护扩声系统。 6. 带有高低通滤波器，根据不同的场合，有效滤除带外噪声，进一步提升系统反馈抑制能力。 7. 面板设计了指标灯，能实时显示输入电平、陷波器状态。 8. 每个通道4个按键，支持通道链接功能，操作简单易用。 9. 一键旁通和一键复位功能，方便现场安装调试。 | 台 | 1 |
| 7 | 效果器 | 集多路输入输出控制，数字均衡，效果器，滤波器，压限，反馈抑制功能于一身的数字处理设备。 1. 采用32Bit高性能DSP及AD/DA转换器，48kHz采样率的专业数字音频处理器。 2. 3组线路音频输入，第1组为固定输入通道，另2组为优先输入通道，当第2组或第3组信号接通时会自动切断第1组的音源输入，切断时间可调。 3. 5个话筒输入接口，可分2组独立调节参数。 4. 6个平衡输出通道，每个通道都可独立调节参数，每个通道参数都可相互复制。 5. 1个录音输出通道。 6. 本机可储存15个用户设定的程序，前面板设有3个用户程序调用按键。 7. 可自定义锁定前面板按钮 8. 每个输入通道、输出通道均具备高质量压缩器、参量均衡滤波器、延时、高低切功能。 9. 自带高品质专业级效果器（混响、回声、混响+回声）。 10. 5级可调自动数字反馈抑制。 11. 15级立体声音乐可调。 12. 参量均衡滤波器（可设置为低/高音音调滤波器），音乐（左/右）15段，话筒（A/B路）15段，回声10段，混响10段，主输出（左/右）10段，中置10段，超低音7段，环绕（左/右）7段。 13. 具备VOD电脑点歌接口，无线红外遥控，线路遥控接口，方便连接各种设备。 14. RS232、USB电脑实时控制，所有参数可调。 | 台 | 1 |
| 8 | 有线鹅颈话筒 | 台式带开关和指示的防震会议话筒。咪杆和输出连接采用螺旋结构。雅致的外型及内置高技术规格配合线路，适用于会议、广播及通讯用途。底座采用整体金属压轴，防反光表面处理。内置防震设计能防止因震荡而产生的噪声。 1. 换能方式：电容式 2. 频率响应：30Hz-20KHz 3. 指向性：单指向性 4. 输出阻抗（欧姆）：75Ω 5. 灵敏度：-45dB 6. 最高输入音量：138dB声压 7. 动态范围：109dB、1KHz 8. 讯噪比：65d 9. 供电电压：DC3V/幻象48V 10. 咪管长度：380mm 11. 咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 话筒重量：0.87KG 13. 底座规格（宽×深×高）：94×143×44mm 14. 输出、指示：平衡、座灯 15. 开关：电子轻触开关 16. 抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 3 |
| 9 | 双手持无线话筒 | 包含：1台接收器，5支无线咪（手持、鹅颈、头戴可选） 1. 内置14MM镀金音膜,超强指向,有效拾音距离可达40cm以上 2. 防气爆音、内建防风防护罩 3. 独特的旋转结构，转动更顺滑、稳定可靠 4. 真分集，不断讯，消除死角 5. 发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭 6. OLED显示屏 7. PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率; 8. CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 9. 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 10. 音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 11. 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 12. 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度; 13. 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰; 14. 理想空间使用范围80米;可任意选配手咪、头戴、领夹 | 台 | 1 |
| 10 | 12路专业调音台 | 1. MP3播放/录音功能 2. 蓝牙功能 3. 12通道输入（12个单声道或6个立体声） 4. 3段通道均衡 5. 7段主控均衡 6. 1组辅助输出，1组返回 7. 60毫米高精度对数式推子电位器 8. 3D打印旋钮帽 9. 24bit DSP 效果器，99种效果 10. 2组立体声输出 11. +48V幻想电源 12. 万能卡农插口 | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1. 最大输入电流：60A 2. 单路最大输出电流：30A 3. 工作电压：220V/50-60Hz 4. 每一路功率：可达3000W 5. 输入与输出电压：220V 6. 输出电源插座：万用插座，前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 7. 每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 8. 中控接：RS232 9. 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 10. 数字显示电压表 11. 机箱高度：1U（符合机柜按照标准） 12. 具备4组定时控制功能： 13. 具备延时功能，每路最长180秒。 14. 受控功能：每通道可以单独控制。 15. 联机支持：可支持8台设备同时联机使用 16. 滤波器：电容滤波器 | 台 | 1 |
| 12 | 19寸标准机柜 | 24U标准机柜 | 个 | 1 |
| 2、点歌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分体点歌机 | 2T硬盘+21.5寸红电容屏 音创P60单机版智能点歌机，机顶盒采用安卓系统，利用安卓平台打造智能影音中心，打造专业级KTV的欢唱体验，让影音娱乐真正升级幸福生活。配置：CPU采用ARM Cortex A9处理器，GPU4核，配备多个USB可任意扩展…、唱吧云曲库、录音分享，内置无线/有线网络 | 套 | 1 |
| 3、礼堂桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 学生桌椅 | 一、面板 桌面：采用符合国家标准的ABS工程塑料耐冲击新料一体射出成型，四周圆边及底部完全无毛边，光滑安全。 桌面尺寸：桌面大小620*450mm（升降）； 二、桌斗： 材质：采用全新PP塑料注塑一次成型，书斗内径尺寸：宽440mmX高140mm、书斗外径尺寸：550mmX高160mm.底部须采用PP材质; 1、桌面与桌架用螺丝连接； 2、桌挂钩：桌子配有挂钩可挂书包以，不超出桌面。 脚套二端采用PP塑料注塑一次成形脚套。 一、课椅： 1、整体规格：坐垫长405mm×宽380×（升降）高300mm-410mm；靠背宽400mm*高325mm； 二、靠背 1、材质：采用全新PP耐冲击塑料新料一体射出成型，强韧而不脆裂。 2、依据青少年脊椎的曲线打造。防止因久坐而造成肌肉的酸痛及脊椎侧弯。 三、坐垫 1、材质：采用全新PP耐冲击塑料新料一体射出成型。 2、座位两侧带双腿凹槽，防止久坐对臀部骨盆所造成的伤害 四、椅钢管： 1、材质：椭圆型钢管。 2、桌椅脚：外管60*30*1.2mm优质椭圆焊管内管50*20*1.2mm 优质椭圆焊管上架40*20*1.2mm优质椭圆焊管，桌子带书网是采用φ5mm钢筋12圆管冲 压成型；升降结构：螺丝式调节升降； 3、焊接：钢架采用全自动二氧化碳机器人焊接。结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散等现象 钢架表面处理工艺：钢架静电喷塑，220℃高温固化。 | 套 | 64 |
| 2 | 会议椅 | 尼龙塑料胶背，靠背可逍遥，扶手可前后移动，铝合金托旋转写字板，定型海绵，华宇网布，电镀架，1.5厚管壁，可折叠,轮子 | 张 | 110 |